永州万事达锰业有限公司

2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目

现状环境影响评估报告

（报备稿）

建设单位：永州万事达锰业有限公司

编制单位：中南金尚环境工程有限公司

2017年7月

目    录

第 1 章 前  言	- 1 -

1.1 项目由来	- 1 -

1.2 编制依据	- 2 -

1.2.1国家法律法规政策	- 3 -

1.2.2评估技术导则及规范	- 4 -

1.2.3其他编制依据及工程资料	- 4 -

1.3 评估标准	- 4 -

1.3.1环境质量标准	- 4 -

1.3.2污染物排放标准	- 6 -

1.4 环境要素识别与评估因子筛选	- 7 -

1.4.1 环境要素识别	- 7 -

1.4.1 评估因子筛选	- 8 -

1.5 评估工作等级	- 8 -

1.5.1环境空气评估等级	- 8 -

1.5.2水环境评估等级	- 9 -

1.5.3声环境评估等级	- 10 -

1.5.4环境风险评估等级	- 11 -

1.6 评估范围	- 11 -

1.7 污染控制与环境保护目标	- 11 -

1.7.1污染控制	- 11 -

1.7.2环境保护目标	- 12 -

第 2 章 环境概况	- 13 -

2.1 自然环境状况	- 13 -

2.1.1地理位置	- 13 -

2.1.2 地形地貌	- 13 -

2.1.3 气候气象	- 14 -

2.1.4 水文	- 15 -

2.1.5 生态环境	- 15 -

2.2 社会环境概况	- 16 -

第 3 章 工程现状分析	- 19 -

3.1 工程概况	- 19 -

3.1.1 工程概况	- 19 -

3.1.2 产品方案	- 19 -

3.1.3 劳动定员及工作制度	- 20 -

3.1.4主要建筑物及主要设备	- 20 -

3.1.5烧结装置	- 23 -

3.1.6原辅材料消耗及主要技术指标	- 24 -

3.1.7 辅助工程	- 25 -

3.2 工程现状总体评估及主要环境问题	- 26 -

第 4 章 工程分析	- 28 -

4.1 生产工艺	- 28 -

4.1.1生产工艺	- 28 -

4.2 污染源分析	- 33 -

4.2.1水平衡	- 33 -

4.2.2物料平衡	- 34 -

4.2.3污染源分析	- 36 -

4.2.4烧结装置的论证	- 45 -

4.3 平面布置及合理性分析	- 48 -

4.4 锰矿石来源分析	- 49 -

4.5 污染物产生和排放情况汇总	- 49 -

第 5 章 环境质量现状调查与评估	- 51 -

5.1 环境空气现状评估	- 51 -

5.1.1空气环境质量现状监测	- 51 -

5.1.2大气环境质量现状评估	- 52 -

5.2 水环境现状评估	- 53 -

5.2.1地表水现状监测	- 53 -

5.2.2地表水现状评估	- 54 -

5.3 地下水现状调查与评估	- 58 -

5.4 土壤环境质量现状调查与评估	- 60 -

5.5 环境噪声现状评估	- 61 -

第 6 章 环境影响分析	- 62 -

6.1 施工期环境影响分析	- 62 -

6.2 营运期影响分析	- 62 -

6.2.1营运期环境空气影响分析及预测	- 62 -

6.2.2营运期地表水环境影响分析	- 74 -

6.2.3营运期地下水环境影响分析	- 75 -

6.2.4营运期声环境影响分析	- 80 -

6.2.5固体废物污染影响分析	- 81 -

第 7 章 风险分析	- 83 -

7.1 风险识别与评估等级	- 83 -

7.2 风险源项分析	- 83 -

7.3 风险管理	- 86 -

7.3.1风险防范措施	- 86 -

7.3.2应急预案	- 86 -

7.4建设项目风险评估结论和建议	- 87 -

第 8 章 环保措施可行性分析	- 88 -

8.1 同类工程调查	- 88 -

8.2 大气污染防治措施分析	- 89 -

8.2.1高炉煤气治理措施	- 89 -

8.2.2热风炉烟气	- 91 -

8.2.3烧结烟气	- 91 -

8.2.4烘干废气	- 92 -

8.2.5多余高炉煤气点火放散废气	- 92 -

8.2.5无组织粉尘的处理措施	- 92 -

8.3 水污染防治措施分析	- 94 -

8.2.1高炉煤气洗涤水处理措施	- 94 -

8.2.2设备冷却水处理措施	- 94 -

8.2.3生活污水处理措施	- 94 -

8.2.4初期雨水	- 94 -

8.2.5进一步防治水污染措施	- 95 -

8.4 噪声污染防治措施分析	- 95 -

8.5 固体废物污染防治措施分析	- 95 -

8.6 环保措施建议	- 96 -

8.7 环保投资估算	- 97 -

第 9 章 产业政策符合性及环境政策可行性分析	- 98 -

9.1 产业政策相符性分析	- 98 -

9.2 与当地行业发展规划的符合性	- 99 -

第 10 章 清洁生产论述	- 100 -

10.1 清洁生产目的	- 100 -

10.2 清洁生产分析	- 100 -

10.2.1生产工艺与装备水平	- 100 -

10.2.2工程配置烧结装置的必要性和合理性	- 102 -

10.2.3资源能源利用	- 103 -

10.2.4原料及产品	- 103 -

10.2.5污染物排放	- 104 -

10.2.6废物回收利用	- 104 -

10.2.7结论	- 104 -

10.2.8进一步提高清洁生产水平的建议	- 105 -

10.3 选址可行性	- 105 -

10.4 达标排放	- 106 -

10.5 总量控制	- 107 -

10.5.1总量控制因子	- 107 -

10.5.2总量控制指标的确定	- 107 -

10.5.3总量控制措施分析	- 109 -

第 11 章 环境管理和监测计划	- 110 -

11.1 环境管理	- 110 -

11.1.1投产前的环境管理	- 110 -

11.1.2运行期环境管理体系	- 110 -

11.1.3环境管理机构设置	- 110 -

11.2 监测计划	- 111 -

11.2.1环境监测的意义	- 111 -

11.2.2环境监测工作	- 112 -

11.2.3监测项目	- 112 -

11.3 污染物排放口(源)挂牌标识	- 112 -

11.4 竣工验收内容	- 112 -

第 12 章 结论与要求	- 114 -

12.1 结论	- 114 -

12.1.1项目主要建设内容	- 114 -

12.1.2区域环境质量	- 114 -

12.1.3工程污染源及应采取污染防治措施	- 115 -

12.1.4环境影响分析	- 116 -

12.1.5选址及产业政策符合性分析	- 118 -

12.1.6清洁生产	- 118 -

12.1.7公众参与	- 118 -

12.1.8总结论	- 119 -

12.2 要求	- 119 -

附件及附图

附件：

附件1：环评工作委托书

附件2：环境质量现状监测质量保证单

附件3：环评执行标准函

附件4：湖南省经济委员会《湖南省经济委员会关于我省富锰渣高炉准入条件的复函》湘经产业函[2008]218号

附件5：锰矿石成分分析单

附件6：《永州市环境保护局行政处罚决定书》永环罚字[2011]9号

附件7：湖南省环境监测业务能力认定证书

附件8：永州清理项目名单

附件9：专家名单

附件10：专家评审意见

附件11：永州市富锰渣高炉行业规划

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置示意图

附图3：环境保护目标及大气和卫生防护距离包络线图

附图4：环境质量现状监测布点图

附图5：现场照片

附图6：项目周边水系图

# 前  言

## 项目由来

据统计，我国锰矿资源具有经济价值的地质储量达到3.02亿吨，居全球第七位。我国锰矿资源特点是贫矿多、杂矿多、矿层薄、矿物嵌布细、难采、难选，富矿严重短缺，氧化矿只占34.5%，含锰平均品位24.56%，与国际商品级富锰矿石（ωMn≥44%）比较相距甚远，这是影响我国锰业发展和矿石自给的制约因素。目前处理贫锰矿和铁锰矿的方法主要有：一是机械选矿法，二是化学选矿，三是火法选矿。对于高铁高磷难选矿石，采用机械选矿效果不好时，采用火法选矿，称之为富锰渣法。它是将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石，在高炉内进行选择还原，从而得到高锰低磷，m(Mn)/m(Fe)比值大的富锰渣。富锰渣法是符合中国国情的锰矿石富集的方法，我国富锰矿很少，而高铁高磷难选锰矿石占我国锰矿储量的40%以上。因此该法在我国得到了大力发展，为铁合金生产提供了优质原料。

永州市零陵区珠山镇位于湖南省南部，湘江中游，是中西部的前沿、沿海的内陆。境内自然条件优越，矿产资源得天独厚，全镇已探明的矿藏有煤、铁、锰、锑、锌、大理石、石灰石、耐火泥、重晶石等20多种，享有“锰都”美称，开发潜力巨大。

富锰渣大量用于锰系铁合金特别是锰硅合金冶炼，富锰渣市场主要是锰系铁合金行业，消费主体是锰硅合金生产企业。截至2010年底，永州市已进入国家发改委和工信部公告管理的6300KVA以上的铁合金电炉共53家65台，年需富锰渣约30万吨。十一五期间，经湖南省环保厅审批新上的2.5万KVA铁合金电炉共10台，年需要富锰渣约37万吨，因此，仅永州市就有很大的市场需求。富锰渣不是铁合金产品，其属性是矿石和原料性产品，或称之为火法富集的人造富锰矿，或原料性的中间产品。其目的是将低品位锰矿石通过火法富集成高品位的锰矿石，有利于铁合金系列的冶炼，也是一种资源综合利用方式。

由于前期锰矿资源的无序开采，低品位锰矿已大部分遗弃，目前规范开采后的锰矿低品位、粉矿占很大比例。通过高炉冶炼转化为富锰渣是处理低度及粉矿的最有效方法。目前永州市生产富锰渣采用的高炉多为20m3以下。随着锰资源有序开发的力度增大，越来越多的低度锰矿需要处理，为更好的综合有序利用永州市锰矿资源，制止矿产资源加工企业低水平重复建设，同时也为了减轻永州市节能减排的压力。根据永州市零陵区“十二五”百亿锰产业工程发展规划，零陵区现有的46台总容量为616立方米的50立方以下小高炉全部关停，通过产能置换的方式新建10台50立方米以上高炉，为电炉的发展提供富锰渣原料供应。永州万事达锰业有限公司二座50m3高炉富锰渣生产线建设项目属于永州市零陵区规划的高炉之内。

但该公司在其环境影响评价文件未经环境保护行政主管部门批准的情况下，即于2008年初擅自开工建设2条50m2富锰渣高炉生产线，并于2011年3月投入生产。

该公司未批先建的环境违法行为受到了永州市环境保护局行政处罚，详见附件6（永环罚字[2011]9号），并随后停产。

由于本项目已建成，按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办〔2014〕56号）、《环境保护部办公厅关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）、《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）、　永州市人民政府办公室关于印发的《永州市清理整治环保违规　建设项目工作实施方案》（永政办发〔2016〕17号）等文件精神开展清理整顿要求，为了完善企业的环保手续，依据环境保护主管部门有关要求，该公司为此次环保违规项目清理的完善类企业，在完成现状评估后依规进行环保备案。

建设单位于2011年8月委托衡阳市环境保护科学研究所开展永州万事达锰业有限公司2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目环境影响评价工作，并通过了湖南省环境工程评估中心组织召开的专家评审会，但因后续建设单位原因没有报批。目前，衡阳市环境保护科学研究所由于脱钩改制已没有报告书的资质，现重新委托中南金尚环境工程有限公司承担永州万事达锰业有限公司2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目的现状环境影响评估工作（环评委托书见附件1）。接受评估委托后，评价单位组织评价人员进行了现场实地踏勘、调查，并委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目区域环境质量进行了现场监测，在此基础上补编了《永州万事达锰业有限公司2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目现状环境影响评估报告》。

## 编制依据

### 1.2.1国家法律法规政策

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日实施，2015年修订版，2016年9月1日实施；

⑶《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

⑸《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日实施；

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日实施；

⑺《中华人民共和国噪声污染防治法》1997年3月1日实施；

⑻《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；

⑼《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日实施；

⑽《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号 1998.11.29；

⑾《建设项目环境影响评价分类管理名录)》国家环保部  2015.6.1；

⑿《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）；

⒀《环境保护工作参与办法》 部令第35号；

⒁《国家危险废物名录》 环境保护部令第39号，2016年6月14日；

⒂《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号；

⒃《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号

⒄《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号

⒅《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（湖南省环保局，湖南省质量技术监督局，DB43/023-2005）。

⒆《湘江流域重金属污染治理实施方案》，政办发[2012]56；

⒇《湖南省湘江保护条例》， 2013年4月1日起实施；

- 《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办〔2014〕56号）

- 《环境保护部办公厅关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）

- 《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）

- 《永州市清理整治环保违规　建设项目工作实施方案》（永政办发〔2016〕17号）

### 1.2.2评估技术导则及规范

⑴《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T2.1-2017)；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2008)；

⑶《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

⑷《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)；

⑸《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ/T19-2011)；

⑹《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

⑻《排污口规范化整治技术要求》（国家环保总局环监[1996]470号）。

⑼《湖南省经济委员会关于我省富锰渣高炉准入条件的复函》湘经产业函[2008]218号文件

### 1.2.3其他编制依据及工程资料

⑴、项目可行性研究报告；

⑵、永州市零陵区“十二五”百亿锰产业工程发展规划；

⑶、环境影响评估委托书及评估合同。

## 评估标准

根据永州市环境保护局下达的关于本项目执行环境标准的确认函（见附件），本次环境影响评估执行以下标准：

### 1.3.1环境质量标准

1.3.1.1　环境空气

评估范围内环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

表1.3-1      环境空气质量评估标准         单位：mg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 一小时平均 |  |
| SO2 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 0.08 | 0.2 |  |
| NOx | 0.10 | 0.25 |  |
| PM10 | 0.15 | —— |  |
| Pb | 0.001（季平均） |  |  |

1.3.1.2　水环境

地表水石期河评估段（本项目雨水入石期河上游500m至下游1500m）属于大禾坪桥至东湘桥河段，功能为工业用水区，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准，地表水石期河评估段（本项目废水入石期河下游1500m至下游3000m）属于东湘桥至湘江汇合口河段，功能为农业用水区，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准；地下水水质执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

表1.3-2      地表水环境质量评估标准     单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 污染物 | pH | CODCr | 氟化物 | 硫化物 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 |
| IV类标准值 | 6-9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.01 |
| 污染物 | 石油类 | 氨氮 | Cu | Zn | As |
| III类标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| IV类标准值 | ≤0. 5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.1 |
| 污染物 | 粪大肠菌群（个/l） | Pb | 氰化物 | Mn |  |
| III类标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 |  |
| IV类标准值 | ≤20000 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 |  |

表1.3-3   地下水环境质量评估标准  单位：mg/L（pH、总大肠菌群除外）

| 污染物 | PH | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 | 氟化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 污染物 | 铅 | 砷 | 铜 | 铁 | 锰 |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 污染物 | 锌 | 硫酸盐 |  |  |  |
| Ⅲ类标准值 | ≤1.0 | ≤250 |  |  |  |

1.3.1.3　声环境

评估范围内声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，322国道35m以内声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准。

表1.3-4     声环境质量标准限值        单位：Leq[dB（A）]

| 范围 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 322国道35m | 4a类 | 70 | 55 |
| 项目其它区域 | 3类 | 65 | 55 |

1.3.1.4　土壤环境

评估区域土壤环境质量执行GB15618-1996《土壤环境质量标准》中的二级标准。

表1.3-5   土壤环境质量标准      单位：mg/Kg    pH除外

| 污染物 | pH | 总Cu | 总Pb | 总Zn | 总Cd | 总Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB15618-1995 二级 | ＞7.5 | 100 | 350 | 300 | 0.6 | - |

### 1.3.2污染物排放标准

⑴、生产废气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中的二级标准及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。

表1.3-6大气污染物排放标准限值  单位mg/m3

| 废气类别 | 污染物 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风炉烟气 | 烟尘 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 150 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2高炉及高炉出铁场标准 |
|  | SO2 | 35m高排气筒kg/h | 20* | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 550 |  |
|  | NOx | 35m高排气筒kg/h | 5.95* |  |
|  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 240 |  |
| 烧结烟气 | 烟尘 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 150 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2烧结机（机头、机尾）标准 |
|  | SO2 | 25m高排气筒kg/h | 9.65* | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 550 |  |
|  | NOx | 25m高排气筒kg/h | 2.85* |  |
|  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 240 |  |

注*：本工程热风炉烟气和烧结烟气中SO2、NOx排放速率标准限值经内插法计算可得。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），当排气筒高度处于列表两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按下式计算：

Q=Qa+（Qa+1-Qa）（h-ha）/（ha+1-ha）

式中：Q----某排气筒最高允许排放速率；

Qa----比某排气筒低的表列限值中的最大值；

Qa+1----比某排气筒高的表列限值中的最小值；

h---某排气筒的排气高度；

ha----比某排气筒低的表列高度中的最大值；

ha+1----比某排气筒低的表列高度中的最小值；

⑵、废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的一级标准，具体标准值见表1.3-7。

表1.3-7  污水排放标准一览表  单位：mg/L，pH除外

| 指标 | COD | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | ≤100 | ≤70 | ≤15 | ≤20 |

⑶、运营期厂界噪声执行：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准；施工期噪声执行：GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、，具体标准值详见下表。

表1.3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 适用区域 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目其它区域 | 2类 | 60 | 50 |
| G322国道35m范围内 | 4类 | 70 | 55 |

表1.3-9  建筑施工场界噪声限值  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 施工全过程 | 70 | 55 |

## 环境要素识别与评估因子筛选

### 1.4.1 环境要素识别

根据工程特点、区域环境特征和工程建设及运行对环境的影响性质与程度，对项目的环境要素进行识别，识别过程见表1.4-1.

由表1.4-1看出，本工程在零陵区珠山镇北门口村建设，主要是施工噪声、施工扬尘对区域环境的影响；生产营运期产生的废气、废水、废渣会对区域空气环境、水环境及生态环境产生不利影响。

表1.4-1  环境影响要素识别表

| 阶段 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境要素 |  | 占地 | 基础 工程 | 材料 运输 | 原料运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 事故 风险 | 废渣堆存 | 产品运输 | 补偿 绿化 |
| 社会发展 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 经济发展 |  |  | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 土地作用 | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  | ☆ |
| 自然资源 | 植被生态 | ★ |  |  |  |  |  | ★ | ▲ |  |  | ☆ |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ★ |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ | ▲ |  | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ★ |  | ☆ |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |  |  | ▲ |  | ▲ | ☆ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ | ▲ |  | ▲ | ☆ |
|  | 经济收入 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 说明： ★/☆表示长期不利影响/有利影响▲/△表示短期不利影响/有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.1 评估因子筛选

根据项目污染物排放特征及所在区域环境特征，确定评估因子见表2.2-1：

表 2.2-1     评估因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评估因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评估 | SO2、NO2、TSP、PM10、TSP中的Pb |
|  | 影响评估 | SO2、NOx、TSP |
| 地表水环境 | 现状评估 | pH、CODCr、F-、S2-、挥发酚、石油类、NH3-N、Cu、Mn、Zn、Pb、As、Cd、粪大肠菌群、氰化物 |
| 地下水环境 | 现状评估 | pH、高锰酸盐指数、SO42-、F-、总大肠菌群、Cu、Fe、Mn、Zn、As、Pb、氨氮 |
| 土壤环境 | 现状评估 | pH、总Cu、总Pb、总Zn、总Cd、总Mn |
| 声环境 | 现状评估 | 等效A声级 |
|  | 影响评估 |  |

## 评估工作等级

### 1.5.1环境空气评估等级

根据本项目特点，选取TSP、SO2、NOx作为预测因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（screen3）计算污染物最大地面浓度占标率来确定大气环境评估等级。

本项目大气污染物源强有关参数、最大落地浓度及占标率详见表1.5-1，由表1.5-1可知项目排放的大气污染物最大地面浓度占标率小于10%。按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，大气环境影响评估等级定为三级。

表1.5-1   估算模式参数取值一览表

| 产污点 | 污染因子 | 废气量m3/h | 正常工况排放量t/a | 排气筒几何高度m | 排气筒出口内径m | 评估标准 | 烟囱出口处的烟气温度℃ | 烟囱出口处的环境温度℃ | 最大落地浓度 | Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 燃烧废气 | TSP | 18750 | 4.92 | 35 | 0.6 | 0.9 | 100 | 20 | 0.002707 | 0.3 |
|  | SO2 | 18750 | 6.149 | 35 | 0.6 | 0.5 | 100 | 20 | 0.003383 | 0.68 |
|  | NOx | 18750 | 10.728 | 35 | 0.6 | 0.25 | 100 | 20 | 0.005903 | 2.36 |
| 烧结废气（包括烧结系统备料、出料工序收集的废气） | SO2 | 22732 | 8.084 | 25 | 1.0 | 0.5 | 80 | 20 | 0.005909 | 1.18 |
|  | NOx | 22732 | 2.636 | 25 | 1.0 | 0.25 | 80 | 20 | 0.001927 | 0.77 |
|  | TSP | 22732 | 5.14 | 25 | 1.0 | 0.9 | 80 | 20 | 0.003602 | 0.4 |
| 烘干废气 | TSP | 3135 | 1.161 | 20 | 0.4 | 0.9 | 80 | 20 | 0.004265 | 0.47 |
|  | SO2 | 3135 | 0.485 | 20 | 0.4 | 0.5 | 80 | 20 | 0.001782 | 0.36 |
|  | NOx | 3135 | 0.917 | 20 | 0.4 | 0.25 | 80 | 20 | 0.003368 | 1.35 |
| 点火燃 烧烟气 | TSP | 4140 | 1.531 | 20 | 0.4 | 0.9 | 100 | 20 | 0.003837 | 0.43 |
|  | SO2 | 4140 | 0.639 | 20 | 0.4 | 0.5 | 100 | 20 | 0.001601 | 0.32 |
|  | NOx | 4140 | 1.045 | 20 | 0.4 | 0.25 | 100 | 20 | 0.002619 | 1.05 |

表1.5-2  环境空气评估工作等级判据

| 评估工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80％，且D10%≥5 km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10％或D10%<污染源距厂界最近距离 |
| 判定结果 | 三级 |

### 1.5.2水环境评估等级

①地表水环境

根据工程分析，本工程的高炉等设备冷却水循环使用不外排，高炉煤气洗涤水沉淀后返回除尘系统使用，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后经南面农灌渠排入石期河，项目生活废水量为6m3/d，小于200m3/d，根据《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T2.3-93)中评价等级判据，水环境影响评价等级为三级。

②地下水环境

根据环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016），本项目属于I类项目，地下水环境影响评估工作等级应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。本项目各要素具体判定依据详见表1.5-3至表1.5-4。

表1.5-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式引用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评估分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

表1.5-4  评估工作登记分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A，本项目属于I类项目，项目位于永州市零陵区珠山镇北门口村，不属于生活供水水源地，周边居民全部使用珠山镇自来水，珠山镇自来水水源来自上游大庆坪乡石坝仔水库，项目所在石期河下游河段即珠山镇至石期河湘江汇合段均为农业用水区，无大型自来水公司取水口，即项目所处环境地下水敏感程度为不敏感。根据表15-4判定表，本项目地下水环境评价工作确定为二级评估。

### 1.5.3声环境评估等级

本项目位于永州市零陵区珠山镇北门口村，所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。本工程运营期噪声源主要为机械设备，其运转前后声环境噪声增加值小于3dB（A），且受影响的人口数目不大。因此根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，本项目声环境评估工作等级定为二级。

### 1.5.4环境风险评估等级

本项目原辅材料主要有锰矿石、焦炭，均不属于有毒、易燃及爆炸性物质；生产过程中富锰渣高炉会产出含CO的高炉煤气，均可得到综合利用。高炉煤气产出后即进入热风炉和烧结，不贮存，其使用和贮存量都没有达到2t和5t的临界量，因此本项目不存在重大危险源。

根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中评估工作级别划分标准，本项目风险评估定为二级，评价范围为以生产装置区为中心半径3km的范围。

## 评估范围

根据环境影响评价工作登记，结合本项目所在地的地形、地理特征和周边环境状况，确定本项目评估评价范围见表1.6-1。

表1.6-1    评估范围一览表

| 类别 | 评估范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以烟气排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。 |
| 地表水环境 | 本工程雨水排放口上游500m至下游3000km共计3.5km河段 |
| 地下水环境 | 以本工程为中心，厂区范围≤8km2范围内地下水含水层 |
| 生态环境 | 以厂址为中心，周围1000m范围。 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内。 |
| 环境风险 | 大气环境风险评估范围为距危险源点3km范围内；水环境风险评估范围同水环境影响评估范围 |

## 污染控制与环境保护目标

### 1.7.1污染控制

⑴ 控制高炉烟气除尘后废气达到污染物排放标准和总量控制要求；

⑵ 控制废水处理达到要求，节约用水，循环使用；

⑶ 除尘渣的临时堆存符合规范，防止对地下水及地表水的污染；

⑷ 加强噪声源的治理，控制厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

### 1.7.2环境保护目标

根据工程排污特点、区域自然环境、社会环境特征要求，以控制和减少废气污染物排放量及其污染范围，保护当地环境空气质量符合国家二级标准；减小或避免水型污染物的排放为主要目标，保护石期河评估河段的水质符合水质功能要求；采取有效措施，保证厂界噪声达标，固废得到安全处置。

本项目保护目标与敏感点见表1.7-1。

表1.7-1     保护目标与敏感点

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 环境保护目标特征 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距厂界距离（m） | 距出铁口厂界距离（m） | 规模及功能 |  |
| 空气 环境 | 北门口村居民点（围墙阻隔） | 南 | 20-50 | 155-185m | 6户，24人 | GB3095-2012二级 |
|  | 北门口村居民点（围墙阻隔） | 南 | 60-500 | 195-635m | 60户，240人 |  |
|  | 北门口村居民点（围墙阻隔） | 东南 | 60-200 | 260-330m | 12户，48人 |  |
|  | 东湘桥村居民点（围墙阻隔） | 东北 | 450-1000 | 550-1100m | 30户，120人 |  |
|  | 东湘桥村居民点心（围墙阻隔） | 北 | 650-900 | 710-960m | 35户，140人 |  |
|  | 东湘桥村居民点心（围墙阻隔） | 西北 | 420-800 | 500-850m | 18户，72人 |  |
|  | 北门口村居民点（围墙阻隔） | 西 | 300-700 | 420-720m | 28户，112人 |  |
| 地表水 | 石期河（本项目雨水排放口上游500m至东湘桥河段） | 南 | 300 | / | 工业用水区 | GB3838-2002 IV类 |
|  | 石期河（东湘桥至下游1500m河段） | 北 | 400 | / | 农业用水区 | GB3838-2002 III类 |
| 地下水 | 厂区周边地下水 | / | / | / | 无饮用功能 | GB/T14848-93 III类 |
| 声环境 | 北门口村居民点 | 南 | 20-50 | / | 7户，36人 | GB3096-2008 4a类 |
|  | 北门口村居民点 | 南 | 60-140 | / | 10户，40人 |  |
|  | 北门口村居民点 | 东南 | 60-200 | / | 12户，48人 | GB3096-2008 2类 |
|  | 北门口村居民点 | 南 | 140-200 | / | 8户，36人 |  |
| 生态 环境 | 农田、菜地 | 厂址周边200m范围 |  |  |  | / |

# 环境概况

## 自然环境状况

### 2.1.1地理位置

永州位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21’之间，东连郴州，南接广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。湘江经西向东穿越零祁盆地，潇水自南至北纵贯全境。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。全市面积2.24万平方公里,居全省第二位。人口560万，是我国瑶民的主要聚居地和瑶文化的发祥地之一。辖零陵、冷水滩两区和祁阳、东安、双牌、道县、江永、宁远、蓝山、新田、江华九县。境内湘桂铁路横贯东西，322、207国道及九条省道在境内纵横交错，永州至广东连州二级公路、湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东。西南向可以直通西南部大各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州机场已开通长沙、海口航线。永州市市区座落在潇湘二水汇流处和湘桂线冷水滩站。整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离17公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。

零陵区地处永州市北部湘江与潇水汇合处，地理座标为北纬25°51′~26°26′，东径111°10′~111°56′，是永州市中心城区之一。潇湘二水贯穿全境，洛湛铁路穿越其境，207、322国道和1830省道及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通航线，水陆空交通十分方便。

本项目位于零陵区珠山镇北门口村，泉南高速在项目的南部有出入口，项目建设点出入口位于G322国道，区域交通十分便利，具体地理位置见附图1。

### 2.1.2 地形地貌

零陵区珠山镇位于石期河流域，高程在104.0-135.0左右，整体西高东低，主要有径向构造、新华夏式构造和旋转构造等三个构造体系，旋转构造为紫金山弧，全区由一系列背、向斜和压性及压扭性断裂组成。径向构造在加里期已具雏形，奠基于印支期，形成于燕山早期，新华夏系属燕山晚期产物，旋转构造活动时间较长，加里东期已具雏形直至印支期才完成。燕山期有强烈的地壳升降活动或许延续到近期地质时代。鱿鱼各个构造体系的生成时间有早有晚，上下延续时间不宜，相互形成归并与交接等构造复合现象。

项目区地震烈度小于6度，可不考虑地震设防或简易设防。

### 2.1.3 气候气象

永州所处地理位置属中亚热带大陆性季风湿润气候区，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具温光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。气温较高、严寒期短，夏热期长、春温多变、寒潮频繁，春季多雨、夏秋多旱；全年平均气温在17.6℃—18.6℃之间，无霜期年均285—311天，年降雨量1290—1900毫米，南部六县有“天然大棚”之称。

（1）地面气象要素

表2.1-1给出了零陵区历年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表2.1-1  零陵区历年气温、气压、湿度、降水量、蒸发量统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均(或全年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 6.2 | 7.7 | 12.4 | 18.0 | 22.6 | 26.1 | 29.8 | 28.8 | 25.1 | 19.4 | 13.3 | 8.3 | 18.1 |
| 气压(hpa) | 1004.7 | 1001.8 | 997.4 | 996.1 | 994.7 | 994.5 | 993.9 | 994.3 | 995.1 | 996.8 | 1001.8 | 1003.8 | 997.9 |
| 相对湿度(％) | 80 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 | 72 | 74 | 75 | 76 | 79 | 79 | 79 |
| 降水量(mm) | 67.4 | 72.5 | 113 | 211.4 | 233.2 | 179.3 | 114.7 | 124.4 | 48.7 | 78.3 | 71.7 | 56.0 | 1381.0 |
| 蒸发量(mm) | 49.9 | 49.0 | 73.4 | 103.3 | 122.4 | 161.9 | 242.6 | 209.2 | 173.2 | 131.4 | 83.3 | 61.0 | 1460.6 |
| 日照量(h) | 76.3 | 57.1 | 73.3 | 98.4 | 118.8 | 158.7 | 261.2 | 234.2 | 180.0 | 143.5 | 120.4 | 104.1 | 1623.1 |

（2）风向风速

评估地区盛行NE风，频率为18％，其次为NNE、N及S风，频率分别为11％和10％和8%。全年静风频率为22％，ESE、SE、SSE、WSW和W五向的风频很小，合计仅为8％。NW和WNW风的频率为0％。

区域年平均风速为2.4m/s，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2月等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。

零陵区各风向频率及风速情况列于表2.1-2：

表2.1-2    零陵区多年风向频率及风速统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NWN | G | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频(%) | 10 | 11 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |  |
| 风速(m/s) | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | / | / | 2.0 | / | 2.4 |

### 2.1.4 水文

本项目所在珠山镇所涉及的河流主要为石期河。

石期河有东西两支，主流为西支，发源于永州市零陵区大庆坪乡境内，向北流经近洞里、据江寺、西头、石岩头、火湘桥、珠山，至两河口汇合东支的马子江即梅溪河。（马子江发源于华园堂，向北流经湾夫、马子江、水口山、毛溪桥、龙禾口。）再继续北行出东湘桥经神岭入东安县境至石期市流入湘江，属湘江一级支流，是湘江经斗牛岭在东安县下厂塘进入湖南省后的第2条较大支流，全长67.3公里，平均宽80米，流域内无水文测站，经查阅资料，项目所处地珠山镇流域多年平均流量约为30.4m3/s，年径流量约9.56亿立方米。

周边居民饮用水主要为自来水，少数使用地下水为饮用水源。零陵区珠山镇自来水取自于大庆坪乡的石坝仔水库，通过管网送入珠山镇。

### 2.1.5 生态环境

2.1.5.1　土地资源

永州有土地面积3364.25万亩，占全省总面积的10.5%，位居全省第二。土地类型多样、质量较好。有耕地500万亩，宜林地2100万亩，连片宜牧地158万亩，土地后备资源充足。全市待开发土地563万亩，宜农荒地是全省数量多、质量好的地区之一。土壤自下而上依次为红壤、山地黄棕壤、山地草甸土，在全市3366.55万亩土地总面积中，平原面积478.67万亩，占14.29%；岗地面积596.87万亩，占17.81%；丘陵面积486.3万亩，占4.51%；山地面积1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。

3.1.5.2　植物资源

区内植物资源比较丰富，野生的木本植物主要有马尾松、樟树、枫香、杉木、日本黑松、槲树、构树、槐树、狭叶石栎、四川山矾、黑松、槭树、冬青、肉花卫茅、构骨、檵木、狭叶爬楔、泡洞、大叶荨麻、山胡椒、苦楝、油杉、枫杨、胡桃、青冈等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类。乔木植物的优势种类为马尾松、樟树、杉木、枫香。经济作物有茶、油、桔等。

区域用于绿化的植物种类有广玉兰、大叶黄杨、小叶女贞、罗汉松、雪松、龙柏、桂花、红檵木、悬铃木、侧柏、茶花、柑桔、杜鹃、竹、茶、紫荆、含笑、小叶黄杨、爬山虎、常青藤等。植物以华中植物区系为主，物种丰富，但人工抚育种比例大。

3.1.5.3　动物资源

永州市已查明的野生动物有1000余种，其中有大量的珍稀动物。现列为国家保护的有31种：属国家一级保护的有华南虎、黄腹角雉；二级保护的有猕猴、穿山甲、金钱豹、麝、红腹角雉、毛冠鹿、水鹿、大鲵（娃娃鱼）、红石猴、灰腹角雉等10种；三级保护的有獐、青羊、苏州羚、白鹇、金鸡等19种。 全市已知水产动物有186种，其中鱼类有153种；主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等20余种；稀有珍贵鱼类有中华鲟、竹鱼等；水产两栖动物有大鲵（娃娃鱼）等16种；水产爬行动物主要有鳖、团鱼、乌龟等；珍贵水产兽类有华东水獭（俗名水貂）。 在我国200多种蛇中，其境内就有70余种，尤其以盛产五步蛇、银环蛇、眼镜蛇、竹叶青、烙铁头等“异蛇”著称。

本项目地处零陵区珠山镇上田村锰业园，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等等。

2.1.5.4　矿藏资源

全市地处我国著名“南岭多金属成矿带”，已探明的矿藏有55种，占全省矿种一半。已知矿床点632处，达到工业矿床80处，其中大型5处，中型15处，小型60处。锰、锡、稀土等矿藏储量大，品位高。其中锰保有储量约6800万吨，占全省的34.7%，居全省第二位，产量居全省第一位。江华姑婆岭稀土矿为大型矿藏，储量全省第一。

## 社会环境概况

永州市面积2.24万km2，人口645.09万，下辖冷水滩区、零陵区、祁阳县、东安县、双牌县、道县、江永县、江华县、新田县、宁远县、蓝山县共十一个县两区。永州市中心城市分零陵和冷水滩两区,其中冷水滩区是永州市委市政府所在地。

零陵区面积1986km2，辖8个镇、4个乡、4个街道办事处；人口63.84万。

珠山镇总面积199.8平方千米, 辖：珠山、镇中、叉路口共3个居委会, 共57个村委会，总人口13100户、6.3万人；其中镇区人口2.6万人。是永州市辖区（零陵区和冷水滩区）最大的镇，号称“湘南第一镇”是湖南省最大的锰矿区。

2016年全区实现地方生产总值208.25亿元，同比增长6.2%，其中一、二、三次产业分别实现增加值39.97亿元、90.60亿元、77.68亿元，同比分别增长3.6%、2.8%和11.9%。三次产业的比重为19.2：43.5：37.3。第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为11.4%、20.4%和68.2%。

2016年，全区财政总收入突破14亿元大关，达到14.1亿元，比上年增加2.0亿元，增长16.5%。其中一般预算收入10.8亿元，增加1.7亿元，增长18.7%。全区公共财政总支出完成33.6亿元，同比增加3.9亿元，增长13.0%。财政收入质量保持稳定，全区财政总收入占GDP的比重为6.77%，比上年提高0.51个百分点。

2016年，全区完成农业总产值72.1亿元，增长3.7%，实现农业牧渔业增加值40.4亿元，增长3.7%。

2016年，全区粮食作物总播种面积62.94千公顷，比上年减少1.86千公顷，粮食总产量37.17万吨，减少1.5%；蔬菜种植面积26.78千公顷，比上年增加0.02千公顷；水果总产量19.45万吨，同比增长6.0%。牧业生产有较快发展，猪、牛、羊出栏分别为89.47万头、1.32万头和3.03万头，分别增长-1.6%、4.8%和8.2%，家禽出栏1534万羽，减少3.5%。水产品总产量1.94万吨，同比增长5.0%。

2016年，保持了全省粮食生产先进县区、生猪调出大县，成功创建省级出口食品农产品质量安全示范区。全区现有省级农业产业化龙头企业4家，市级龙头企业23家，拥有全国驰名商标2个，省著名商标7个。全区规模农产品加工企业完成产值25.5亿元，增长21.1%，雅大酒业、漓源饲料、兵马山酒业、福源木业和异蛇科技等企业新扩建项目陆续规范性生产，全区农产品加工业跃上一个新的台阶。

2016年，全区规模以上工业增加值41.9亿元，增长2.0%。规模工业总产值99.5亿元，下降18.8%。其中，区属规模以上工业总产值63.0亿元，同比增长18.6%，省市属规模以上工业总产值36.5亿元，同比下降47.4%。规模以上工业中，国有企业产值35.5亿元，下降48.1%，股份制企业产值59.8亿元，增长18.2%，外商及港澳台商投资企业产值2.8亿元，增长14.4%，其他类型企业产值1.4亿元，增长25.7%。

2016年，规模以上工业中，烟草制品业总产值34.2亿元，下降48.9%；黑色金属冶炼业总产值7.7亿元，下降4.3%；医药制造业总产值7.2亿元，增长20.1%；农副食品加工业总产值6.6亿元，增长13.7%；计算机、通信和其他电子设备制造业总产值4.7亿元，增长68.4%；酒、饮料制造业总产值4.5亿元，增长19.6%；电气机械和器材制造业总产值4.4亿元，下降22.0%；非金属矿物制品业总产值4.4亿元，增长46.1%；其他制造业总产值4.2亿元，增长242.1%；家具制造业总产值2.9亿元，比上年增长69.3%。

2016年，完成建筑业总产值23.7亿元，增长15.3%；实现增加值10.7亿元，增长8.5%。

# 工程现状分析

## 工程概况

### 3.1.1 工程概况

本项目为永州万事达锰业有限公司建设的2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目，建设单位于2008年初在环境影响评价文件未获得环境保护行政主管部门批准的情况下擅自开工建设，并于2011年3月投入生产，该公司未批先建的环境违法行为受到了永州市环境保护局行政处罚（永环罚字[2011]9号），并随后停产。本环评为清违项目应进行环境现状影响评估。

项目建于永州市零陵区珠山镇北门口村，占地55662m2（83.49亩），工程总投资2518万元。具体的项目名称、建设单位、建设位置及性质、规模见表3.1-1。

表3.1-1  建设项目概况

| 建设项目名称 | 2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永州万事达锰业有限公司 |
| 地理位置 | 本项目建于永州市零陵区珠山镇北门口村，南临322国道，交通便利。具体位置详见附图1。 |
| 总投资及资金来源 | 总投资2518万元，建设资金企业自筹解决 |
| 占地 | 55662m2 |
| 建设内容 | 建50m3富锰渣冶炼高炉两座，配套建设原料棚、烧结装置、环保设施等。 |

### 3.1.2 产品方案

产品：富锰渣2×20000=4万吨，生铁2×7200=1.44万吨。

工程生产的产品富锰渣相关成分见表3.1-3。

表3.1-2 富锰渣牌号及化学成分（YB/2406-2005）

| 牌号 | Mn（含量分数）% | Mn/F |  |  | P/Mn |  |  | S/Mn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 不小于 |  |  | 不大于 |  |  | 不大于 |  |  |
| FMnZh34 | 32.0~＜36.0 | 35 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| FMnZh30 | 28.0~＜32.0 | 25 | 15 | 8 | 0.0003 | 0.0015 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| FMnZh26 | 24.0~＜28.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-3  富锰渣主要化学成分 （%）

| 成分 | Mn | Fe | SiO2 | P | CaO | Al2O3 | MgO | C | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量％ | 34-36 | ≤3 | 25-35 | ≤0.05 | 2.0-5.0 | 10-17 | 0.4-1.0 | ~4.0 | 0.113 |

生铁（副产品）（YB/5296-2006）化学成分：Mn＞1.50--2.00；P＞0.25--0.40；S＞0.05--0.07。生铁成分见表3.1-4。

表3.1-4  生铁主要化学成分（%）

| 成分 | Mn | Fe | Si | C | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量％ | 1.5-2.0 | 90 | 0.85-1.25 | 3.6 | 0.25-0.4 | 0.14-0.15 |

烧结矿：①烧结锰铁矿：Mn+Fe≥45%其中Mn≥16.5%（无死烧结矿）；②烧结铁锰矿：Mn+Fe≥48%其中Fe≥25%（无死烧结矿）。

### 3.1.3 劳动定员及工作制度

项目劳动总定员90人，其中管理服务人员10人，生产人员80人；年工作日300天。每天3班，每班8小时。

### 3.1.4主要建筑物及主要设备

本项目已建两台年产2万吨（共4万吨）富锰渣的高炉主体设备和设施，配套相关的辅助生产设施和生活设施、废气及废水处理设施。主要建设内容包括生产厂房、原料库、成品堆场库、机修房、配电房、高炉烟气净化设施、高炉冷却水池等。具体建设内容如下表：

表3.1-5 项目工程组成一览表

| 工程类别 | 项目组成 | 构筑方式 | 建占地面积 | 建设情况 | 当前建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 高炉厂房及配料车间 | 砖混 | 2×600 | 高炉2×1座 | 已有 |  |
|  | 热风机房 | 砖混结构 | 2×50 | 2×3台热风机 | 已有 |  |
|  | 烧结车间 | 砖混 | 600 | / | 已有 |  |
| 辅助工程 | 原料库 | 大棚 | 2000 | 破碎机、振动筛、皮带输送机 | 已有 |  |
|  | 循环冷却水池 | 混凝土砌筑 | 150 | / | 已有 |  |
|  | 成品堆场 | 混凝土砌底 | 2000 | / | 已有 |  |
|  | 临时渣场 | 混凝土砌底 | 2000 | / | 已有 |  |
|  | 机修房、配电房 | 砖混结构 | 200 | / | 已有 |  |
|  | 办公楼 | 框架结构 | 2000 | / | 已有 |  |
|  | 宿舍 | 框架结构 | 1500 | / | 已有 |  |
|  | 食堂 | 砖混结构 | 500 | / | 已有 |  |
|  | 门卫及值班室 | 砖混 | 100 | / | 已有 |  |
| 公用工程 | 供电 |  | —— | 由统一电网进行配送 | 已有 |  |
|  | 给水 |  | —— | 生活用水为地下水，生产用水从石期活取水 | 已有 |  |
| 环保工程 | 废水污染防治措施 | 隔油池 |  |  | 已有 |  |
|  |  | 地埋式一体化污水处理设施 |  |  | 新增 |  |
|  |  | 初期雨水收集池 |  |  | 已有 |  |
|  |  | 设备冷却水循环池 |  |  | 已有 |  |
|  |  | 煤气洗涤水沉淀池 |  |  | 已建水池改建 |  |
|  | 废气污染防治措施 | 高炉烟气 | 重力+旋风+文丘里湿式除尘洗涤塔+干燥器+反吹风式布袋除尘 |  | 新增文丘里湿式除尘洗涤塔和干燥器 |  |
|  |  | 热风炉烟气 | 净化后高炉煤气直接点火燃烧后由35m烟囱排空 |  | 已有 |  |
|  |  | 烧结烟气 | 重力+U型冷却+布袋除尘+25m排气筒外排 |  | 新增 |  |
|  |  | 原料破碎、配料工序粉尘 | 收尘装置+高效布袋除尘器收尘 |  | 新增 |  |
|  | 噪声污染防治措施 |  | 隔声、减震措施 |  | 部分已有，部分新增（新增环保设备配套减震措施） |  |
|  | 固体废弃物污染防治措施 | 重力除尘器除尘灰 | 密闭储灰罐收集后外售 |  | 已有 |  |
|  |  | 湿式除尘渣 | 临时渣场暂存后外售 |  | 已有 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾收集点 |  | 已有 |  |

主要设备及配套设施见表3.1-6。

表3.1-6     主要设备一览表

| 设备 | 选型要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高炉 | 50m3，见表3.1-7 | 2座 | 已有 |
| 颚式破碎机 | 400×600 | 1台 | 已有 |
| 热风炉 | 考贝式热风炉，煤气经三座热风炉燃烧后经烟囱排出，燃烧室容积50m3，每座热风炉配置2台助燃风机 | 3台×2 | 已有 |
| 罗茨鼓风机 | RMG395型 | 2台 | 已有 |
| 给料系统 | 原料锰矿经筛孔≥10mm振动筛筛分，由15mm皮带输送机送料至料斗，斜桥料斗卷扬机喂料 | 1台×2 | 已有 |
| 链条铸型机 | 30m×2m×0.8m | 1台×2 | 已有 |
| 炉前出铁出渣设备 | 选用机械化程度较高的开眼堵眼机 | 1台×2 | 已有 |
| 铸铁机 | 规模：1600t/月 | 1台×2 | 已有 |
| 减速器 | 350型 | 1台×2 | 已有 |
| 热风炉助燃风机 | 25KW9-265A型 | 2台×3×2 | 已有 |
| 烧结机 | 带式烧结机 | 1台 | 已有 |
| 烘干筒 | 直径1.2m，烘干能力250t/d | 1台 | 已有 |

高炉采用无炉缸和炉身支柱自立式结构。根据工艺冶炼要求，高炉炉型主要设计参数见表3.1-7。

每台高炉有6个风口，1个铁口，1个渣口。渣口是在事故时使用的，正常工况下冶炼富锰渣只使用铁口，不使用渣口。高炉炉衬材质全部采用粘土砖。炉身砖衬厚345mm，为薄壁炉身结构。高炉炉底设计了能回收铅银的“申”字型排铅槽，以综合回收高炉有价金属。

高炉炉喉采用条形钢砖。高炉炉身下部设有探瘤孔、人孔及平台，以便处理结瘤。炉身上部接近炉喉部位设有煤气取样孔和炉喉温度测量点及相应平台，以便监视高炉生产状况。炉体冷却采用炉壳外喷淋冷却，在炉身下部及炉腰部位各设一圈喷淋冷却管。风口、渣口采用通水冷却。

表3.1-7 富锰渣高炉主要设计参数

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炉缸直径 | 2400mm | 炉身高度 | 5600 mm |
| 炉腰直径 | 3100 mm | 炉喉高度 | 1000 mm |
| 炉喉直径 | 2000 mm | 高炉有效高度 | 15000 mm |
| 炉缸高度 | 1800 mm | 高径比 | 4.237 |
| 炉腹高度 | 2000 mm | 炉腹角 | 84°23′26″ |
| 炉腰高度 | 1000 mm | 炉身角 | 80°04′25″ |

### 3.1.5烧结装置

工程锰矿石主要来源于零陵珠山。永州市锰矿资源开采历史长久，目前开采出的锰矿石除部分具有一定粒度的块矿外，很大比例为低度粉矿。大中型高炉都要求炉料保持一定的透气性，粉矿入炉必须经过整粒，达到10mm以上粒度才能进入高炉。因此，工程配备烧结机，烧结的目的是使不能直接入炉的粉锰矿变成具有一定粒度并符合冶炼要求的快状炉料，以改善高炉炉料的透气性。同时通过烧结，改变粉锰矿的物理特性和化学组成，使其冶金性能得到显著改善。

工程建设2008年，建设时烧结装置采用箱式烧结，在运行期间因无法收集粉尘，对环境影响较大。同时，通过永州市已审批的高炉建设项目环评情况，得知烧结装置不符合产业政策和环保要求，在停产整顿期间，拆除了箱式烧结装置，改建为500t/d步进式烧结机。环评通过分析、设备调研认为，工程采用步进式烧结机仍不符合产业政策，应采用带式烧结系统，并配套相应的除尘装置。为充分利用高炉煤气，工程采用25m2的带式烧结机，25m2带式烧结机的具体性能见表3.1-8。

表3.1-8  烧结机性能表

表3.1-9  烧结机操作参数表

| 项目 |  | 单位 | 混合矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 料层厚度 |  | mm | 300 |
| 台车速度 |  | m/min | 1.9 |
| 煤气压力 |  | pa | 7000 |
| 煤气流量 |  | m3/台.h | 1360 |
| 点火温度 |  | OC | 1042 |
| 配料比 | 粉锰矿 | % | 57 |
|  | 白云石粉 | % | 43 |
| 利用系数 |  | t/m2.h | 0.937 |
| 烧损 |  | % | 10~11 |
| 烧结烟气 |  | 机头采用U型管冷却器+布袋过滤除尘后由25m烟囱排空。机尾采用重力+反吹布袋除尘器 |  |

### 3.1.6原辅材料消耗及主要技术指标

#### 3.1.6.1原辅材料成份分析

原辅材料物质性质要求：

①锰矿石:Mn≥22.0%  Mn+Fe≥45%   粒度10-50mm  5mm以下粉矿＜8%

烧结矿：无死烧结矿，锰铁矿石为硬性氧化锰矿

②焦炭：固定碳＞82%  挥发份≤1.8%   水份5%±2.0  灰份≤13%  焦末≤5%

抗碎强度M40%＞88°，焦炭机械强度（抗碎和耐磨）达到冶金二级焦之要求。

本项目原材料主要有锰矿石和焦炭，其主要成份分析见表3.1-10和表3.1-11。

表3.1-10  锰矿石主要成分分析表 （单位：%）

| 组分 名称 | Mn | Fe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | Zn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰矿 | 20.8-24 | 25.5-28 | 20.51 | 6.37 | 0.85 | 0.84 | 0.33 | 0.046 | 0.056 | 0.036 |
| 混合矿 | 22 | 27 | 20.51 | 6.37 | 0.85 | 0.84 | 0.33 | 0.046 | 0.056 | 0.036 |

表3.1-11  焦炭主要成分分析表

| 3.1.6.2主要原辅材料、能源消耗 成分 | 固定碳 | 挥发份 | 灰份 | 水份 | 全硫份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（％） | ≥82 | 8-13 | ≤1.5 | ≤3 | ≤0.3 |

本项目原辅材料及能源消耗见表3.1-12。

| 表3.1-12 高炉原辅材料及能源消耗表 序号 | 原辅材料名称 | 型号 | 吨产品消耗量 | 年消耗量 | 运输方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰矿石 | 锰+铁＞45％ | 1.70t | 6.9万t | 汽运进厂 | 永州珠山锰矿 |
| 2 | 焦炭 | 固定炭＞82％ | 0.5t | 2.0万t | 汽运进厂 | 省内、河南 |
| 3 | 电耗 |  | 7.5kW﹒h | 30×104kW﹒h |  | 本地电网 |
| 4 | 一次水耗 |  |  | 11.025万m3 |  | 石期河 |

### 3.1.7 辅助工程

#### 3.1.7.1给排水

本工程生活用水采用打井取地下水，生产用水从南面300m的石期河取水，新水的日供水量367.5m3/d，其中生活用水7.5m3/d，生产用新水360m3/d(详见水平衡图)。

本工程雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后用作高炉煤气洗涤水，生产用水循环使用不外排，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的一级标准后通过厂区南面的农灌渠排入石期河。

#### 3.1.7.2供电

珠山镇小水电资源丰富，并且具有独立电网，可满足本项目的用电需求。

本项目用电从厂址西南面500m的田心变电站引入。110KV高压走廊宽度为25m，由110KV单回路架空线进厂，采用户内式，内设31500KVA厂用变电站一座。经现场考察，110KV单回路架空线所经路线两侧50m范围内无居民。本项目采用两级放射式配电，即：由110KV总降以10.5KV向各车间配电站供电，车间配电站通过10/0.4KV变压器向各低压电动机和低压用电设备供电。

## 工程现状总体评估及主要环境问题

永州万事达锰业有限公司建成营运以来，重视生产管理和生产安全，生产中环境状况较好，采取了适当的污染防治措施，污染物排放较少，基本做到了污染物达标排放；项目符合清洁生产的基本要求；从项目建成到停止运营，永州万事达锰业有限公司对环境影响较小，从未受到周边居民和企业的投诉。总的来看，项目的建设运行，符合环境管理的基本要求。

建设单位其环境影响评估文件未经环境保护行政主管部门批准的情况下，即于2008年初擅自开工建设2条50m2富锰渣高炉生产线，并于2011年3月投入生产。工程已建部分存在与环评要求不符情况，见表3.2-1。

表3.2-1 主工程已建部分与环保要求对比情况表

| 设施 | 构筑方式 | 占地（m2） | 建设情况 | 与环评符合情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高炉厂房 | 砖混 | 2×600 | 已建高炉设施 | 符合要求 | 不需整改 |
| 热风机房 | 砖混结构 | 2×50 | 地面已硬化、已建热风炉燃烧、鼓风系统 | 符合要求 | 不需整改 |
| 烧结车间 | 砖混 | 600 | 已建步进式烧结机 | 不符合要求 | 改建成25m2带式烧结机 |
| 原料库 | 大棚 | 2000 | 地面已硬化，已建排水沟、防雨棚 | 基本符合要求，需要改进 | 新增防尘网 |
| 循环冷却水池 | 混凝土砌筑 | 150 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 成品堆场 | 混凝土砌底 | 2000 | 地面已硬化，已建排水沟、防雨棚 | 符合要求 | 不需整改 |
| 临时渣场 | 混凝土砌底 | 2000 | 地面已硬化，已建排水沟、防雨棚 | 符合要求 | 不需整改 |
| 机修房、配电房 | 砖混结构 | 200 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 办公楼 | 框架结构 | 2000 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 宿舍 | 框架结构 | 1500 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 食堂 | 砖混结构 | 500 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 门卫及值班室 | 砖混 | 100 | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 高炉煤气净化措施 | / | / | 已建重力+旋风+布袋除尘器干法除尘 | 不符合要求 | 建议新增文丘里湿式除尘洗涤塔和棉网过滤装置 |
| 烧结烟尘 | / | / | 已建重力除尘+7m排气筒 | 不符合要求 | 改建成烧结机头除尘采用重力+U型冷却+布袋除尘后经25m排气筒外排，机尾采用重力+布袋除尘 |
| 破碎、配料除尘 | / | / | 已建集气罩+旋风除尘器+5m排气筒 | 符合要求 | 不需整改 |
| 厂区供排水设施 | / | / | 已建 | 符合要求 | 不需整改 |
| 生活污水处理设施 | / | / | 已建 | 不符合要求 | 改建成地埋式一体化污水处理设施 |

# 工程分析

处理贫锰矿和铁锰矿的方法，目前有三种：一是机械选矿，包括洗矿、焙烧、重选、强磁选、浮选、焙烧磁选等；二是火法选矿，对高铁高磷难选矿石，采用机械选矿效果不好时，采用火法选矿，又称富锰渣法；三是化学选矿，当对产品成分质量要求很纯，而上述方法又不能达到要求时，采用化学提纯（化学选矿）方法。富锰渣法是一种火法选矿方法，它是将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石，在高炉内，或电炉内进行选择还原，在保证铁、磷等元素充分还原的前提下，抑制锰的还原，从而得到高锰低磷，锰铁比值大的富锰渣。因此，高炉火法富集本质上是一种选别工艺，或者说富锰渣法是火法富集选矿。富锰渣不是铁合金产品，其属性是矿石和原料性产品，或称之为火法富集的人造富锰矿，或原料性的中间产品。目前富锰渣大量用于锰系铁合金特别是锰硅合金冶炼，富锰渣市场主要是锰系铁合金行业，消费主体是锰硅合金生产企业。

目前，冶炼富锰渣的方法有高炉法、电炉法和转炉法。本工程采用高炉法生产富锰渣。

## 生产工艺

### 4.1.1生产工艺

#### 4.1.1.1富锰渣冶炼原理

高炉法生产富锰渣的工艺与一般生铁高炉相似，是火法富集处理高铁难选贫锰矿的主要方法，是将不能直接用于冶炼的高铁难选锰矿石在高炉内或电炉内进行选择性还原，在保证铁等元素充分还原的前提下，抑制锰的还原，从而得到高锰低铁，Mn/P比值大的富锰渣。也就是在具有强还原气氛的高炉中将铁、磷与锰分离，让容易还原的铁和磷等氧化物优先还原成金属而沉积于炉缸底部，难还原的高价锰氧化物还原成低价的锰氧化物（MnO2→Mn2O3→Mn3O4→MnO），并以MnO的形式进入炉渣中成为低磷低铁的高锰渣浮积于炉缸上部，由于铁和锰还原温度不同，采用选择性还原的方法能使铁锰在高炉中达到分离的目的。

锰矿石中的锰大都是以MnO2、Mn2O3、Mn3O4、MnO等形式存在，在炉温1300℃时锰的高价氧化物不如低价氧化物稳定，因此锰的高价氧化物在高炉内被焦炭燃烧产生的CO还原成低价氧化物，生成主要成份为MnO·SiO2的富锰渣，主要反应为：

2MnO2 + CO = Mn2O3+CO2

3 Mn2O3 + CO = 2Mn3O4 + CO2

Mn3O4+ CO = 3MnO + CO2

MnO+ SiO2= MnO·SiO2

锰矿石中其他金属氧化物如FeO、P2O5、ZnO等在1300℃炉温时，被还原成单质金属，生成生铁副产品。主要反应有：

FeO + C = Fe + CO

2P2O5 + 10C = 4Pb + 10CO

ZnO + C = Zn + CO

#### 4.1.1.2工艺流程简述

基本流程：将合格的炉料（锰矿和焦炭）从炉顶装入炉内，热风从下部风口鼓入炉内，燃烧焦炭，生成煤气（CO，CO2 ，H2，N2）上升，并放出大量热。在高炉高温环境中，在C及CO还原作用下，矿石中的铁磷氧化物还原生成生铁，而锰的高价氧化物还原为低价氧化物，则以MnO再与脉石中SiO2生成Mn2SiO4而进入炉渣。煤气从炉顶逸出经除尘净化后，再作热风炉的或别的燃料。冶炼好的渣铁经出铁口排出，在炉前经分离后分别在铁盘模和渣盘铸块，或直接送给用户。

（1）、原辅材料准备

将锰矿石（含烧结矿）（湿度大于40%的锰矿石先经烘干筒烘干）和焦炭在各自料场经过破碎和筛分处理，整成合格粒度，采用皮带运输机送往各自料仓，再按一定比例通过皮带廊道输送高炉加料仓，按照炉况自动连续进入高炉进行还原反应。炉顶采用双料钟自由下降加料装置，入炉原料粒度：锰矿为10～50mm，冶金焦炭15～100mm。筛下物和粉矿送烧结车间烧结成符合入炉粒度要求的块矿。

（2）、反应过程

粒度10-50mm锰矿石、粒度15-100mm焦炭通过上料系统、布料系统及下料管从炉顶进入高炉内，热风从下部风口鼓入炉内，燃烧焦炭，产生的煤气（CO，CO2，H2，N2）上升，并放出大量热。通过控制热风量和风温来控制炉内冶炼温度（1300℃），利于铁的还原而抑制锰的还原，将铁、磷和锰分离，铁、磷及矿石中少量的铅还原成金属而沉积于炉缸底部，锰的高价氧化物还原为低价氧化物，则以MnO再与脉石中的SiO2生成Mn2SiO4而进入富锰渣浮积于炉缸上部。炉子设有一个铁口和一个备用口，并设有3个风口，风口和渣口均通水冷却。出渣时，铁水比重大先从铁口流出，流入铸铁机铸块；出铁后，铁口排出液态富锰渣，采用富锰渣模铸模，富锰渣模采用水冷却后，富锰渣运至产品堆场中堆存待售。

高炉煤气从炉顶导气管逸出，经除尘净化后，再作为热风炉的或其它工序的燃料；冶炼好的富锰渣和含磷生铁分别经出铁口排出，平均按间隔2小时出铁一次，每班8小时出四炉。在炉前经分离后分别在铸铁机和渣盘中铸块，稍冷后撬起，经精整破碎加工后，产品散装或包装出厂。

（3）、高炉煤气的处理和利用

由于高炉冶炼富锰渣要求高炉温度高，需要一定的热风助燃升温，风量较大，冶炼中颗粒较小的颗粒物随高炉煤气逸出，煤气中含尘量大，必须采用除尘措施对其进行净化才能达到热风炉煤气利用要求，防止煤气管道堵塞，热风炉煤气要求含尘浓度≤40mg/m3。

高炉粗煤气采用重力+旋风+文丘里洗涤塔+干燥器+布袋除尘器处理工艺处理，高炉粗煤气经处理后，烟尘浓度小于40mg/m3。净化后煤气大部分进热风炉内燃烧，燃烧后产生的废气通过35m烟囱排放；一部分送烧结系统进行粉矿烧结，当烧结停止工作时，高炉煤气用来烘干锰矿石（湿度＞30%），当烧结机和烘干筒均停止工作时，剩余煤气无法利用，由放散阀自动点火燃烧后由25m排气筒排空。

由于高炉冶炼富锰渣高炉负荷大，原料物理性质差，大量的颗粒随高炉煤气逸出，采用除尘设备的目的在于：一、防治煤气管道堵塞，达到热风炉的煤气利用率要求，一般热风炉煤气要求含尘量≤ 40mg/m3；二、满足国家有关废气排放标准；三、烟尘中主要含蒸汽压高的Pb，Zn金属，品位高，可回收有价金属。项目采用文丘里洗涤塔加三级除尘系统：首先高浓度粉尘经重力除尘器和旋风除尘器去除颗粒大、比重高的粗颗粒。剩余的小粒径、比重轻的粉尘经文丘里洗涤塔处理后（温度从150～300℃降到 60-80℃左右，气化的铅被冷却进入到除尘灰中（铅的沸点1740℃），进入空气的铅量很少，可以不考虑，除尘灰中的铅品位高是进一步炼铅的好原料）由布袋除尘去除，经文丘里洗涤塔加三级除尘系统后，总体除尘效率可达99.8%以上,煤气含尘量≤ 40mg/m3。

（4）、热风炉

高炉富锰渣冶炼废气具有低热能和高化学能的特点，主要成份为CO和H2等，本工程高炉配置三座热风炉，热风炉以净化后的高炉煤气为燃料，通过鼓入助燃风进燃烧室燃烧间接加热高炉风口进风，以提高高炉冶炼温度，达到冶炼条件要求。

（5）、烧结

根据目前锰矿开采现状，原料矿石并非全部达到高炉冶炼的粒度要求，符合入炉要求，粒度大于10mm的矿石称为块矿，粒度小于10mm的矿石称为粉矿，粉矿占原料总量的约40%。这部分原料不能直接进入高炉，需要通过烧结成团后才能进入高炉。为尽可能利用高炉煤气，本工程采用25m2带式小型烧结机，烧结利用系数0.937t/m2.h。根据需要处理的矿石量（约2.76万吨/年），烧结利用系数和年需处理的粉矿量，只需要每年连续工作172天。烧结所需要的燃料采用高炉煤气。

烧结工艺流程图见图4.1-1。

图4.1-1  锰矿石带式烧结机烧结流程图

工艺流程及产污节点图，详见图4.1-2。

焦炭

锰矿石

25m高烟囱排放

G、N

卫生用

水12

破碎

G、N

破碎

白云石粉

粉矿

U型冷却管+布袋除尘

G、N

G、N

筛分

筛分

G、N

烟气

混合配料

筛下物S

烧结

皮带运输

皮带运输

贮料槽

贮料槽

筛下物S

筛分

斜桥上料

高炉

高炉煤气G

出铁口  G

重除尘室+旋风

除尘灰S(外售)

富锰渣

生铁

文丘里洗涤塔

煤气洗涤水W

煤气G

铸铁机

渣模铸模

W

外售

干燥器

外售

部分用于烧结和烘干筒，多余煤气点火放散

布袋除尘器

30%煤气

70%煤气

冷风

热风炉

煤气洗涤水沉淀循环池

热风（升温供热）

风机N

废气

烟囱

外排G

图例：

G——气型污染源

W——水型污染源

S——固体废物

N ——噪声

湿渣S

（外售）

图4.1-2  富锰渣高炉生产工艺流程及产污节点图

图4.1-3 高炉冶炼富锰渣工艺流程图

## 污染源分析

### 4.2.1水平衡

项目生产用水主要为设备冷却水和煤气洗涤水用水，该两股水均循环使用不外排，每天补充新水量约为360m3。生活用水量为7.5m3/d，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后经厂区南面农灌渠排入石期河。厂区初期雨水经初期雨水池收集后排入高炉煤气洗涤水沉淀池，后期雨水经厂区雨水沟排入厂区西南面的排水沟，流经约200m的农灌渠排入石期河。

工程水平衡图见图4.2-1。

冷却循环水池

损失120

高炉冷却水

6000（循环量）

120

损失240

高炉煤气净化

沉淀循环水池

240

生产新水367.5

4800（循环量）

损失1.5

达标排放

生活用水

7.5

地埋式一体化污水处理设施

6

图4.2-1  工程水平衡图（m3/d）

### 4.2.2物料平衡

根据本项目生产特性，本工程物料平衡设有总物料平衡、锰平衡、硫平衡。本工程吨产品（富锰渣）物料平衡见表4.2-1，吨产品（富锰渣）锰平衡、硫平衡以及铅平衡见图4.2-2至4.2-4。

表4.2-1   吨产品（富锰渣）物料平衡表

| 投 入 | 物料名称 | 消耗量（t） | 产 出 | 物料名称 | 产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锰矿 | 1.7 |  | 富锰渣 | 1 |
|  | 焦炭 | 0.5 |  | 生铁 | 0.36 |
|  |  |  |  | 重力除尘灰 | 0.02 |
|  |  |  |  | 除尘渣 | 0.06 |
|  |  |  |  | 烧损及其它损耗 | 0.76 |
| 合计 |  | 2.2 | 合计 |  | 2.2 |

原料    产物

锰矿石1700kg

其中含Mn374kg

富锰渣1000kg

其中含Mn340kg

除尘灰、渣80kg

其中含Mn11.2kg

生铁360kg

其中含Mn7.2kg

烧损260kg

其中含Mn16.5kg

反应

图4.2-2 吨产品锰元素平衡

原料    产物

锰矿石1700kg

其中含S0.782kg

富锰渣1000kg

其中含S1.13kg

烟气

含S0.631kg

反应

生铁360kg

其中含S0.521kg

焦炭（含焦粉）500kg

其中含S1.5kg

图4.2-3 吨产品硫元素平衡

原料    产物

锰矿石1700kg

其中含0.612kg

除尘灰、渣78.7kg

其中含Pb 0.482kg

生铁360kg

其中含Pb 0.02kg

富锰渣1000kg

其中含Pb 0.09kg

烟气等损失 0.02kg

反应

图4.2-4 铅元素平衡

### 4.2.3污染源分析

#### 4.2.3.1大气污染物

气型污染源是本工程最主要的污染源，来源于高炉烟气（净化燃烧后转为点火燃烧烟气、烘干废气、烧结烟气、热风炉废气）、高炉出铁场（主要为出铁口）废气、烧结粉尘（破碎、筛分、配料）、原料破碎、筛分产生的粉尘等，从排放源高度分析，分为有组织排放源及无组织排放源。具体分析如下：

⑴、有组织排放源

①高炉烟气

本工程设置2座50m3的高炉，年产富锰渣2×20000=40000t，生铁2×7200=14400t，高炉烟气中主要含烟尘、SO2及NOx等，故高炉烟气俗称高炉煤气。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册—第八分册》（3240铁合金行业）中富锰渣高炉产污系数可知，废气量产污系数为4305m3/吨-富锰渣，根据项目生产情况计算得本工程高炉烟气产生量为23917m3/h，烟尘产污系数为78.866kg/吨-富锰渣，烟气中烟尘产生量为438.1kg/h(3154.6t/a)，浓度为18318 mg/m3；SO2产污系数为1.098kg/吨-富锰渣，SO2产生量约为6.1kg/h(43.92t/a)，浓度为255mg/m3。

高炉煤气燃烧后产生NOx，其产生量类比天然气完全燃烧时产生的NOx量。根据高炉煤气发热值（3763KJ/m3）以及天然气发热值（35590KJ/m3），23917m3/h高炉煤气折合成天然气约2528.8m3。10000m3天然气产生18.71kgNOx，因此，23917m3/h高炉煤气完全燃烧时NOx的产生量为4.73kg/h(34.056t/a)，浓度为197.76mg/m3。

本工程高炉煤气现采用重力除尘器+旋风+反吹式布袋除尘，共有2组22个布袋，单台高炉拥有配套独立的高炉煤气处理设备，除尘效率可达到98%以上。

由于高炉煤气烟尘中含锰、锌等金属氧化物，含锰氧化物易感潮湿，如果高炉煤气中含水蒸气过高，布袋容易板结，需要经常进行反吹风，频率过高降低除尘效果。同时，如果烟气温度过高又易烧损布袋，导致含锌等金属氧化物外排至环境中造成环境空气污染。为保证高炉煤气除尘效率及锌的去除，降低事故排放风险，高炉煤气净化系统必须增加湿法除尘，根据同类工程除尘实际运行情况，建议采用文丘里湿式除尘器洗涤塔，设置相应的煤气洗涤水沉淀池。改造完成后总的除尘方式是：重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器。

采用上述整改措施后，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%，处理后高炉煤气主要用于热风炉作为燃料，其余送往烧结，多余部分点火燃烧高空排放。净化后高炉煤气主要成份见表4.2-1。

表4.2-1   高炉净煤气成分分析表

| 成分 | CO | H2 | CH4 | CO2 | N2 | 发热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（V％） | 28-33 | 2.0-3.0 | 0.2-0.5 | 4-6 | 57-60 | 3763KJ/m3 |

净化后的高炉煤气送热风炉燃烧加热空气供高炉热风，燃烧后的废气通过35m烟囱外排，热风炉消耗高炉煤气约70%；剩余高炉煤气送烧结工序，在烧结停止使用时放散阀点火放散排空。

单台高炉拥有独立配套的煤气管网、热风炉及放散装置，共用一套烧结装置。煤气管网与热风炉、烧结炉、放散阀配套建设，管网先将高炉煤气引入各自配套的的热风炉，在热风炉运行时多余的煤气经管网进入烧结炉，当烧结停止使用时经管网接入各自的放散阀，放散阀安装了煤气自动点火装置。

②热风炉废气（35m烟囱外排废气）

单台高炉拥有其配套的热风炉设备，净化后高炉煤气送热风炉燃烧，提高空气温度，升温后的空气由鼓风机送入高炉提高炉膛温度，达到冶炼所需的温度，燃烧后的废气从热风炉燃烧室经35m烟囱排空（两台热风炉共用35m烟囱）。两台热风炉外排烟气量共为18750m3/h，主要污染物为烟尘、SO2及NOx，均来源于高炉煤气（约消耗煤气70%，70%的高炉煤气烟尘量为341.7kg/h(2460.22t/a)，SO2量为4.27kg/h(30.744t/a)，NOx量为3.311kg/h(23.839t/a)），高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%，因此，热风炉烟尘排放量为0.683kg/h(4.92t/a)，排放浓度为36.4 mg/m3；SO2排放量为0.854kg/h(6.149t/a)，排放浓度为45.547mg/m3；NOx的排放量为1.49kg/h(10.728t/a)，产生浓度为71.505mg/m3。

③烧结废气（25m烟囱外排废气）

根据原料产地锰矿石的组成，约40%的矿石为粉矿（粒度≤10mm），为确保高炉的透气性，这部分矿石不能直接进入高炉，需要整合成一定粒度后才能进入高炉。本工程造粒方式仍采用传统的烧结方式。根据需要处理的矿石量（2.76万吨/年），采用25m2的带式烧结机，日处理烧结矿160t，年工作172日。烧结所需要的燃料由焦粉及高炉煤气供给。烧结烟气采用重力+U型冷却器+高效袋式除尘器除尘，除尘效率99%，除尘后的烧结烟气由25m烟囱外排。机尾采用重力+反吹式布袋除尘器。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册—第八分册》（3240炼铁行业）中烧结矿（带式烧结法，规模等级＜50m2）产污系数可知，废气量产污系数为3400m3/吨-烧结矿，根据项目生产情况计算得本工程热风炉烟气产生量为22732m3/h，烟尘产污系数为18.62kg/吨-烧结矿，烟气中烟尘产生量为124.5kg/h(513.9t/a)，浓度为5476.9 mg/m3，排放量为1.25kg/h(5.14t/a)，浓度为54.8 mg/m3；SO2来源于高炉煤气和焦炭，高炉煤气带入SO2量为1.511t/a，每吨烧结矿还需要补充焦粉46.7kg，即补充焦粉1288.92t/a，焦粉含硫以0.3%计，SO2产生量为6.573t/a，SO2总产生量和排放量均为3.103kg/h(8.084t/a)，浓度为136.504mg/m3。NOx全部来源于高炉煤气，高炉煤气带入NOx量为2.636t/a，其产生量和排放量均为0.639kg/h(2.636t/a)，浓度为28.11mg/m3。

该装置烧结机头除尘装置需要改造，原有除尘方式是：重力+7m排气筒。环评认为，该除尘方式不能实现达标排放，需增加除尘设施，采用：重力+U型冷却器+高效袋式除尘器除尘+25m排气筒。即应增加U型冷却器和高效袋式除尘器，排气筒高度增加到25m。机尾采用重力+反吹式布袋除尘器。

④烘干废气

锰矿石在进入高炉前，湿度大于30%的锰矿石需先经烘干筒烘干，根据建设单位提供的资料，需烘干的锰矿石占20%，即13800t/a，烘干筒烘干能力为250t/d，根据需烘干的锰矿石量，烘干筒需工作55.2d，烘干热源为高炉煤气。根据需处理的粉矿量，烧结装置只需工作172天，其余时间也即有128天的高炉煤气用于热风炉外后有富余，富余的高炉煤气用于烘干筒烘干，烘干过程中仅带走锰矿石中的水气，烘干废气经20m排气筒外排，外排的烟尘量：1.161t/a，SO20.485t/a，NOx0.917t/a.

⑤多余高炉煤气点火放散废气

根据需处理的粉矿量，烧结装置只需工作172天，根据需烘干的锰矿石量，烘干筒需工作55.2d，其余时间也即有72.8天的高炉煤气用于热风炉和烘干筒外后有剩余，当烧结机和烘干筒均停止工作时，剩余煤气无法利用，由放散阀自动点火燃烧后由25m排气筒排空。经放散阀排空的烟尘量：1.531t/a，SO20.639t/a，NOx1.045t/a.

⑵、无组织排放源

①出铁口粉尘

高炉采用间断式排渣，排渣时产生粉尘，高炉2小时出渣一次，每次出渣约20分钟，属间断排放，根据同行业类别分析，每次出铁时出铁口粉尘产生量为2.36kg/次（20分钟）（参照国家环保总局编写的《排污申报登记实用手册》），出铁口粉尘年产生量约为8.496t/a。出铁口粉尘难以收集，属于无组织排放量。

②烧结粉尘（破碎、筛分、配料）

本项目配备烧结系统。在烧结系统的筛分、破碎、配料等过程中有粉尘产生。为减少粉尘的无组织排放，同时回收原料粉尘，工程在各起尘点设集尘装置，对粉尘进行收集，收集后的废气统一送布袋除尘器进行除尘处理，收集的粉尘回用制粒，布袋除尘器除尘效率可达到99%。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册—第八分册》（3240炼铁行业）中烧结矿（带式烧结法，规模等级＜50m2）产污系数可知，粉尘产污系数为23.26千克/吨-烧结矿，粉尘产生量约155.5 kg/h（641.976t/a），排放量约1.555kg/h（6.420t/a），处理后粉尘废气由25m烟囱排放。将此部分无组织源变为有组织排放源，减少对生产车间及周边环境的影响。

③原料堆场气型污染源

原料和燃料堆场也是工程无组织气型污染源，其产生量主要受场地及气象条件特别是风速、风向的影响较大。锰矿石等原料堆场通过采用防雨、挡风墙等措施后，可有效抑制粉尘污染；原料焦粉为室内贮存库，基本不会产生扬尘；渣场扬尘的控制措施主要有洒水抑尘，可有效抑制粉尘污染。通过以上措施后，对环境影响较小。

④原料破碎、筛分产生的粉尘

按高炉冶炼富锰渣要求，将锰矿石（含烧结矿）和焦炭需经过破碎和筛分处理，整成合格粒度，类比同行业分析，破碎和筛分产生的粉尘按破碎量的0.1‰计算，破碎和筛分产生的粉尘产生量为8.9t/a，经集气罩收集后采用旋风除尘器处理后经5m排气筒外排（视为无组织排放），旋风除尘器除尘效率为90%，破碎和筛分产生的粉尘排放量为0.89t/a，收集的粉尘回用于烧结装置中制粒。

据以上分析，本工程主要气型污染物排放情况见表4.2-2。

表4.2-2   工程主要气型污染物排放情况

| 污染源 |  | 烟气量m3/h | 排气筒高度 m | 产生量 |  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |  |
|  |  |  |  | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 |  |
| 有组织排放 | 高炉烟气 | 23917 | 全部回用，不外排 | 3154.6 | 18318 | 43.92 | 255 | 34.056 | 197.76 | 6.3 | 36.6 | 8.784 | 51.01 | 15.325 | 88.994 | 高炉煤气采用重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55% |
|  | 热风炉烟气 | 18750 | 35 | 4.92 | 36.4 | 6.149 | 45.547 | 10.728 | 71.505 | 4.92 | 36.4 | 6.149 | 45.547 | 10.728 | 71.505 | 由净化后高炉煤气直接点火燃烧后由烟囱外排 |
|  | 烧结烟气 | 22732 | 25 | 513.9 | 5476.9 | 8.084 | 136.504 | 2.636 | 28.11 | 5.14 | 54.8 | 8.084 | 136.504 | 2.636 | 28.11 | U型冷却器+高效袋式除尘器，除尘效率99% |
|  | 烧结系统的筛分、破碎、配料 | / | 25 | 粉尘 641.976 | / | / | / | / | / | 粉尘6.42 | / | / | / | / | / | 布袋收尘室，除尘效率99% |
|  | 烘干废气 | / | / | 1.161 | / | 0.485 | / | 0.917 | / | 1.161 | / | 1.696 | / | 1.315 | / | / |
|  | 点火放散废气 | / | 20 | 1.531 | / | 0.639 | / | 1.045 | / | 1.531 | / | 0.639 | / | 1.045 | / | / |
| 无组织 | 原料破碎和筛分 | / | 5 | 粉尘 8.9 | / | / | / | / | / | 粉尘 0.89 | / | / | / | / | / | 旋风除尘器，除尘效率90% |
|  | 出铁场无组织粉尘 | 2.36 kg/次（20分钟）8.496t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

#### 4.2.3.2废水

本工程为火法冶炼生产富锰渣，产生的废水有高炉煤气洗涤水、设备冷却水、初期雨水、职工生活污水。

⑴、煤气洗涤水

高炉煤气经重力+旋风除尘后仍含有大量粉尘，需要进一步除尘处理才能达到利用要求。本工程采用重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器以净化高炉煤气，煤气洗涤用水量为200 m3/h（4800 m3/d），新水补给用量10 m3/h （240 m3/d）。煤气洗涤水采用沉淀处理，沉淀区共设有10个沉淀池，交替使用。洗涤水沉淀后返回除尘系统使用，沉淀渣（除尘渣）逐级定期清理，除尘渣在临时渣场暂存后外售。煤气洗涤水在循环和处理过程中约有240m3/d损失或沉渣带走，需用新鲜水补充。

煤气洗涤水主要污染物有COD、Zn、As 、SS、CN-、挥发酚等。为了了解煤气洗涤水中的污染因子及负荷，本环评对同类厂的煤气洗涤水进行了类比分析。同类工程采用广东省连州兴达锰业矿冶有限公司50m3高炉。该公司拥有一座50m3高炉生产富锰渣，锰矿石来源于永州珠山，高炉煤气采用文丘里湿式除尘处理，煤气洗涤水经沉淀池自然沉淀后循环使用。广东省连州兴达锰业矿冶有限公司高炉煤气洗涤水沉淀池水质监测分析结果见表4.2-3。

表4.2-3   高炉煤气洗涤水同类厂监测结果（mg/L、pH无量纲）

| 因子 点位 | pH | COD | SS | Cd | Zn | Hg | CN- | 挥发酚 | 石油类 | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池出口 | 7.18 | 19.7 | 39.33 | 0.0335 | 2.91 | 0.006 | 0.004l | 0.024 | 0.01L | 0.010 |
| GB8978-1996中一级 | 6~9 | 100 | 70 | 0.1 | 2.0 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.5 |

从监测结果看出，煤气洗涤水主要污染因子是SS、Zn，含As 、CN-、挥发酚极少，基本处于检出下限，经自然沉淀处理后除Zn外，其余因子均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。因此，本工程煤气洗涤水经自然沉淀后能够循环使用。

⑵、设备冷却水

本工程冷却水取自石期河。冷却水主要用于高炉等设备冷却，冷却水量250 m3/h（6000 m3/d），新鲜水补给用量5 m3/h （120 m3/d）。冷却水经冷却水池冷却后循环使用。

⑶、初期雨水

初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，从而含有大量悬浮物、锰、铁、砷等污染物质，若不进行收集处理，将对附近水环境和农田造成影响。本工程在雨排系统排出厂外之前设置拦水阀门，设置初期雨水收集池。

雨水量的计算式为：

Q=qψF×10

式中：

Q—最大雨水量，m3；

q—最大暴雨强度，mm；

ψ—径流系数；

F—汇水面积，hm2。

根据相关气象资料，永州市近几年最大降雨量为1小时72mm左右，可能受到污染的雨水取降雨初期15min，拟建工程初期雨水收集的汇水面积为生产区、原料与产品堆放区、临时渣场等（即除去办公宿舍区的厂区），初期雨水收集面积约55362m2，由此计算出被污染的初期雨水量约900m3，因此，本工程设置一个容积约1280m3的初期雨水收集池收集处理初期雨水，初期雨水经沉淀后用作煤气洗涤沉淀水，不外排。收集路径为排水沟，排水沟由北向南，沿道路边缘。

⑷、生活污水

本项目员工90人，其中30人在厂区食宿，其余员工均为当地老百姓，只在厂内吃饭、不住宿，年生产天数300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水按150L/人.d（食宿）和50L/人.d（吃饭、不住宿）计，则生活用水量为7.5m3/d（2250m3/a）。生活污水以生活用水量的80%计，则污水量为6m3/d（1800m3/a）。本项目生活污水中污染物产生浓度：COD为250mg/L、SS为250mg/L、氨氮为25mg/L、动植物油25 mg/L。即本项目生活污水中COD产生量0.45 t/a、SS产生量0.45t/a、动植物油产生量0.045t/a、NH3-N产生量0.045 t/a，生活污水经地埋式一体化污水处理设施（食堂污水先经隔油池处理）收集处理后COD排放量0.162 t/a、SS排放量0.108t/a、动植物油排放量0.027t/a、NH3-N排放量0.025 t/a，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后通过厂区南面的农灌渠排入石期河。本项目生活污水情况见表4.2-4。

表4.2-4   生活污水产生情况

| 生活污水 | 废水量（ t/a） | 因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 产生浓度（mg/L） | 1800 | 250 | 250 | 25 | 25 |
| 废水污染物产生量（t/a） |  | 0.45 | 0.45 | 0.045 | 0.045 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |  | 100 | 70 | 15 | 20 |
| 经地埋式一体化污水处理设施处理后排放浓度（mg/L） |  | 90 | 60 | 14 | 15 |
| 经地埋式一体化污水处理设施处理后污染物排放量（t/a） |  | 0.162 | 0.108 | 0.025 | 0.027 |

#### 4.2.3.3噪声

工程主要的噪声设备有鼓风机、引风机、水泵及进料卷扬机等，其源强及噪声控制措施见表4.2-5。

表4.2-5  项目主要噪声源及噪声控制措施

| 序号 | 噪声源 | 控制前声级dB（A） | 控制措施 | 控制后声级dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 94 | 建筑隔声 | 75 | 连续 |
| 2 | 引风机 | 90 | 设减震机座、设消声筒、建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 3 | 水泵 | 85 | 设减震机座、建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 4 | 卷扬机 | 80 | 轨道润滑减阻，精密安装 | 70 | 间歇 |
| 5 | 破碎机 | 95 | 设减震机座、精密安装 | 80 | 间歇 |
| 6 | 车辆运输 | 80 | 道路硬化平整、植树隔声 | 70 | 间歇 |

#### 4.2.3.4固体废弃物

本工程固体废物来自高炉烟气除尘灰、除尘渣、原料破碎和筛分过程中的粉尘、烧结及配料过程中的粉尘以及生活垃圾。高炉烟气采用重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理，烧结烟气中的尘及配料过程中的粉尘均采用布袋除尘。

①、重力+旋风+布袋除尘器除尘灰（高炉烟气）

重力+旋风+布袋除尘器收集的烟尘量为1574t/a，成份与煤气洗涤水除尘渣成份基本相同。为避免二次扬尘污染，本环评建议重力除尘灰由重力除尘器收尘斗直接装入密闭储灰槽中，装满的储灰槽直接外运销售。

②、湿式除尘渣（高炉烟气）

高炉烟气湿式除尘产生的除尘渣量与除尘灰灰量基本相同，约为1574t/a，除尘渣集中堆存于厂区内临时渣场，最终袋装外售。

为了了解除尘渣主要成分，判别其属性，本工作类比同类工程广东连州兴达锰业矿冶有限公司50m3高炉的除尘渣分析其主要成分，广东连州兴达锰业矿冶有限公司50m3高炉的除尘渣其主要成分如下：

表4.2-6   高炉煤气除尘渣同类厂监测结果（mg/kg、pH无量纲）

| 因子 点位 | pH | Zn | As | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气洗涤渣 | 8.28 | 96600 | 114.68 | 6640 |

由上表可知，除尘渣中主要含有Zn、Pb等有用物质，具有回收价值。

类比湖南金合湘黔炉料有限公司委托湖南省工程勘察院中心实验室对富锰渣除尘灰、除尘渣进行的浸出毒性鉴别试验，本工程除尘灰、除尘渣属于一般工业固体废物（Ⅱ类）。试验结果见表4.2-7。

表4.2-7 除尘灰、除尘渣浸出液监测结果	单位：mg/L

| 分析项目 | P | 总锌 | 砷 | 总锰 | SO42- | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘灰 | 3.2 | 35.60 | 0.032 | 11400 | 40893 | 5608 |
| GB5085-1996 | / | 50 | 1.5 | / | / | / |

③、烧结及配料粉尘

本工程在配料各起尘点设集尘装置，对粉尘进行收集，收集后的废气及烧结烟气中的粉尘统一送布袋除尘器进行除尘处理，收集的粉尘量为635.556t/a，收集的粉尘用于制粒后回用于高炉。

④、原料破碎和筛分过程中的粉尘

锰矿石（含烧结矿）和焦炭需经过破碎和筛分处理，整成合格粒度，经旋风除尘器收集的粉尘为8.01t/a，回用于烧结装置中制粒。

⑤生活垃圾

本项目职工90人，生活垃圾产生量约45kg/d(13.5t/a)。生活垃圾在厂区内定点收集后，委托环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋。

工程固体废物处置利用汇总见表4.2-8。

表4.2-8   工程固体废物产生/处置情况一览表

| 名称 | 产生量（t/a） | 主要成份 | 利用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿式除尘除尘渣 | 1574 | ZnO、MnO、SiO2等 | 厂内渣场暂存后外售 |
| 重力+旋风+布袋收尘除尘灰 | 1574 |  | 密闭储灰槽收集后外售 |
| 烧结除尘灰及粉尘 | 635.556 | 锰矿 | 制粒后返回高炉 |
| 原料破碎和筛分过程中的粉尘 | 8.01 | 锰矿、炭粉 | 回用于制粒 |
| 办公、生活垃圾 | 13.5 | 厨房垃圾、废包 装袋、废纸屑等 | 统一收集、按类分检，送城镇生活垃圾填埋场卫生填埋.。 |

#### 4.2.3.5热污染

高炉在冶炼过程中产生的高温热辐射以及富锰渣、生铁浇注等对生产一线员工身体健康的影响。建设单位可采取加大生产车间内空气流通，同时对作业员工采取及时补充水分、轮流作业等措施。

### 4.2.4烧结装置的论证

#### 4.2.4.1锰矿烧结的作用

锰矿石烧结的目的是使不能直接入炉的粉锰矿变为具有一定粒度并符合冶炼要求的块状炉料，以改善高炉炉料的透气性。同时通过烧结，改变粉锰矿的物理特性和化学组成，使其冶金性能得到显著改善。

目前国内烧结矿生产设备主要有带式烧结机、步进式烧结机、环形烧结机（箱式烧结机）。箱式烧结机因工艺落后、环境污染严重，已经被禁止使用，带式烧结机配制较大型高炉，具有利用系数高、产品质量稳定，环境污染小等特点。在唐山地区，中、小高炉大多数使用步进式烧结机。对上述三种烧结机的比较来看，步进式烧结机具有一定的优点：结构简单、操作方便、建设周期短、产品质量有保障、投资少，比带式烧结机少大约30%的投资。但在《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中，步进式烧结机未列入鼓励装置，明确提出了带式烧结机的概念，因此，锰矿石烧结应采用带式烧结机。

#### 4.2.4.2 锰矿石烧结与铁矿石烧结的区别

锰矿石烧结的机理与铁矿石烧结的机理基本相同。即主要靠烧结时产生的液相来黏结矿物颗粒，形成类似焦碳状的多孔且具有足够强度的烧结矿。其化学成分根据冶炼要求，通过配矿可以制成不同化学成分、不同碱度的锰烧结矿。

锰烧结矿中，锰以硅酸盐形态存在，其还原性能要比游离状态的锰氧化物差的多，在冶炼时要多消耗热量，且影响锰的回收率。但通过增加烧结矿碱度的方法，促使碱性氧化物与酸性氧化物结合，以置换出酸性液相中的锰的氧化物，这样则有利于冶炼过程中锰的还原。

与铁矿石结构相比，锰矿石烧结具有烧损大，热耗高，软化温度区间窄，松散密度小，透气性好，产品强度底，返矿率大等特点。两者特性对比见表4.2-8。

表4.2-8  锰烧结矿与铁烧结矿比较

| 项目 | 单位 | 碳酸锰烧结矿 | 氧化锰烧结矿 | 一般铁烧结矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧损 | % | 27-28 | 10-15 |  |
| 热耗 | 104kj/t | 247.8-411.6 | 378-504 | 247.8-252 |
| 软化温度区间 | 0C | 100 | 120 | 220 |
| 矿粉松散密度 | t/m3 | 1.65-1.70 | 1.32 | 2.0-2.5 |
| 返矿率 | % | 30-40 | 35-40 | 20-30 |
| 转鼓指数 | ＞5mm% | 86-84 | 82-75 | 83-83 |

#### 4.2.4.3 锰矿烧结热量消耗及二氧化硫产生量

查《烧结设计手册》，25m2烧结机吨粉矿烧结矿热耗为2927MJ（约700000kcal），按照标准煤折算（我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡），需要消耗标准煤100kg，折合原煤约140kg（原煤热值20934千焦，则1kg原煤= 0.7143公斤标煤，焦炭热值28470千焦，则11kg焦炭= 0.9714公斤标煤）。

本工程采用25m2 的烧结机，生产时所需热量为：18×0.937×700000÷60=196770 kcal/min。

当不使用高炉煤气，完全单独使用燃煤为燃料时，需要原煤为：

18×0.937×700000÷7000÷0.7143=2361kg/h=39.2kg/min。

本工程高炉容量为2×50m3，高炉产生煤气量为23917m3/h。高炉煤气主要成分为:CO、C02、N2、H2、CH4等，其中可燃成分CO含量约占28-33%，H2、CH4的含量很少，CO2、N2的含量分别占4-6%、57-60%，发热量3763KJ/m3。当煤气总量有30%用于烧结时，按计算产生的热量为：

23917×30%×3763=26999901 kj/h= 6450276 kcal/h=107505 kcal/min

需要补充标准煤的热量为：

196770-107505=89265 kcal/min=5355900 kcal/h。

所以，当高炉煤气的30%用于烧结后，每吨烧结矿还需要补充标准煤为：[5355900÷（18×0.937）]÷7000=45.4kg/t标准煤，折合原煤63.5kg/t，折合焦碳46.7kg。

因此，剩余高炉煤气（30%）充分利用于烧结时，每吨烧结矿可减少原煤76.5kg。

#### 4.2.4.4本工程配置烧结装置的必要性

如前所述，锰矿石烧结的目的是使不能直接入炉的粉锰矿变为具有一定粒度并符合冶炼要求的块状炉料，以改善高炉炉料的透气性。高炉体积越大，透气性要求越高，50m3以上的高炉，对入炉炉料粒度要求越高，需在10-50mm之间。粉锰矿不仅仅来源于原料矿，同时块矿破碎时也产生一定数量的粉矿，因此，锰矿石的烧结，是富锰渣高炉的一个必要的工序。随着矿区开采的延续，块矿资源越来越少，低度粉锰矿占很大比例.根据零陵区珠山镇的锰资源分布特征，该矿生产的粉矿比例占总储量的40%左右。为提高锰资源利用率，对粉锰矿采用烧结形式是解决粉锰矿应用要求，提高锰资源利用率的有效途径。因此，烧结装置不仅仅是高炉法生产富锰渣中一个必要工序，也是提高锰资源利用率的有效手段。

#### 4.2.4.5本工程配置烧结装置的可行性

锰矿石烧结，其生产应用目的不同于炼钢用铁矿石烧结，其核心是火法选矿的一种方式。《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中，对钢铁行业提出限制180m2以下烧结机要求，铁合金系列烧结机除外。对铁合金，禁止铁合金生产用24m2以下带式锰矿烧结机。富锰渣生产既不属于钢铁行业，又不属于铁合金。富锰渣是铁合金生产的主要原料，高炉是提供原料的手段，因此，富锰渣高炉法生产采用烧结装置，在国家出台的产业政策中没有明确规定，因此，本工程配置烧结系统不违反产业政策。

从能源综合利用及资源综合利用角度分析，50m3以上高炉配置烧结装置，有利于高炉煤气综合利用。高炉煤气除用于热风炉外，还剩余约30%的净煤气，该部分煤气目前还无法储存和民用，如不加以利用，只有采取燃烧放空方式。烧结装置可利用高炉剩余煤气，从烧结能力分析，较小的烧结机由于每小时处理的粉矿量较小，更有利于煤气的利用，减少烧结过程中其它燃料的补充量。根据热量平衡计算，25m2带式烧结机吨烧结矿需补充46.7kg二级机焦粉，折合原煤63.5kg。25m2带式烧结机单纯采用原煤作燃料进行烧结时，吨烧结矿需原煤140kg。因此，将剩余高炉煤气用于烧结，吨烧结矿可减少原煤76.5kg。

从环保角度，煤气热量不足需补充的焦碳量少，且含硫量小，新增加的二氧化硫排放量小。烧结需控制的是粉尘排放，在对配料过程粉尘收集、烧结烟气采取U型管冷却+袋式除尘后，可有效控制粉尘排放量。土法烧结、烧结锅及箱式烧结均属于落后烧结方式且无法利用高炉煤气，因此，必须禁止采用土法烧结、烧结锅及箱式烧结。烧结能力以充分利用高炉煤气为原则，配套合适能力的烧结机。

4.2.4.6 配置烧结装置应注意的问题

烧结需控制的是粉尘排放，在对配料过程粉尘收集、烧结烟气采取多管除尘+袋式除尘后，可有效控制粉尘排放量。土法烧结、烧结锅及箱式烧结均属于落后烧结方式且无法利用高炉煤气，因此，必须禁止采用土法烧结、烧结锅及箱式烧结，应采用带式烧结。烧结能力以充分利用高炉煤气为原则，配套合适能力的烧结机。

## 平面布置及合理性分析

项目所在地地貌属低山丘陵区，海拔多在350m以下，属低缓丘陵地貌，地势较为平缓，视野开阔，土质深厚肥沃，有低矮丘陵，但起伏不大。工程主厂房高炉、热风炉及烧结车间采用钢结构，原料及产品堆场采用大棚。配料、上料车间、机电车间、化验室、办公楼和厨房等采用砖混结构。平面布置见附图6。

本项目两台50m3高炉位于厂区中央，相距约50m。两套高炉生产设备成对称排列，单套高炉系统包含各自独立的高炉、配电系统、热风炉、收尘和煤气净化设施，可独立运行生产；共用一套烧结设备，有统一的的成品库、原料库、沉淀池、初期雨水池和冷却水池。单独高炉系统根据生产工艺依次布置上料系统、高炉厂房、热风炉、收尘室和煤气净化设施；共用的烧结装置、配料车间、各类水池统一置于高炉系统西南面，遵循了工艺流程顺序，减少原料和成品的输送，原料加工场紧邻原料库和烧结车间，成品库与高炉厂房相距较近，便于原料和成品的输送，厂内道路直接连接原料库、高炉厂房、成品库等，可保证物流顺畅。冷却循环池布置在高炉系统的西南侧，高炉煤气洗涤水沉淀循环池和初期雨水收集池也位于此，避免水循环管道过长，便于废水处理后循环利用；临时渣场布置在煤气洗涤水沉淀池一侧，便于湿式除尘渣袋装后滤液流入沉淀池，消除滤液外流隐患；除尘灰储存于收尘室的储灰槽内，储灰槽随车运输；废气治理设施和排气筒、原料加工场主要布置在厂区中部，将办公楼和宿舍楼布置在厂区东北角，在废气治理设施、原料加工场的偏上风向，且中间有道路相隔，可减轻项目废气污染源对厂区内的影响。

综上所述，本项目功能分区明确合理，考虑了工艺流程布置和对环境保护要求，总平面布局合理可行。

## 锰矿石来源分析

本项目严格采用永州本地合法稳定来源低品位锰矿石原料，以防止本项目建设可能带来的区域锰矿资源的乱采、乱挖。

我国锰矿主要分布在广西（储量21743.3万t）、湖南（储量10660.1万t）、贵州（储量8455.7万t）等省份。其中湖南省锰矿资源居全国第二位，主要矿区有：湖南零陵地区，保有储量3591.1万t，有矿区13个（如东湘桥、后江桥等）；湘中地区，保有储量2854.9万吨，有矿区13个（如湘潭、桃江、棠甘山等）；川黔湘三角地区，保有储量6642.7万t，有矿区7个（如秀山、笔架山、花垣民乐等）。

零陵区珠山镇位于湖南省南部，湘江中游，是中西部的前沿、沿海的内陆。境内自然条件优越，矿产资源得天独厚，全镇已探明的矿藏有煤、铁、锰、锑、锌、大理石、石灰石、耐火泥、重晶石等20多种，享有“锰都”美称，开发潜力巨大。

建设单位采用零陵区珠山镇的锰矿石。项目锰矿石原料来源稳定，且运距短，充分利用了本地低品位锰矿资源。

通过分析可以看出，本项目锰矿石原料来源合理、稳定且合法，项目的建设不会带来上游资源的乱采、乱挖。

## 污染物产生和排放情况汇总

污染物产生和排放情况汇总见Error: Reference source not found4.5-1。

表 4.5-1  污染物产生和排放情况汇总表

| 内容 类型 | - 排放源 | - 污染物 - 名 称 | - 处理前产生浓度及 - 产生量（单位） | - 处理后排放浓度及 - 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 高炉烟气 | 烟尘 | 18318mg/m3，3154.6t/a | 转换为热风炉烟气、烧结烟气以及点火放散废气 |
|  |  | SO2 | 255mg/m3，43.92t/a |  |
|  |  | NOx | 197.76mg/m3，34.056t/a |  |
|  | 热风炉烟气 | 烟尘 | 36.4 mg/m3，4.92t/a | 36.4 mg/m3，4.92t/a |
|  |  | SO2 | 45.547mg/m3，6.149t/a | 45.547mg/m3，6.149t/a |
|  |  | NOx | 71.505mg/m3，10.728t/a | 71.505mg/m3，10.728t/a |
|  | 烧结烟气 | 烟尘 | 5476.9mg/m3，513.9t/a | 5476.9mg/m3，513.9t/a |
|  |  | SO2 | 136.504mg/m3，8.084t/a | 136.504mg/m3，8.084t/a |
|  |  | NOx | 28.11mg/m3，2.636t/a | 28.11mg/m3，2.636t/a |
|  | 点火放散废气 | 烟尘 | 1.161t/a | 1.161t/a |
|  |  | SO2 | 0.639t/a | 0.639t/a |
|  |  | NOx | 1.045t/a | 1.045t/a |
|  | 烘干废气 | 烟尘 | 1.531t/a | 1.531t/a |
|  |  | SO2 | 0.485t/a | 0.485t/a |
|  |  | NOx | 0.917t/a | 0.917t/a |
|  | 烧结系统的筛分、破碎、配料 | 粉尘 | 641.976t/a | 6.42t/a |
|  | 出铁场无组织粉尘 | 粉尘 | 8.496t/a | 8.496t/a |
|  | 原料破碎和筛分过程中的粉尘 | 粉尘 | 8.9t/a | 0.89t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | - COD | - 250mg/ L 、0.714t/a | - 90mg/ L 、0.162t/a |
|  |  | - SS | - 250 mg/ L 、0.714t/a | - 60 mg/ L 、0.108t/a |
|  |  | - 氨氮 | - 25mg/ L 、0.071t/a | - 14mg/ L 、0.025t/a |
|  |  | - 动植物油 | - 25mg/ L 、0.071t/a | - 15mg/ L 、0.027t/a |
|  | 煤气洗涤水 | COD、Zn、As 、SS、CN-、挥发酚等 | 1440000t/a | 经沉淀池沉淀后循环使用 |
|  | 设备冷却水 |  | 1800000t/a | 经冷却水池冷却后循环使用 |
|  | 初期雨水 |  | 900m3/次 | 经沉淀后用作高炉设备冷却水 |
| 固体废弃物 | 湿式除尘 | 除尘渣 | 1574t/a | 厂内渣场暂存后外售 |
|  | 重力+旋风+布袋收尘 | 除尘灰 | 1574t/a | 密闭储灰槽收集后外售 |
|  | 烧结工序 | 烧结除尘灰及粉尘 | 635.556t/a | 制粒后返回高炉 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 8.01/a | 回用于制粒 |
|  | - 厂区 | 办公、生活垃圾 | 13.5t/a | 统一收集、按类分检，送城镇生活垃圾填埋场卫生填埋.。 |

# 环境质量现状调查与评估

## 环境空气现状评估

### 5.1.1空气环境质量现状监测

5.1.1.1评估等级及评估范围

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中对三级评估范围的规定，确定本次大气影响评估范围为以拟建厂址为中心，边长为5km的方形区域。

5.1.1.2监测因子

环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10、TSP、TSP中的Pb。监测时同步观测气温、气压、相对湿度、风向、风速等气象要素。

5.1.1.3采样点布设

大气现状监测布设2个监测点位。详见表5-1及大气采样布点图。

表5.1-1     环境空气现状监测布点

| 环境监测点 | 目标环境功能 | 相对厂界方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| 1#东湘桥村5组 | 乡村居住环境 | 东北200米 |
| 2#北门口村4组 | 乡村居住环境 | 南40米 |

5.1.1.4监测时间及频率

大气现状监测于2017年4月28－5月4日进行，连续监测7天；PM10、TSP、TSP中的Pb日均浓度每次连续采样12小时，NO2、SO2日均浓度每次连续采样18小时。监测期间同步测量气温、气压、相对湿度、风向、风速等气象要素，监测期间气温为22.9-24.3℃，气压为100.0-100.2KPa，相对湿度为64-69%，风向为东南风，风速为1.3-1.6m/s。

5.1.1.5采样及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行。分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）表2中的规定执行。具体分析方法详见表5.1-2。

表5.1-2    污染物监测分析方法一览表

| 污染物名称 | 分析方法 | 分析依据 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| Pb | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 539-2009 |

⑥监测单位

监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。

### 5.1.2大气环境质量现状评估

5.1.2.1评估因子

TSP、SO2、NO2、PM10、TSP中的Pb。

5.1.2.2评估标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其标准值列于表5.1-3。

表5.1-3    环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |
| TSP | 日平均 | 0.30 |
| NO2 | 日平均 | 0.08 |
| SO2 | 日平均 | 0.15 |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |
| Pb | 季平均 | 0. 001 |

5.1.2.3评估方法

统计监测结果的超标率和超标倍数，对环境空气质量现状进行评估。

5.1.2.4现状监测统计结果

工程区域大气环境质量现状监测结果与单因子指数评估结果列于表5.1-4。

表5.1-4    大气环境现状监测及评估结果统计

| 项目 | 日平均浓度（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（1#） | 浓度范围（1#） | 最大超标倍数 | 超标率(%) |
| SO2 | 0.020-0.023 | 0.020-0.024 | / | 0 |
| NO2 | 0.020-0.024 | 0.023-0.026 |  |  |
| PM10 | 0.065-0.072 | 0.076-0.079 | / | 0 |
| TSP | 0.096-0.103 | 0.10-0.104 | / | 0 |
| TSP中的Pb | 未检出 | 未检出 | / | 0 |

注：铅的最低检出限为0.000005mg/m3。

5.1.2.5大气环境质量现状评估

由表5.1-4可知，评估区域采样点7天监测时间内，SO2、NO2、TSP、PM10、TSP中的Pb均无超标现象出现，项目周边大气环境质量较好，具有一定环境容量。

## 水环境现状评估

### 5.2.1地表水现状监测

5.2.1.1水环境调查及评估范围

项目建成后，雨水通过农灌渠排入南面石期河。根据水环境影响评估等级对评估范围的要求，确定石期河调查及评估范围为：工程废水入石期河上游500m至石期河下游3000m河段。

5.2.1.2水质监测项目

根据区域地表水体主要污染物特点，以及工程主要水型污染物种类，选择水质监测项目15项：pH、CODCr、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、氨氮、Cu、Zn、As、Cd、Pb、Mn、氰化物。

5.2.1.3监测断面的设置

本评估在石期河评估江段设三个监测断面：

S1：工程污水入石期河上游200m石期河断面。

S2：工程污水入石期河下游500m石期河断面

S3：工程污水入石期河下游2800m石期河断面

5.2.1.3监测时间及频次

地表水水质监测期为一期，SI和S2断面监测时间为2017年4月28－4月30日，S3断面监测时间为2017年7月17日至19日，监测频次为每天一次，连续3天。

5.2.1.4样品采集、保存和分析

水质现状监测和分析工作由湖南永蓝检测技术股份有限公司承担，采样和分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》标准号的有关要求进行，水质分析方法见表5.2-1。

5.2.1.5监测单位

监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。

5.2.1.6水质监测结果

石期河水质现状监测结果见表5.2-2。

### 5.2.2地表水现状评估

5.2.2.1评估方法

本次水质现状评估采用检出率、超标率和最大超标倍数等数理统计法进行。

5.2.2.2评估标准

石期河河段（工程雨水入石期河上游200m至下游500m）执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的IV类标准。

表5.2-1   监测分析方法一览表

| 项目类别 | 分析项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 仪器型号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水/地表水 | pH | 玻璃电极法（GB/T 6920-1986） | PH5-3C | / |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 723N | 0.025mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 酸性法（GB 11892-89） | / | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法（GB 11914-89） | / | 5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法（HJ/T347-2007） | SPX-250B | / |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法，第四版 （《水和废水监测分析方法》） | SPX-250B | / |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 （HJ 503-2009） | V723 | 0.0003mg/L |
|  | 硫酸盐 | 铬酸钡光度法（HJ/T 342-2007） | V723 | 2mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法（HJ 637-2012） | JLBG-125 | 0.01mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法（GB 7484-87 ） | ISE-4200 | 0.05mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 （HJ 484-2009） | V723 | 0.001mg/L |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 （GB/T 16489-1996 ） | V723 | 0.005mg/L |
|  | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 7475-87） | AA-7001 | 0.01mg/L |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 11911-89） | AA-7001 | 0.03mg/L |
|  | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 7475-87） | AA-7001 | 0.01mg/L |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 11911-89） | AA-7001 | 0.01mg/L |
|  | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 7475-87） | AA-7001 | 0.001mg/L |
|  | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 （GB 7475-87） | AA-7001 | 0.01mg/L |
|  | 砷 | 原子荧光法（HJ 694-2014） | AFS-2202E | 0.0003mg/L |

5.2.2.3评估结果分析

石期河水质评估结果见表5.2-2。由表5.2-2可知：石期河S1断面、S2断面各监测因子浓度均未超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的IV类标准。

表5.2-2       石期河水质现状监测及评估结果表

| 断面 | 评估项目 |  | 单位 | pH | CODCr | 氟化物 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | 氨氮 | Cu | Zn | As | Cd | Pb | 氰化物 | Mn | 粪大肠 菌群 （个/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 断 面 | 浓度值 范围 |  | mg/L | 7.38－7.45 | 10-12 | 0.09－0.10 | ND | ND | 0.01 | 0.219－0.224 | ND | 0.06-0.07 | 0.013 | 0.003-0.004 | ND | ND | ND | 2300-2700 |
|  | 检出率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 超标率 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 |  | 倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 断面 | 浓度值 范围 |  | mg/L | 8.23－8.50 | 13-15 | 0.10－0.11 | ND | ND | 0.02 | 0.228－0.234 | ND | 0.08-0.09 | 0.013-0.016 | 0.020－0.021 | 0.01 | ND | ND | 3300-3400 |
|  | 检出率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | 超标率 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 |  | 倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | － |
| 评估标准 GB3838-2002 IV类 |  |  | mg/L | 6-9 | 30 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0. 5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 20000 |
| S3断面 |  | 浓度值 范围 | mg/L | 6.34－6.46 | 11-12 | 0.07－0.08 | ND | ND | 0.02 | 0.212－0.217 | ND | 0.07-0.08 | 0.010-0.011 | 0.015－0.016 | ND | ND | ND | 3100-3300 |
|  |  | 检出率 | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | 超标率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超 标倍数 | 倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | － |
| 评价标准 GB3838-2002 III类 |  |  | mg/L | 6-9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 10000 |

注：ND为未检出

## 地下水现状调查与评估

⑴、地下水环境质量现状监测布点

选择工程附近北门口村水井进行监测，具体位置见表5.3-1。

表5.3-1  地下水环境质量现状监测点位布设情况

| 监测点 | 位置 |
| --- | --- |
| S1 | 项目南侧40m北门口村居民水井（户主：陈宇红） |
| S2 | 项目南侧50m北门口村居民水井（户主：伍升年） |
| S3 | 项目南侧20m北门口村居民水井（户主：陈光祖） |
| S4 | 项目南侧100m北门口村居民水井（户主：伍建军） |
| S5 | 项目南侧120m北门口村居民水井（户主：伍亿元） |

⑵、监测项目

地下水质监测项目为：pH、高锰酸盐指数、SO42-、Cu、Zn、As、Pb、Fe、Mn、F-、氨氮、总大肠菌群共12项。

⑶、监测时间、频次及监测单位

地下水监测一期，时间为2017年4月28－4月30日，监测频次为每天一次，连续三天；监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。

⑷、样品的采集，保存和分析

样品的采集、保存、分析均按《水质监测质量保证手册》和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的有关规定进行。由永州市环境监测站监测。

⑸、评估标准

井水（地下水）采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准进行评估。

⑹、地下水环境质量现状评估

①评估方法

采用检出率、超标率和最大超标倍数等数理统计方法对现状结果进行评价。

②评估结果分析

监测与评估结果见表5.3-1。由表5.3-1可知：本项目地下水S2：项目南侧50m北门口村居民水井（户主：伍升年）监测点位中氨氮存在轻微超标现象，超标原因为当地生活污水未纳入污水处理厂所致。除S2外，其余各监测点位所有监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

表5.3-1 地下水水质现状监测结果    单位：mg/L，pH除外

| 采样位置 | 评估 项目 | 浓度值范围（mg/L） | 检出率 （%） | 超标率 （%） | 最大超标倍数（倍） | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1：项目南侧40m北门口村居民水井（户主：陈宇红） | pH | 7.38－7.41 | 100 | 0 | / | 6.5-8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.38-1.40 | 100 | 0 | / | 3.0 |
|  | SO42- | 27.8-28.9 | 100 | 0 | / | 250 |
|  | Cu | 0.01-0.02 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | Zn | 0.07-0.08 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | As | ND | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Pb | 0.02-0.03 | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Fe | 0.04-0.05 | 100 | 0 | / | 0.3 |
|  | Mn | ND | 0 | 0 | / | 0.1 |
|  | F- | 0.080-0.10 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | 氨氮 | 0.092-0.098 | 100 | 0 | / | 0.2 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 0 | 0 | / | 3.0 |
| S2：项目南侧50m北门口村居民水井（户主：伍升年） | pH | 7.38－7.41 | 100 | 0 | / | 6.5-8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 8.00-8.05 | 100 | 0 | / | 3.0 |
|  | SO42- | 26.9-27.5 | 100 | 0 | / | 250 |
|  | Cu | 0.02-0.03 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | Zn | 0.11-0.13 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | As | ND | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Pb | 0.02-0.03 | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Fe | 0.04-0.05 | 100 | 0 | / | 0.3 |
|  | Mn | ND | 0 | 0 | / | 0.1 |
|  | F- | 0.11-0.12 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | 氨氮 | 0.404-0.413 | 100 | 100 | 2.065 | 0.2 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 0 | 0 | / | 3.0 |
| S3：项目南侧20m北门口村居民水井（户主：陈光祖） | pH | 7.30－7.40 | 100 | 0 | / | 6.5-8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.02-1.09 | 100 | 0 | / | 3.0 |
|  | SO42- | 23.9-24.6 | 100 | 0 | / | 250 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | / | 1.0 |
|  | Zn | 0.10-0.11 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | As | ND | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Pb | 0.04 | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Fe | 0.03-0.04 | 100 | 0 | / | 0.3 |
|  | Mn | ND | 0 | 0 | / | 0.1 |
|  | F- | 0.08-0.09 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | 氨氮 | 0.187-0.196 | 100 | 0 | / | 0.2 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 0 | 0 | / | 3.0 |
| S4：项目南侧100m北门口村居民水井（户主：伍建军） | pH | 7.36－7.40 | 100 | 0 | / | 6.5-8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.05-1.07 | 100 | 0 | / | 3.0 |
|  | SO42- | 18-19 | 100 | 0 | / | 250 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | / | 1.0 |
|  | Zn | 0.09-0.11 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | As | ND | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Pb | 0.03-0.04 | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Fe | 0.20-0.22 | 100 | 0 | / | 0.3 |
|  | Mn | ND | 0 | 0 | / | 0.1 |
|  | F- | 0.09-0.10 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | 氨氮 | 0.014-0.190 | 100 | 0 | / | 0.2 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 0 | 0 | / | 3.0 |
| S5：项目南侧120m北门口村居民水井（户主：伍亿元） | pH | 7.20－7.25 | 100 | 0 | / | 6.5-8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.04-1.07 | 100 | 0 | / | 3.0 |
|  | SO42- | 29.4-30.0 | 100 | 0 | / | 250 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | / | 1.0 |
|  | Zn | 0.08-0.09 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | As | ND | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Pb | 0.03-0.04 | 100 | 0 | / | 0.05 |
|  | Fe | ND | 0 | 0 | / | 0.3 |
|  | Mn | ND | 0 | 0 | / | 0.1 |
|  | F- | 0.09-0.10 | 100 | 0 | / | 1.0 |
|  | 氨氮 | 0.126-0.138 | 100 | 0 | / | 0.2 |
|  | 总大肠菌群 | ND | 0 | 0 | / | 3.0 |

注：ND为未检出

## 土壤环境质量现状调查与评估

湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年4月28日对拟建工程附近土壤环境进行了监测，监测频次为一次性采样。

监测项目：pH、总Cu、总Zn、总Pb、总Cd、总Mn共六项。

监测布点：1＃为厂址西面100m稻田土；2＃为厂址南面100m旱土。

监测结果及评估标准列于表5.4-1。

对照标准可知：稻田土及旱土各监测因子浓度均未超过《土壤环境质量标准》GB15618-1995中二级标准。

表5.4-1  土壤监测结果     单位：mg/kg，pH除外

| 监测时间 | 监测点位 | pH | 总Cu | 总Pb | 总Zn | 总Cd | 总Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年4月28日 | 1＃稻田 | 7.54 | 10 | 57.6 | 276.6 | 未检出 | 719.05 |
|  | 2＃旱土 | 7.65 | 9 | 112.0 | 265.3 | 未检出 | 1223.59 |
| GB15618-1995 二级 |  | ＞7.5 | 100 | 350 | 300 | 0.6 | - |

## 环境噪声现状评估

根据国家环保局颁布的《声环境质量标准》GB3096-2008对项目所在地声环境进行了实地调查、监测。厂界噪声调查及评估范围为厂界外1m，环境噪声调查及评估范围为厂界外200m内。

湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年4月28－4月29日对本项目评估区域声环境质量进行了现场监测，监测期为二天，共布设6个监测点。拟建厂界外1米东、南、西、北四个方向各设一个厂界噪声监测点，工程南面20m和40m居民点各设1个环境噪声监测点，监测结果详见表5.5-1。

由表5.5-1监测结果可知：项目厂界东、西及北面噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，工程厂界南面、南面20m和40m居民点昼、夜间噪声值均满足GB3096-2008中的4a类标准值。

表5.5-1     噪声现状监测结果表     单位：dB(A)

| 时间 测点 | 等效声级 | 2017年4月28日 |  | 2017年4月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# 厂界东 | Leq | 47.3 | 40.9 | 47.5 | 40.6 |
| 2# 厂界南 | Leq | 67.2 | 45.3 | 67.0 | 45.5 |
| 3# 厂界西 | Leq | 48.6 | 41.2 | 48.1 | 41.5 |
| 4# 厂界北 | Leq | 45.7 | 40.1 | 45.9 | 40.0 |
| 5#居民点（ 南20m） | Leq | 67.5 | 42.2 | 67.2 | 42.7 |
| 6#居民点（南40m） | Leq | 66.9 | 44.6 | 67.0 | 44.3 |
| 执行标准 |  | 东、西、北面厂界执行GB3096-2008中的2类标准值：昼：60dB(A)，夜：50 dB(A)，南面厂界及南面20m和40m居民点执行B3096-2008中的4a类标准值：昼：70dB(A)，夜：55dB(A) |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

本项目已建成，据调查，本项目施工没有遗留环境问题。本项目施工期仅为部分废气治理设施设备的安装和调试，施工期产生的主要污染为噪声，由于本项目工程量较小，施工时间短，污染具有暂时性，随着施工期的结束，影响也随之结束，因此，本项目施工期对环境影响较小。

## 营运期影响分析

- 6.2.1营运期环境空气影响分析及预测

#### 6.2.1.1预测内容

正常工况和非正常工况各预测因子的下风各污染物最大落地日均浓度贡献值及距离。

#### 6.2.1.2预测因子

根据各烟囱排放的污染物特征，正常工况下选择TSP、SO2、NOx作为预测因子, 非正常工况下选择TSP、SO2、NOx作为预测因子。

#### 6.2.1.3预测模式

本环评大气预测采用《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008中的估算模式。

#### 6.2.1.4预测参数

根据工程分析结果，本项目外排气型污染物主要来自于：①热风炉燃烧废气产生的烟尘、SO2、NOx；②烧结烟气（包括烧结系统备料、出料工序收集的废气）产生的烟尘、SO2、NOx；③烘干废气产生的烟尘、SO2、NOx；④多余煤气点火燃烧废气产生的烟尘、SO2、NOx。本工程大气污染源源强及有关参数见表6.2-1。

表6.2-1     大气污染源源强及有关参数

| 产污点 | 污染因子 | 废气量m3/h | 正常工况排放量t/a | 非正常工况排放量t/a | 排气筒几何高度m | 排气筒出口内径m | 评估标准 | 烟囱出口处的烟气温度℃ | 烟囱出口处的环境温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 燃烧废气 | TSP | 18750 | 4.92 | 2460 | 35 | 0.6 | 0.9 | 100 | 20 |
|  | SO2 | 18750 | 6.149 | 30.744 | 35 | 0.6 | 0.5 | 100 | 20 |
|  | NOx | 18750 | 10.728 | 23.834 | 35 | 0.6 | 0.25 | 100 | 20 |
| 烧结废气（包括烧结系统备料、出料工序收集的废气） | SO2 | 22732 | 8.084 | 14.126 | 25 | 1.0 | 0.5 | 80 | 20 |
|  | NOx | 22732 | 2.636 | 5.858 | 25 | 1.0 | 0.25 | 80 | 20 |
|  | TSP | 22732 | 5.14 | 513.9 | 25 | 1.0 | 0.9 | 80 | 20 |
| 烘干废气 | TSP | 3135 | 1.161 | 1.161 | 20 | 0.4 | 0.9 | 80 | 20 |
|  | SO2 | 3135 | 0.485 | 1.696 | 20 | 0.4 | 0.5 | 80 | 20 |
|  | NOx | 3135 | 0.917 | 1.315 | 20 | 0.4 | 0.25 | 80 | 20 |
| 点火燃 烧烟气 | TSP | 4140 | 1.531 | 1.531 | 20 | 0.4 | 0.9 | 100 | 20 |
|  | SO2 | 4140 | 0.639 | 2.24 | 20 | 0.4 | 0.5 | 100 | 20 |
|  | NOx | 4140 | 1.045 | 1.737 | 20 | 0.4 | 0.25 | 100 | 20 |

#### 6.2.1.5预测结果

本次环评采用大气估算模式Screen3进行大气预测，预测结果详见下表6.2-2至6.2-7。

表6.2-2 热风炉尾气预测因子正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 6.44E-05 | 0.03 | 3.69E-05 | 0.01 | 2.95E-05 | 0 |
| 200 | 0.003788 | 1.52 | 0.002171 | 0.43 | 0.001737 | 0.19 |
| 300 | 0.005482 | 2.19 | 0.003142 | 0.63 | 0.002514 | 0.28 |
| 400 | 0.005842 | 2.34 | 0.003349 | 0.67 | 0.002679 | 0.3 |
| 420 | 0.005903 | 2.36 | 0.003383 | 0.68 | 0.002707 | 0.3 |
| 500 | 0.005318 | 2.13 | 0.003048 | 0.61 | 0.002439 | 0.27 |
| 600 | 0.005068 | 2.03 | 0.002905 | 0.58 | 0.002324 | 0.26 |
| 700 | 0.004993 | 2 | 0.002862 | 0.57 | 0.00229 | 0.25 |
| 800 | 0.00492 | 1.97 | 0.00282 | 0.56 | 0.002256 | 0.25 |
| 900 | 0.004892 | 1.96 | 0.002804 | 0.56 | 0.002244 | 0.25 |
| 1000 | 0.004714 | 1.89 | 0.002702 | 0.54 | 0.002162 | 0.24 |
| 1100 | 0.004626 | 1.85 | 0.002652 | 0.53 | 0.002122 | 0.24 |
| 1200 | 0.004545 | 1.82 | 0.002605 | 0.52 | 0.002084 | 0.23 |
| 1300 | 0.004399 | 1.76 | 0.002521 | 0.5 | 0.002017 | 0.22 |
| 1400 | 0.004214 | 1.69 | 0.002415 | 0.48 | 0.001933 | 0.21 |
| 1500 | 0.00401 | 1.6 | 0.002298 | 0.46 | 0.001839 | 0.2 |
| 1600 | 0.003799 | 1.52 | 0.002178 | 0.44 | 0.001742 | 0.19 |
| 1700 | 0.00359 | 1.44 | 0.002058 | 0.41 | 0.001646 | 0.18 |
| 1800 | 0.003386 | 1.35 | 0.001941 | 0.39 | 0.001553 | 0.17 |
| 1900 | 0.003326 | 1.33 | 0.001906 | 0.38 | 0.001525 | 0.17 |
| 2000 | 0.003287 | 1.31 | 0.001884 | 0.38 | 0.001508 | 0.17 |
| 2100 | 0.003239 | 1.3 | 0.001857 | 0.37 | 0.001486 | 0.17 |
| 2200 | 0.003184 | 1.27 | 0.001825 | 0.36 | 0.00146 | 0.16 |
| 2300 | 0.003124 | 1.25 | 0.00179 | 0.36 | 0.001433 | 0.16 |
| 2400 | 0.00306 | 1.22 | 0.001754 | 0.35 | 0.001403 | 0.16 |
| 2500 | 0.002993 | 1.2 | 0.001715 | 0.34 | 0.001373 | 0.15 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.0118 | 4.72 | 0.01184 | 2.37 | 0.002707 | 0.3 |

表6.2.-3 热风炉尾气预测因子非正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.000143 | 0.06 | 0.0001844 | 0.04 | 1.48E-02 | 1.64 |
| 200 | 0.008415 | 3.37 | 0.01085 | 2.17 | 0.8685 | 96.5 |
| 300 | 0.01218 | 4.87 | 0.01571 | 3.14 | 1.257 | 139.67 |
| 400 | 0.01298 | 5.19 | 0.01674 | 3.35 | 1.34 | 148.89 |
| 420 | 0.01311 | 5.24 | 0.01692 | 3.38 | 1.354 | 150.44 |
| 500 | 0.01182 | 4.73 | 0.01524 | 3.05 | 1.22 | 135.56 |
| 600 | 0.01126 | 4.5 | 0.01452 | 2.9 | 1.162 | 129.11 |
| 700 | 0.01109 | 4.44 | 0.01431 | 2.86 | 1.145 | 127.22 |
| 800 | 0.01093 | 4.37 | 0.0141 | 2.82 | 1.128 | 125.33 |
| 900 | 0.01087 | 4.35 | 0.01402 | 2.8 | 1.122 | 124.67 |
| 1000 | 0.01047 | 4.19 | 0.01351 | 2.7 | 1.081 | 120.11 |
| 1100 | 0.01028 | 4.11 | 0.01326 | 2.65 | 1.061 | 117.89 |
| 1200 | 0.0101 | 4.04 | 0.01303 | 2.61 | 1.042 | 115.78 |
| 1300 | 0.009772 | 3.91 | 0.01261 | 2.52 | 1.009 | 112.11 |
| 1400 | 0.009362 | 3.74 | 0.01208 | 2.42 | 0.9663 | 107.37 |
| 1500 | 0.008909 | 3.56 | 0.01149 | 2.3 | 0.9195 | 102.17 |
| 1600 | 0.008441 | 3.38 | 0.01089 | 2.18 | 0.8712 | 96.8 |
| 1700 | 0.007975 | 3.19 | 0.01029 | 2.06 | 0.8231 | 91.46 |
| 1800 | 0.007523 | 3.01 | 0.009704 | 1.94 | 0.7765 | 86.28 |
| 1900 | 0.007389 | 2.96 | 0.009531 | 1.91 | 0.7626 | 84.73 |
| 2000 | 0.007304 | 2.92 | 0.009421 | 1.88 | 0.7538 | 83.76 |
| 2100 | 0.007197 | 2.88 | 0.009284 | 1.86 | 0.7428 | 82.53 |
| 2200 | 0.007074 | 2.83 | 0.009125 | 1.83 | 0.7302 | 81.13 |
| 2300 | 0.00694 | 2.78 | 0.008952 | 1.79 | 0.7163 | 79.59 |
| 2400 | 0.006797 | 2.72 | 0.008768 | 1.75 | 0.7016 | 77.96 |
| 2500 | 0.006649 | 2.66 | 0.008577 | 1.72 | 0.6863 | 76.26 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.01311 | 5.24 | 0.01692 | 3.38 | 1.354 | 150.44 |

表6.2-4烧结废气预测因子正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0002007 | 0.08 | 0.0006156 | 0.12 | 3.34E-04 | 0.04 |
| 200 | 0.00177 | 0.71 | 0.005429 | 1.09 | 0.003311 | 0.37 |
| 300 | 0.001922 | 0.77 | 0.005894 | 1.18 | 0.003579 | 0.4 |
| 314 | 0.001927 | 0.77 | 0.005909 | 1.18 | 0.003602 | 0.4 |
| 400 | 0.001834 | 0.73 | 0.005624 | 1.12 | 0.00343 | 0.38 |
| 500 | 0.001822 | 0.73 | 0.005586 | 1.12 | 0.003403 | 0.38 |
| 600 | 0.001817 | 0.73 | 0.005574 | 1.11 | 0.003395 | 0.38 |
| 700 | 0.001751 | 0.7 | 0.00537 | 1.07 | 0.003271 | 0.36 |
| 800 | 0.001699 | 0.68 | 0.005209 | 1.04 | 0.003181 | 0.35 |
| 900 | 0.001596 | 0.64 | 0.004895 | 0.98 | 0.00301 | 0.33 |
| 1000 | 0.001535 | 0.61 | 0.004707 | 0.94 | 0.002844 | 0.32 |
| 1100 | 0.001482 | 0.59 | 0.004544 | 0.91 | 0.002765 | 0.31 |
| 1200 | 0.00141 | 0.56 | 0.004325 | 0.87 | 0.002646 | 0.29 |
| 1300 | 0.001353 | 0.54 | 0.00415 | 0.83 | 0.002534 | 0.28 |
| 1400 | 0.001312 | 0.52 | 0.004023 | 0.8 | 0.002464 | 0.27 |
| 1500 | 0.001268 | 0.51 | 0.003889 | 0.78 | 0.002385 | 0.26 |
| 1600 | 0.001245 | 0.5 | 0.003819 | 0.76 | 0.002315 | 0.26 |
| 1700 | 0.001218 | 0.49 | 0.003735 | 0.75 | 0.002271 | 0.25 |
| 1800 | 0.001187 | 0.47 | 0.003641 | 0.73 | 0.00222 | 0.25 |
| 1900 | 0.001155 | 0.46 | 0.003541 | 0.71 | 0.002165 | 0.24 |
| 2000 | 0.001121 | 0.45 | 0.003438 | 0.69 | 0.002106 | 0.23 |
| 2100 | 0.001087 | 0.43 | 0.003334 | 0.67 | 0.002047 | 0.23 |
| 2200 | 0.001053 | 0.42 | 0.00323 | 0.65 | 0.001986 | 0.22 |
| 2300 | 0.00102 | 0.41 | 0.003127 | 0.63 | 0.001926 | 0.21 |
| 2400 | 0.001003 | 0.4 | 0.003076 | 0.62 | 0.001867 | 0.21 |
| 2500 | 0.0009875 | 0.4 | 0.003028 | 0.61 | 0.001829 | 0.2 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.003695 | 1.48 | 0.00867 | 1.73 | 0.003602 | 0.4 |

表6.2-5 烧结废气预测因子非正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0003808 | 0.15 | 0.001076 | 0.22 | 3.34E-02 | 3.71 |
| 200 | 0.003773 | 1.51 | 0.009487 | 1.9 | 0.331 | 36.78 |
| 300 | 0.004079 | 1.63 | 0.0103 | 2.06 | 0.3578 | 39.76 |
| 314 | 0.004106 | 1.64 | 0.01033 | 2.07 | 0.3602 | 40.02 |
| 400 | 0.003909 | 1.56 | 0.009827 | 1.97 | 0.343 | 38.11 |
| 500 | 0.003879 | 1.55 | 0.009762 | 1.95 | 0.3403 | 37.81 |
| 600 | 0.003869 | 1.55 | 0.00974 | 1.95 | 0.3394 | 37.71 |
| 700 | 0.003728 | 1.49 | 0.009383 | 1.88 | 0.327 | 36.33 |
| 800 | 0.003625 | 1.45 | 0.009103 | 1.82 | 0.318 | 35.33 |
| 900 | 0.003431 | 1.37 | 0.008554 | 1.71 | 0.301 | 33.44 |
| 1000 | 0.003241 | 1.3 | 0.008225 | 1.64 | 0.2843 | 31.59 |
| 1100 | 0.003151 | 1.26 | 0.00794 | 1.59 | 0.2764 | 30.71 |
| 1200 | 0.003016 | 1.21 | 0.007557 | 1.51 | 0.2646 | 29.4 |
| 1300 | 0.002887 | 1.15 | 0.007252 | 1.45 | 0.2533 | 28.14 |
| 1400 | 0.002808 | 1.12 | 0.00703 | 1.41 | 0.2464 | 27.38 |
| 1500 | 0.002719 | 1.09 | 0.006796 | 1.36 | 0.2385 | 26.5 |
| 1600 | 0.002639 | 1.06 | 0.006674 | 1.33 | 0.2315 | 25.72 |
| 1700 | 0.002588 | 1.04 | 0.006527 | 1.31 | 0.2271 | 25.23 |
| 1800 | 0.00253 | 1.01 | 0.006363 | 1.27 | 0.222 | 24.67 |
| 1900 | 0.002467 | 0.99 | 0.006188 | 1.24 | 0.2164 | 24.04 |
| 2000 | 0.002401 | 0.96 | 0.006008 | 1.2 | 0.2106 | 23.4 |
| 2100 | 0.002332 | 0.93 | 0.005826 | 1.17 | 0.2046 | 22.73 |
| 2200 | 0.002264 | 0.91 | 0.005644 | 1.13 | 0.1986 | 22.07 |
| 2300 | 0.002195 | 0.88 | 0.005464 | 1.09 | 0.1926 | 21.4 |
| 2400 | 0.002128 | 0.85 | 0.005374 | 1.07 | 0.1867 | 20.74 |
| 2500 | 0.002084 | 0.83 | 0.005292 | 1.06 | 0.1828 | 20.31 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.004106 | 1.64 | 0.01033 | 2.07 | 0.3602 | 40.02 |

表6.2-6烘干废气预测因子正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.001869 | 0.75 | 0.0009886 | 0.2 | 0.002367 | 0.26 |
| 200 | 0.003088 | 1.24 | 0.001633 | 0.33 | 0.003909 | 0.43 |
| 300 | 0.003242 | 1.3 | 0.001715 | 0.34 | 0.004104 | 0.46 |
| 348 | 0.003368 | 1.35 | 0.001782 | 0.36 | 0.004265 | 0.47 |
| 400 | 0.003275 | 1.31 | 0.001732 | 0.35 | 0.004146 | 0.46 |
| 500 | 0.002839 | 1.14 | 0.001501 | 0.3 | 0.003594 | 0.4 |
| 600 | 0.00277 | 1.11 | 0.001465 | 0.29 | 0.003507 | 0.39 |
| 700 | 0.002752 | 1.1 | 0.001455 | 0.29 | 0.003484 | 0.39 |
| 800 | 0.002617 | 1.05 | 0.001384 | 0.28 | 0.003313 | 0.37 |
| 900 | 0.002433 | 0.97 | 0.001287 | 0.26 | 0.003081 | 0.34 |
| 1000 | 0.002238 | 0.9 | 0.001184 | 0.24 | 0.002833 | 0.31 |
| 1100 | 0.002051 | 0.82 | 0.001085 | 0.22 | 0.002596 | 0.29 |
| 1200 | 0.001882 | 0.75 | 0.0009956 | 0.2 | 0.002383 | 0.26 |
| 1300 | 0.001732 | 0.69 | 0.000916 | 0.18 | 0.002193 | 0.24 |
| 1400 | 0.001598 | 0.64 | 0.000845 | 0.17 | 0.002023 | 0.22 |
| 1500 | 0.001478 | 0.59 | 0.0007818 | 0.16 | 0.001871 | 0.21 |
| 1600 | 0.001371 | 0.55 | 0.0007253 | 0.15 | 0.001736 | 0.19 |
| 1700 | 0.001276 | 0.51 | 0.0006747 | 0.13 | 0.001615 | 0.18 |
| 1800 | 0.00119 | 0.48 | 0.0006294 | 0.13 | 0.001507 | 0.17 |
| 1900 | 0.001113 | 0.45 | 0.0005886 | 0.12 | 0.001409 | 0.16 |
| 2000 | 0.001043 | 0.42 | 0.0005518 | 0.11 | 0.001321 | 0.15 |
| 2100 | 0.001015 | 0.41 | 0.0005368 | 0.11 | 0.001285 | 0.14 |
| 2200 | 0.001015 | 0.41 | 0.0005369 | 0.11 | 0.001285 | 0.14 |
| 2300 | 0.001012 | 0.4 | 0.0005354 | 0.11 | 0.001282 | 0.14 |
| 2400 | 0.001007 | 0.4 | 0.0005328 | 0.11 | 0.001275 | 0.14 |
| 2500 | 0.001 | 0.4 | 0.000529 | 0.11 | 0.001266 | 0.14 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.00483 | 1.93 | 0.00623 | 1.25 | 0.004265 | 0.47 |

表6.2-7 烘干废气预测因子非正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.00268 | 1.07 | 0.003457 | 0.69 | 0.002367 | 0.26 |
| 200 | 0.004428 | 1.77 | 0.00571 | 1.14 | 0.003909 | 0.43 |
| 300 | 0.004649 | 1.86 | 0.005996 | 1.2 | 0.004104 | 0.46 |
| 348 | 0.00483 | 1.93 | 0.00623 | 1.25 | 0.004265 | 0.47 |
| 400 | 0.004696 | 1.88 | 0.006057 | 1.21 | 0.004146 | 0.46 |
| 500 | 0.004071 | 1.63 | 0.00525 | 1.05 | 0.003594 | 0.4 |
| 600 | 0.003972 | 1.59 | 0.005123 | 1.02 | 0.003507 | 0.39 |
| 700 | 0.003946 | 1.58 | 0.00509 | 1.02 | 0.003484 | 0.39 |
| 800 | 0.003752 | 1.5 | 0.004839 | 0.97 | 0.003313 | 0.37 |
| 900 | 0.003489 | 1.4 | 0.0045 | 0.9 | 0.003081 | 0.34 |
| 1000 | 0.003209 | 1.28 | 0.004139 | 0.83 | 0.002833 | 0.31 |
| 1100 | 0.002941 | 1.18 | 0.003793 | 0.76 | 0.002596 | 0.29 |
| 1200 | 0.002699 | 1.08 | 0.003482 | 0.7 | 0.002383 | 0.26 |
| 1300 | 0.002484 | 0.99 | 0.003203 | 0.64 | 0.002193 | 0.24 |
| 1400 | 0.002291 | 0.92 | 0.002955 | 0.59 | 0.002023 | 0.22 |
| 1500 | 0.00212 | 0.85 | 0.002734 | 0.55 | 0.001871 | 0.21 |
| 1600 | 0.001966 | 0.79 | 0.002536 | 0.51 | 0.001736 | 0.19 |
| 1700 | 0.001829 | 0.73 | 0.00236 | 0.47 | 0.001615 | 0.18 |
| 1800 | 0.001707 | 0.68 | 0.002201 | 0.44 | 0.001507 | 0.17 |
| 1900 | 0.001596 | 0.64 | 0.002058 | 0.41 | 0.001409 | 0.16 |
| 2000 | 0.001496 | 0.6 | 0.00193 | 0.39 | 0.001321 | 0.15 |
| 2100 | 0.001455 | 0.58 | 0.001877 | 0.38 | 0.001285 | 0.14 |
| 2200 | 0.001456 | 0.58 | 0.001877 | 0.38 | 0.001285 | 0.14 |
| 2300 | 0.001452 | 0.58 | 0.001872 | 0.37 | 0.001282 | 0.14 |
| 2400 | 0.001444 | 0.58 | 0.001863 | 0.37 | 0.001275 | 0.14 |
| 2500 | 0.001434 | 0.57 | 0.00185 | 0.37 | 0.001266 | 0.14 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.00483 | 1.93 | 0.00623 | 1.25 | 0.004265 | 0.47 |

表6.2-8点火燃烧烟气预测因子正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.001396 | 0.56 | 0.0008538 | 0.17 | 0.002046 | 0.23 |
| 200 | 0.002587 | 1.03 | 0.001582 | 0.32 | 0.00379 | 0.42 |
| 300 | 0.002535 | 1.01 | 0.00155 | 0.31 | 0.003714 | 0.41 |
| 400 | 0.002603 | 1.04 | 0.001592 | 0.32 | 0.003814 | 0.42 |
| 425 | 0.002619 | 1.05 | 0.001601 | 0.32 | 0.003837 | 0.43 |
| 500 | 0.002524 | 1.01 | 0.001543 | 0.31 | 0.003698 | 0.41 |
| 600 | 0.002248 | 0.9 | 0.001375 | 0.28 | 0.003294 | 0.37 |
| 700 | 0.002089 | 0.84 | 0.001277 | 0.26 | 0.003061 | 0.34 |
| 800 | 0.002133 | 0.85 | 0.001304 | 0.26 | 0.003125 | 0.35 |
| 900 | 0.002093 | 0.84 | 0.00128 | 0.26 | 0.003066 | 0.34 |
| 1000 | 0.002006 | 0.8 | 0.001226 | 0.25 | 0.002939 | 0.33 |
| 1100 | 0.001887 | 0.75 | 0.001154 | 0.23 | 0.002764 | 0.31 |
| 1200 | 0.00177 | 0.71 | 0.001082 | 0.22 | 0.002593 | 0.29 |
| 1300 | 0.001658 | 0.66 | 0.001014 | 0.2 | 0.002429 | 0.27 |
| 1400 | 0.001553 | 0.62 | 0.0009494 | 0.19 | 0.002275 | 0.25 |
| 1500 | 0.001455 | 0.58 | 0.0008898 | 0.18 | 0.002132 | 0.24 |
| 1600 | 0.001365 | 0.55 | 0.0008349 | 0.17 | 0.002 | 0.22 |
| 1700 | 0.001283 | 0.51 | 0.0007844 | 0.16 | 0.001879 | 0.21 |
| 1800 | 0.001207 | 0.48 | 0.000738 | 0.15 | 0.001768 | 0.2 |
| 1900 | 0.001137 | 0.45 | 0.0006955 | 0.14 | 0.001666 | 0.19 |
| 2000 | 0.001073 | 0.43 | 0.0006564 | 0.13 | 0.001573 | 0.17 |
| 2100 | 0.001015 | 0.41 | 0.0006205 | 0.12 | 0.001487 | 0.17 |
| 2200 | 0.0009608 | 0.38 | 0.0005875 | 0.12 | 0.001408 | 0.16 |
| 2300 | 0.0009111 | 0.36 | 0.0005571 | 0.11 | 0.001335 | 0.15 |
| 2400 | 0.0009064 | 0.36 | 0.0005542 | 0.11 | 0.001328 | 0.15 |
| 2500 | 0.0009079 | 0.36 | 0.0005552 | 0.11 | 0.00133 | 0.15 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.004353 | 1.74 | 0.005613 | 1.12 | 0.003837 | 0.43 |

表6.2-9 点火燃烧烟气预测因子非正常排放情况下的贡献值

| 距离 （m） | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOX |  | SO2 |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.002321 | 0.93 | 0.002993 | 0.6 | 0.002046 | 0.23 |
| 200 | 0.0043 | 1.72 | 0.005545 | 1.11 | 0.00379 | 0.42 |
| 300 | 0.004214 | 1.69 | 0.005434 | 1.09 | 0.003714 | 0.41 |
| 400 | 0.004327 | 1.73 | 0.00558 | 1.12 | 0.003814 | 0.42 |
| 425 | 0.004353 | 1.74 | 0.005613 | 1.12 | 0.003837 | 0.43 |
| 500 | 0.004196 | 1.68 | 0.00541 | 1.08 | 0.003698 | 0.41 |
| 600 | 0.003737 | 1.49 | 0.004819 | 0.96 | 0.003294 | 0.37 |
| 700 | 0.003472 | 1.39 | 0.004478 | 0.9 | 0.003061 | 0.34 |
| 800 | 0.003546 | 1.42 | 0.004573 | 0.91 | 0.003125 | 0.35 |
| 900 | 0.003479 | 1.39 | 0.004486 | 0.9 | 0.003066 | 0.34 |
| 1000 | 0.003334 | 1.33 | 0.004299 | 0.86 | 0.002939 | 0.33 |
| 1100 | 0.003136 | 1.25 | 0.004044 | 0.81 | 0.002764 | 0.31 |
| 1200 | 0.002941 | 1.18 | 0.003793 | 0.76 | 0.002593 | 0.29 |
| 1300 | 0.002755 | 1.1 | 0.003553 | 0.71 | 0.002429 | 0.27 |
| 1400 | 0.002581 | 1.03 | 0.003328 | 0.67 | 0.002275 | 0.25 |
| 1500 | 0.002419 | 0.97 | 0.003119 | 0.62 | 0.002132 | 0.24 |
| 1600 | 0.00227 | 0.91 | 0.002927 | 0.59 | 0.002 | 0.22 |
| 1700 | 0.002132 | 0.85 | 0.00275 | 0.55 | 0.001879 | 0.21 |
| 1800 | 0.002006 | 0.8 | 0.002587 | 0.52 | 0.001768 | 0.2 |
| 1900 | 0.00189 | 0.76 | 0.002438 | 0.49 | 0.001666 | 0.19 |
| 2000 | 0.001784 | 0.71 | 0.002301 | 0.46 | 0.001573 | 0.17 |
| 2100 | 0.001687 | 0.67 | 0.002175 | 0.43 | 0.001487 | 0.17 |
| 2200 | 0.001597 | 0.64 | 0.002059 | 0.41 | 0.001408 | 0.16 |
| 2300 | 0.001514 | 0.61 | 0.001953 | 0.39 | 0.001335 | 0.15 |
| 2400 | 0.001507 | 0.6 | 0.001943 | 0.39 | 0.001328 | 0.15 |
| 2500 | 0.001509 | 0.6 | 0.001946 | 0.39 | 0.00133 | 0.15 |
| 下风向最大浓度与占标率 | 0.004353 | 1.74 | 0.005613 | 1.12 | 0.003837 | 0.43 |

由表6.2-2、表6.2-4、表6.2-6以及表6.2-8可知，正常排放情况下，热风炉烟气烟尘最大落地浓度为0.002707mg/m3，占标率为0.3%，对应的距离为420m；SO2最大落地浓度为0.003383mg/m3，占标率为0.68%，对应的距离为420m；NOx最大落地浓度为0.005903mg/m3，占标率为2.36%，对应的距离为420m；烧结废气SO2最大一次落地浓度为0.005909mg/m3，占标率为1.18%，对应的距离为314m；烟尘最大一次落地浓度为0.003602mg/m3，占标率为0.4%，对应的距离为314m；NOx最大落地浓度为0.001927mg/m3，占标率为0.77%，对应的距离为314m；烘干废气SO2最大一次落地浓度为0.001782mg，占标率0.36%，对应的距离为348m；烟尘最大一次落地浓度为0.004265mg/m3，占标率为0.47%，对应的距离为348m；NOx最大落地浓度为0.003368mg/m3，占标率为1.35%，对应的距离为348m。点火燃烧废气SO2最大一次落地浓度为0.001601mg，占标率为0.32%，对应的距离为425m；烟尘最大一次落地浓度为0.003837mg/m3，占标率为0.43%，对应的距离为425m；NOx最大落地浓度为0.002619mg/m3，占标率为1.05%，对应的距离为425m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，正常排放情况下，本项目建成后外排气型污染物对周围大气环境质量不会造成明显影响。

由6.2-3、表6.2-5、表6.2-7可知，非正常排放情况下，热风炉烟气烟尘最大落地浓度为1.354mg/m3，占标率为150.44%，对应的距离为420m；SO2最大落地浓度为0.01692mg/m3，占标率为3.38%，对应的距离为420m；NOx最大落地浓度为0.01311mg/m3，占标率为5.24%，对应的距离为420m；烧结废气SO2最大一次落地浓度为0.01033mg/m3，占标率为2.07%，对应的距离为314m；烟尘最大一次落地浓度为0.3602mg/m3，占标率为40.02%，对应的距离为314m；NOx最大落地浓度为0.004106mg/m3，占标率为1.64%，对应的距离为314m；烘干废气SO2最大一次落地浓度为0.00623mg，占标率为1.25%，对应的距离为348m；烟尘最大一次落地浓度为0.004265mg/m3，占标率为0.47%，对应的距离为348m；NOx最大落地浓度为0.00483mg/m3，占标率为1.93%，对应的距离为348m。点火燃烧废气SO2最大一次落地浓度为0.005613mg，占标率为1.12%，对应的距离为425m；烟尘最大一次落地浓度为0.003837mg/m3，占标率为0.43%，对应的距离为425m；NOx最大落地浓度为0.004353mg/m3，占标率为1.74%，对应的距离为425m。当废气非正常排放时污染物对环境的贡献值成倍增加，因此建设方应做好大气污染防治管理制度，并严格执行，避免废气处理措施等非正常运行，减少对周边大气环境的影响。

#### 6.2.1.6无组织排放影响分析及大气环境防护距离核定

根据项目工程分析，无组织排放点有原料堆存准备，烧结粉尘（破碎、筛分、配料、出料），铁口出料。

原料和燃料堆场扬尘产生主要受场地及气象条件特别是风速、风向的影响较大。锰矿石等原料堆场通过采用防雨、挡风墙等措施后，可有效抑制粉尘污染；原料焦粉为室内贮存库，基本不会产生扬尘；渣场扬尘的控制措施主要有洒水抑尘，可有效抑制粉尘污染。通过以上措施后，对环境影响较小。

按高炉冶炼富锰渣要求，将锰矿石（含烧结矿）和焦炭需经过破碎和筛分处理，整成合格粒度，类比同行业分析，破碎和筛分产生的粉尘按破碎量的0.1‰计算，破碎和筛分产生的粉尘产生量为8.9t/a，经集气罩收集后采用旋风除尘器处理后经5m排气筒外排（视为无组织排放），旋风除尘器除尘效率为90%，破碎和筛分产生的粉尘排放量为0.89t/a，对环境影响较小。

本项目配备烧结系统。在烧结系统的筛分、破碎、配料、出料等过程中有粉尘产生。为减少粉尘的无组织排放，同时回收原料粉尘，工程在各起尘点设集尘装置，对粉尘进行收集，收集后的废气统一送烧结燃烧废气布袋除尘室进行除尘处理，收集的粉尘回用制粒，布袋收尘室除尘效率可达到99%。粉尘产生量为155.5 kg/h（641.976t/a），排放量为1.555kg/h（6.420t/a），处理后粉尘废气与烧结燃烧废气一起由一25m高的烟囱排放。将此部分无组织源变为有组织排放源，减少对生产车间及周边环境的影响。

铁口出料逸出的烟尘主要为出富锰渣时未被收集的烟尘。富锰渣高炉具有负荷重、粉末少、高炉炉身小等特点，这些特点决定了高炉风机必须具有高的鼓风动能，高炉气向上运动速率大，铁口烟尘逸出量少。高炉每2h出料一次，出料时间按20min计算，出铁口粉尘产生量约为1.18kg/h（8.496t/a）。

大气环境防护距离

对于本项目营运时产生的废气无组织排放量，本次环评根据《环境环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的推荐，采用国家环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序，计算本项目的大气环境防护距离。

根据本项目无组织排放源的分析结果，确定以无组织排放的出铁口粉尘核定本项目的大气环境防护距离。

参数设置及计算结果见表6.2-8所示：

表6.2-8    大气环境防护距离计算程序参数及结果一览表

| 污染物名称 | 面源参数 |  |  | 污染物排放速率kg/h | 评估标准mg/m3 | 距面源中心大气防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 宽度（m） | 长度（m） |  |  |  |
| 出铁口粉尘 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | 0.9 | 150 |

由表6.2-8可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物距面源中心大气防护距离为150m，根据现场调查，项目大气环境防护距离范围内无学校、医院、居民区等特殊敏感点，能够符合大气防护距离的要求。

评估建议：当地政府和土地部门，应严格限制该工程厂址周边土地使用性质，在大气防护距离范围内不得建居民区、学校、医院等环境敏感建筑。在本企业办公楼与生产厂房之间也应种植一些高大乔木，以降低粉尘无组织排放对本企业职工的影响。

卫生防护距离

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的卫生防护距离制定方法，计算本项目无组织排放废气的卫生防护距离。

①卫生防护距离预测模式

各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3 ；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元占地面积 S(m2 )计算，r=( S/π) 0.5 ；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

②参数选定

计算参数 A、B、C、D 根据 GB/T13201-91 选取； TSP标准浓度限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均浓度的三倍为 0.9mg/m3  。

③计算结果及影响分析

根据预测公式计算，卫生防护距离的计算结果详见表 6.2-9。

表 6.2-9 出铁口卫生防护距离

| 污染源 |  | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 面源尺寸m2 | 排放量kg/h | 卫生防护距离m |
| 出铁口 | 0.0225 | 1.18 | 96.236 |

根据上表可知，TSP设置卫生防护距离为96.236m，经提级后，确定出铁口的最终卫生防护距离为100m。

根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无学校、医院、居民区等特殊敏感点，能够符合卫生防护距离的要求。

为合理规划项目周边的用地，要求以本项目出铁口边界 100m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业、居民、学校及医院等。

### 6.2.2营运期地表水环境影响分析

本工程为火法冶炼生产富锰渣，产生的废水有高炉煤气洗涤水、设备冷却水、初期雨水、职工生活污水。

⑴、煤气洗涤水

高炉煤气经重力+旋风除尘后仍含有大量粉尘，需要进一步除尘处理才能达到利用要求。本工程采用重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器以净化高炉煤气，煤气洗涤用水量为200 m3/h（4800 m3/d），新水补给用量10 m3/h （240 m3/d）。煤气洗涤水采用沉淀处理，沉淀区共设有10个沉淀池，交替使用。洗涤水沉淀后返回除尘系统使用，沉淀渣（除尘渣）逐级定期清理，除尘渣在临时渣场暂存后外售。

⑵、设备冷却水

本工程冷却水主要用于高炉冷却，冷却水量250 m3/h（6000 m3/d），新水补给用量5 m3/h （120 m3/d）冷却水经冷却水池冷却后循环使用，不外排。

⑶、初期雨水

初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，从而含有大量悬浮物、锰、铁、砷等污染物质，若不进行收集处理，将对附近水环境和农田造成影响。本工程在雨排系统排出厂外之前设置拦水阀门，设置一个容积约1000m3的沉淀池收集处理初期雨水，初期雨水经沉淀后用作煤气洗涤沉淀水，不外排。

⑷、生活污水

本项目员工90人，其中30人在厂区食宿，其余员工均为当地老百姓，只在厂内吃饭、不住宿，年生产天数300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水按150L/人.d（食宿）和50L/人.d（吃饭、不住宿）计，则生活用水量为7.5m3/d（2250m3/a）。生活污水以生活用水量的80%计，则污水量为6m3/d（1800m3/a）。本项目生活污水中污染物产生浓度：COD为250mg/L、SS为250mg/L、氨氮为25mg/L、动植物油25 mg/L。即本项目生活污水中COD产生量0.45 t/a、SS产生量0.45t/a、动植物油产生量0.045t/a、NH3-N产生量0.045 t/a，生活污水地埋式一体化污水处理设施（食堂污水先经隔油池处理）收集处理后COD排放量0.162 t/a、SS排放量0.108t/a、动植物油排放量0.027t/a、NH3-N排放量0.025 t/a，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后通过厂区南面的农灌渠排入石期河。

经以上措施后，本项目产生的废水能得到妥善处置，对环境影响较小。

### 6.2.3营运期地下水环境影响分析

本项目生产不开采利用地下水，项目建设和运营过程不会引起地下水流场或地下水水位变化。因此，地下水环境影响预测与评估重点关注事故情况下地下水环境影响分析。

1、评估范围

本项目地下水环境影响评估范围为预测范围。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为I类项目，项目所在地为地下水不敏感地区，故本项目地下水评估等级为二级。采用查表法，地下水评估范围为本项目废水发生泄漏可能对地下水水质产生影响的同一地下水文地质单元，结合地形和水系，确定本项目周边径流汇水区域约8km2的范围。

2、污染途径分析

最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的，随着地下水的运动，更进一步形成地下水污染的扩散。

本项目的水污染物进入地下水的主要途径为高炉煤气洗涤水沉淀循环使用系统，管道泄漏或沉淀池下渗污染地下水。这种污染途径发生的可能性极小，但是一旦发生，泄露量较大，且造成的污染和影响比较大。

3、预测因子

本项目高炉煤气洗涤水中主要污染因子为Zn，其中Zn离子浓度约为2.9mg/L，超出GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准（2mg/L）。因此，本次评估选择Zn+作为评估因子。

4、污染源分析

①污染物排放量

根据工程分析和污染源特征，本项目高炉煤气洗涤用水为4800m3/d，正常情况煤气洗涤水经厂区沉淀池沉淀后返回湿式除尘系统循环使用，不对外排放；煤气洗涤水沉淀池由10个水池串联，每个水池为640m3/个。

项目煤气洗涤水沉淀池采用素粘土夯实1m，采用高标号混凝土浇筑，钢筋砼成形防渗漏，并建设事故收集系统。正常情况，煤气洗涤水经厂区沉淀池沉淀后返回湿式除尘系统循环使用，煤气洗涤水不会洒落至生产车间地面，不存在下渗得现象。在非正常工况时，煤气洗涤水管道渗漏通过收集沟进入事故收集池，不会下渗进入地下水；煤气洗涤水沉淀池防渗层破损，导致煤气洗涤水下渗进入地下水，通过及时将煤气洗涤水沉淀池中煤气洗涤水转入事故池，下渗量小，对环境影响较小。在最不利情况下，煤气洗涤水沉淀池发生塌陷导致防渗层破损严重，防渗层完全失去防渗能力，由于项目煤气洗涤水沉淀池几乎不可能出现同时故障，且考虑其1个煤气洗涤水沉淀池全部渗露，则煤气洗涤水泄露量为640t/d。本环评地下水事故预测以一个煤气洗涤水沉淀池泄露量进行预测。根据工程设计，废水池底部面积为8m×8m，在水池底出现破损进行污染物往下渗漏时，渗滤液以面源向下渗透。

建议池子底部设置泄漏检测层，以监控废水的泄漏情况，同时在场区设置监测井，可以通过日常监测了解场区水位和水质的变化情况。一旦出现事故泄漏，能及时采取措控制和修复，避免污染范围进一步扩大。因此事故泄漏的持续时间设为30 天，以模拟事故发生后造成的最大影响。

表6.2-10 本项目地下水渗漏主要污染物产生情况

| 污染物 | Zn |
| --- | --- |
| 产生量（kg/d） | 640000 |
| 产生浓度（mg/L） | 2.9 |

5、预测模式及参数

①地下水预测模型

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用解析法，适用连续注入示踪剂——平面连续点源模型。

②模拟参数设定

模型采用的主要参数如下：

表6.2-10 模型相关参数取值

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| M | m | 2.6 |
| t | d | 30 |
| mt | kg/d | Zn：640000 |
| u | m/d | 0.01 |
| n | 无量纲 | 0.627 |
| DL | m2/d | 0.5 |
| DT | m2/d | 0.01 |
| 背景浓度 |  | 0.13mg/L |
| 污染物浓度 |  | 2.9mg/L |

6、预测结果及评估

预测结果见表6.2-10。

表6.2-10 地下水预测结果一览表

| 距地表距离（m） 时间(d) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 10 | 0.461411 | 0.1347905 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 20 | 0.8970397 | 0.2075358 | 0.1300262 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 30 | 1.181362 | 0.3376062 | 0.1308812 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 40 | 1.378701 | 0.4780503 | 0.1352875 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 50 | 1.524862 | 0.6107755 | 0.1457935 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 60 | 1.638424 | 0.7310805 | 0.163154 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 70 | 1.729834 | 0.838771 | 0.1867736 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 80 | 1.805417 | 0.9350092 | 0.2154906 | 0.1300001 | 0.13 | 0.13 |
| 90 | 1.869243 | 1.021241 | 0.2480601 | 0.1300006 | 0.13 | 0.13 |
| 100 | 1.924059 | 1.098844 | 0.2833665 | 0.1300026 | 0.13 | 0.13 |
| 110 | 1.971794 | 1.169023 | 0.3204888 | 0.1300085 | 0.13 | 0.13 |
| 120 | 2.013844 | 1.232805 | 0.3586988 | 0.1300228 | 0.13 | 0.13 |
| 130 | 2.05125 | 1.291048 | 0.3974364 | 0.1300526 | 0.13 | 0.13 |
| 140 | 2.084805 | 1.344472 | 0.4362786 | 0.1301081 | 0.13 | 0.13 |
| 150 | 2.115125 | 1.393682 | 0.4749104 | 0.1302022 | 0.13 | 0.13 |
| 160 | 2.142695 | 1.439184 | 0.5131012 | 0.1303503 | 0.13 | 0.13 |
| 170 | 2.167907 | 1.481408 | 0.5506847 | 0.1305697 | 0.13 | 0.13 |
| 180 | 2.191075 | 1.52072 | 0.587544 | 0.1308789 | 0.13 | 0.13 |
| 190 | 2.212461 | 1.557431 | 0.6235995 | 0.1312969 | 0.13 | 0.13 |
| 200 | 2.232282 | 1.59181 | 0.6587999 | 0.1318426 | 0.13 | 0.13 |
| 210 | 2.250717 | 1.62409 | 0.6931152 | 0.1325341 | 0.13 | 0.13 |
| 220 | 2.267922 | 1.65447 | 0.7265314 | 0.1333883 | 0.13 | 0.13 |
| 230 | 2.284025 | 1.683128 | 0.7590464 | 0.1344207 | 0.13 | 0.13 |
| 240 | 2.299139 | 1.710218 | 0.7906669 | 0.1356451 | 0.13 | 0.13 |
| 250 | 2.313361 | 1.735875 | 0.8214062 | 0.1370733 | 0.13 | 0.13 |
| 260 | 2.326774 | 1.760219 | 0.8512821 | 0.1387152 | 0.13 | 0.13 |
| 270 | 2.339452 | 1.783357 | 0.8803157 | 0.140579 | 0.13 | 0.13 |
| 280 | 2.35146 | 1.805384 | 0.9085303 | 0.1426707 | 0.13 | 0.13 |
| 290 | 2.362853 | 1.826385 | 0.9359505 | 0.1449949 | 0.13 | 0.13 |
| 300 | 2.373682 | 1.846436 | 0.962602 | 0.1475544 | 0.1300001 | 0.13 |
| 310 | 2.383993 | 1.865605 | 0.9885103 | 0.1503504 | 0.1300001 | 0.13 |
| 320 | 2.393824 | 1.883955 | 1.013701 | 0.1533829 | 0.1300002 | 0.13 |
| 330 | 2.403211 | 1.901542 | 1.038201 | 0.1566506 | 0.1300003 | 0.13 |
| 340 | 2.412187 | 1.918415 | 1.062034 | 0.1601512 | 0.1300004 | 0.13 |
| 350 | 2.420781 | 1.934622 | 1.085224 | 0.1638814 | 0.1300007 | 0.13 |
| 360 | 2.429018 | 1.950205 | 1.107796 | 0.1678371 | 0.130001 | 0.13 |

根据表6.2-10可知，煤气洗涤水沉淀池发生事故泄漏后，污染物浓度在10 天后在地层才出现增值。在随后时间直到365天，距地表5m深度地下水浓度将持续增加。对比Ⅲ类地下水质量标准，在第30天时地下水浓度Zn将出现超标，之后浓度持续升高。事故影响范围为周边煤气洗涤水沉淀池200m。

事故发生10 天后，事故得到及时处理，各污染物在地层的浓度尚未测出，事故泄露对当地地下水污染影响较小；但如果事故发生后30天内仍未得到及时处理，事故排放将导致地下水出现将严重的污染。

7、地下水预防预防措施

厂区按非污染区、一般防渗区和重点防渗区划分，分别采取不同等级的防渗措施，本项目一般防渗区包括原料棚、成品堆场等，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）设计，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；重点污染防渗区主要为煤气洗涤水沉淀池等，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）设计，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。同时应加强地下水的监测，预防地下水污染，及时发现地下水污染情况和地下水位变化，避免造成地下水降落漏斗。

8、小结

在正常情况下，煤气洗涤水经厂区沉淀池沉淀后返回湿式除尘系统循环使用，不对外排放，更不会直接进入地下水，因此，本项目正常情况下不会对地下水产生明显的不利影响。只有在煤气洗涤水循环系统管道破裂、管道渗漏、煤气洗涤水沉淀池防渗层破损等情况时，煤气洗涤水才可能会渗漏污染地下水。

本次通过预测在最不利的事故情况下，煤气洗涤水沉淀池发生塌陷导致防渗层破损，防渗层完全失去防渗能力，废水以面源形式全部泄漏时对地下水的污染情况，可知事故10 天后污染物方可测出，之后浓度将迅速上升，如事故发生10 天后，事故得到及时处理，各污染物对地下水影响较小；预测结果只能反映污染物在地下水中的迁移变化趋势，污染物的浓度值和渗滤液的残留量非常小，对地下水环境影处于可控范围内。

上述预测是在假设污染物和土体没有化学与生物作用，忽略土壤对污染物的吸附作用的条件下获得的一种可能浓度分布。在真正的自然环境中，由于物理、化学和生物作用，污染物的分布范围、浓度会减小。因此认为在煤气洗涤水沉淀池衬底不发生破损，项目场地不发生地质灾害情况下，本项目对地下水的污染和影响可控制在可接受的范围和程度之内。建设单位在日常运营中，应加强煤气洗涤水循环使用系统管网的修护保养，通过地下水监测井和泄漏检测层密切监控地下水水质和水位的变动，以及时发现事故情况并采取有效措施控制和修复。

因此，落实好污染防治措施，本项目的投产运营不会对区域地下水造成明显。

### 6.2.4营运期声环境影响分析

本工程的主要噪声源有：

⑴、机械性噪声：由各类动力泵和鼓风机、引风机、破碎机等机械设备运转、磨擦、撞击振动所产生，这类噪声以中、低频为主。

⑵、交通噪声：即厂内运货车辆、人流活动噪声属流动源。

据同类厂调查，本项目主要的噪声设备有高炉、风机、水泵、破碎机等，噪声源强见表6.2-11。

表6.2-11  本项目主要噪声源及噪声控制措施

| 序号 | 噪声源 | 控制前声级dB（A） | 控制措施 | 控制后声级dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉 | 70-80 | 建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 2 | 风机 | 90-94 | 设减震机座、设消声筒、建筑隔声 | 80 | 连续 |
| 3 | 水泵 | 80-85 | 设减震机座、建筑隔声 | 75 | 连续 |
| 4 | 卷扬机 | 75-80 | 轨道润滑减阻，精密安装 | 70 | 间歇 |
| 5 | 破碎机 | 90-95 | 设减震机座、精密安装 | 80 | 间歇 |
| 6 | 车辆运输 | 80-85 | 道路硬化平整、植树隔声 | 70 | 间歇 |

影响预测：

营运期噪声源为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下：

L（r）=L（r0）-20Lg[r/r0]

式中LA（r）——离声湖距离为r时预测点的A声级值

LA（r0）——声源A声级值

r——预测点距声源的距离

r0——声源声级测距

经计算，生产车间对建设单位厂界各点的预测结果见表6.2-12，生产车间对周边环境的预测结果见表6.2-13。

表6.2-12        噪声预测结果表    dB（A）

| 预测点 | 贡献值 |
| --- | --- |
| 1#厂界东 | 46.1 |
| 2#厂界南 | 38.2 |
| 3#厂界西 | 49.6 |
| 4#厂界北 | 47.8 |

表6.2-13    项目噪声预测结果  （单位：dB [A]）

| 预测点 | 本底值〔dB(A)〕 |  | 贡献值〔dB(A)〕 | 预测值〔dB(A)〕 |  | GB3096-2008 4a类标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | / | 昼 | 夜 |  |  |
| 5#北门口村居民点（南20m） | 67.5 | 42.7 | 37.3 | 67.5 | 43.8 | 70 | 55 |
| 6#北门口村居民点（南40m） | 67.0 | 44.6 | 35.9 | 67 | 45.15 | 70 | 55 |

注：背景值取现状监测最大值

由预测结果可知，本项目噪声源经安装防震垫、将设备置于厂房内等措施处理后1#、2#、3#、4#点厂界东南西北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准（昼：60dB(A)，夜：50 dB(A)）；5#、6#北门口村居民点满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的4a类标准（昼：70dB(A)，夜：55dB(A)）。因此，本项目生产期间，对声环境影响较小。

### 6.2.5固体废物污染影响分析

本工程固体废物主要有高炉烟气除尘灰、除尘渣、原料破碎和筛分过程中的粉尘、烧结及配料过程中的粉尘以及生活垃圾。

根据类比浸出毒性鉴别结果，高炉煤气除尘灰、除尘渣均属于一般工业固废（Ⅱ类）。除尘灰和除尘渣含锌品位较高，是良好的锌冶炼原料，具有较好的销售市场。公司产生的除尘灰、除尘渣全部得到综合利用。

在除尘灰、除尘渣周转过程中需要临时堆存，临时堆存过程中可能对外环境造成不利影响。主要不利影响为以下两方面：①水体污染：在雨水冲刷、浸泡作用下，除尘灰、除尘渣中的有害物质被浸出，从而进入地表或地下水体，对水质造成污染；②扬尘：在干燥天气条件下，灰、渣表面风干，在风力作用下造成扬尘污染。

为避免除尘灰、渣临时堆存的不利影响，应采取以下措施：

⑴、重力除尘器除尘灰应由密闭储灰槽收集、存贮；装满的储灰槽直接外售给综合利用厂家综合利用，综合利用厂家清空后再运回利用，可有效避免除尘灰的二次扬尘污染。

⑵、除尘渣（煤气洗涤水沉淀渣）临时堆存场应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行防渗、设置挡渣墙、防雨顶棚，并在渣场周边设置雨水截流沟等。

原料破碎和筛分过程中的粉尘和烧结及配料过程中的粉尘经制粒后回用于高炉。

生活垃圾在厂区内定点收集后，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场。

本工程产出的固体废物可外售实现综合利用或得到妥善处置，在采取切实可行的防治措施前提下，其厂内堆存、转运不会对外环境造成明显不利影响。

# 风险分析

## 风险识别与评估等级

本项目原辅材料主要有锰矿石、焦炭，均不属于有毒、易燃及爆炸性物质；生产过程中富锰渣高炉会产出含CO的高炉煤气，均可得到综合利用。高炉煤气产出后即进入热风炉和烧结，不贮存，其使用和贮存量都没有达到2t和5t的临界量，因此本项目不存在重大危险源。

根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中评估工作级别划分标准，本项目风险评估定为二级，评估范围为以生产装置区为中心半径3km的范围。

## 风险源项分析

本项目风险源项见表7.2-1。

表7.2-1 风险源项分析

| 序号 | 风险源项 | 风险内容 | 发生风险的原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉煤气 | 高炉煤气未经处理 直接外排 | 停电或设备故障 | 大气环境、周围居民 |
| 2 | 烧结烟气（包括烧结系统备料、出料工序收集的废气） | 烧结烟气未经处理直接外排 | 停电或设备故障 | 大气环境、周围居民 |
| 3 | 高炉煤气洗涤水 | 洗涤水外排 | 沉淀循环系统故障 | 水环境、生态环境 |

一、高炉煤气未经处理直接排放

高炉在运行过程中的还原气氛条件下产生的煤气必须连续排出炉外，经处理后利用。当因停电或处理系统故障而不能引至处理系统进行处理时，高炉煤气就会从炉顶的安全保护装置直接排入大气。高炉煤气中含有28～33%的CO，而CO是一种毒性较强的气体，人体吸入后即会危及生命。

对于高炉煤气直接排放的风险，可以采取以下对策：

A、高炉炉顶安全保护装置与自动点火装置联动，一旦出现故障，煤气从安全保护装置排出，则启动自动点火装置将煤气燃烧，防止煤气外排；同时加装手动点火装置，在自动点火装置和炉顶安全保护装置联动失效时，采用手动点火，也可减少煤气外排量，减轻CO对大气环境的污染。

B、备用一台高炉引风机，发生事故时，可及时启动备用风机。

C、采用双回路电源，并安装自动启动装置，当一回路停电时，可以自动切换至第二回路供电。

D、加强电路和设备的维护管理，减少事故发生率。

采取以上措施后，可减少高炉煤气未经处理直接外排污染环境的风险概率。

工程设置自动点火装置及煤气报警装置与人工点火设施配合后，直接放空造成的风险发生频率低，时间短（一般应急反应时间为10min）。因此，本评估主要对煤气放空直排10min时，对大气环境影响进行分析评估。

①、风险源强分析

高炉煤气产生量23917m3/h，CO的含量按28%计，即8370kg/h。

②、风险预测模式

CO风险排放预测模式采用烟团扩散进行计算在不同时刻污染物的超标浓度和超标范围。预测计算模式如下：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o—下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg/m3）；

xo,yo,zo—烟团中心坐标；

Q—事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz—为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

各指数、系数的定值见导则附录B。评估标准：按《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准取值，CO为10mg/m3。

③、预测结果与评估

煤气直排风险预测在主导风平均风速、D类稳定度下，CO排放对环境的影响，预测结果见表7.2-2。

表7.2-2  煤气风险排污预测结果表

| 状态 | 污染物 | 预测时刻 | 最大浓度 |  |  | 超标范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度值（mg/m3） | 落地距离（m） | 超标倍数 |  |
| 煤气直排 10min | CO | 10 | 76.63 | 633 | 6.6 | 260～1260 |
|  |  | 20 | 25.85 | 1217 | 1.5 | 930～2100 |
|  |  | 30 | 8.23 | 2377 | - | - |

由表7.2-2可知，煤气风险直排时，CO排放对地面CO浓度贡献值在预测时刻10min时出现超标，超标6.6倍，超标范围260～1260m，预测时刻20min时超标1.5倍，超标范围930~2100；预测时刻30min以后未出现超标。

急性一氧化碳中毒是我国发病和死亡人数最多的急性职业中毒。CO也是许多国家引起意外生活性中毒中致死人数最多的毒物。急性CO中毒的发生与接触CO的浓度及时间有关。有资料证明，吸入空气中CO浓度为240mg/m3共3h，Hb中COHb（碳氧血红蛋白）可超过10%；CO浓度达292.5mg/m3时，可使人产生严重的头痛、眩晕等症状，COHb可增高至25%；CO浓度达到 1170mg/m3时，吸入超过60min可使人发生昏迷，COHb约高至60%。CO浓度达到11700mg/m3时，数分钟内可使人致死，COHb可增高至90%。通过预测可知煤气风险直排时产生的最大浓度为76.63mg/m3，且在30min后达标，依据以上分析，该风险情况下不会发生急性一氧化碳中毒致死，但造成空气环境CO超标，对环境影响较大，因此，建设单位应加强管理，防止煤气风险直排出现。

鉴于CO为剧毒气体，与氧气燃烧易发生爆炸，因此，评估建议永州万事达锰业有限公司请有资质单位对2×50m3高炉富锰渣生产线进行安全预评价，并按安全评价结论建立安全生产规章制度和应急方案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。

- 烧结废气风险排放风析

本项目建成后，当烧结废气除尘系统出现故障时，除尘效率降低，导致气型污染物烟尘超标排放，将对下风向的部分区域空气环境造成污染。

由表6.2-5可知，非正常排放情况下，烧结废气烟尘最大一次落地浓度为0.3602mg/m3，占标率为40.02%，对应的距离为314m，将对空气环境造成严重的烟尘污染，因此建设单位要采取相应措施避免污染物非正常排放情况发生。

三、高炉煤气洗涤水风险分析

根据类比监测结果显示（见表4.2-3），高炉煤气洗涤水中有多种重金属和其他有害元素，经沉淀处理后仍有Zn超标，不能外排。若沉淀循环系统出现故障，煤气洗涤水不能得到充分沉淀而直接外排，将对石期河水质影响较大。

针对高炉煤气洗涤水风险，本评估建议加强对煤气洗涤水循环沉淀系统的管理，定期检修、维护，确保其正常、可靠的运行；沉淀池采用串联沉淀方式，逐级沉淀，根据除尘水小时使用量，沉淀时间应不小于4小时，沉淀池应及时清理除尘渣。

## 风险管理

### 7.3.1风险防范措施

A、厂区平面布置应有防范事故的通道，一旦发生事故，救援车辆、人员能及时、顺利的到达事故现场进行救援、疏散工作。

B、煤气管道及各种输液管道、贮槽的连接部、阀门在施工过程中要把好质量关，实行严格的验收标准，发现问题应及时解决。

C、加强污染源监视，烟气处理系统设置检查口并由专人负责检查，以便发生事故时及时处理。

D、加强对易损易耗件的备品备用，如风机、泵等设备均设备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。

E、建立废气处理系统除尘效率下降情况时和废水风险排放时的应急预案和应急演练，一旦出现事故，立即采取联动措施，以减轻环境污染。

F、煤气洗涤系统安装自动报警装置，一旦出现故障及时报警，并紧急切断高炉上料系统，高炉停止进料。

G、建设煤气洗涤水风险排放事故池（与初期雨水池合并建设），防止未经沉淀的煤气洗涤水外排。

H、要有火灾报警和灭火设备。

一般情况下，发生上述事故或非正常排污的几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，厂方应加强风险管理，提高风险防范意识，定期进行检测，发现问题及时解决。

### 7.3.2应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动、系统恢复和善后处理措施，可以拯救生命、保护财产、保护环境。具体应急预案由业主另行编制。

表7.8-1  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

## 7.4建设项目风险评估结论和建议

（1）本项目环境风险源经已采取的或补充的防范措施后，能满足环保要求。

（2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）等级划分基本原则和重大危险源辨识，确定本次风险评价等级为二级，评价范围为以生产装置区为中心半径3km的范围。

（4）本次评价制定了一系列的风险防范措施，并要求建设方制定切实可行的应急预案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。

# 环保措施可行性分析

## 同类工程调查

为了对高炉生产运行情况、排污量及污染防治措施情况有更清晰的了解，湖南省环境科学研究院对广东省连州市兴达锰业矿冶有限公司的1台50m3高炉富锰渣生产线进行了现场考察、资料收集和分析，详细察看了原料配置、上料系统、冶炼过程、出铁过程以及煤气洗涤、净化、综合利用等。重点询问了高炉设备装备水平、煤气除尘措施及主要参数，有组织排放烟尘及无组织排放粉尘运行过程中出现的问题及解决方案，同时对煤气洗涤水、除尘渣进行了采样分析。分析结果应用于有关章节。类比对象的基本情况汇总于表8.1-1。

表8.1-1  类比对象（连州市兴达锰业矿冶有限公司）的基本情况汇总表

| 类别 | 连州市兴达锰业矿冶有限公司 |
| --- | --- |
| 产品及产量 | 富锰渣、生铁、粗铅 |
| 规模 | 50m3高炉一台，配套3个热风炉，产量：单炉产量约170t/d，年工作日300天，每天24小时。富锰渣与生铁比约0.6~0.7。 |
| 主要原料及来源 | 锰矿（来源于湖南永州珠山）、铁矿石、焦碳。粉矿（≤10mm）占总矿石量的30%。 |
| 原料比例参数 | 矿石与焦碳的比例约3：1，视原料中铁的含量，必要时需要添加部分铁矿石。 |
| 上料系统 | 皮带上料，自动控制炉料 |
| 造粒 | 采用土法烧结，吨煤配5吨矿石，不需要使用石灰。 |
| 高炉烟尘除尘方式 | 重力除尘+文丘里洗涤塔 |
| 烟气量 | 热风炉鼓风量250m3/min，35米高排气筒 |
| 出铁时间 | 平均2小时1次，每次持续约20分钟 |
| 出铁口烟尘治理 | 出铁口未加烟罩，出铁时有少量粉尘无组织放散 |
| 除尘灰渣 | 重力除尘灰渣3~4t/d，返回烧结，煤气洗涤泥3~4t/d。 |
| 高炉冷却水 | 250m3/h，补给2% |
| 煤气洗涤水 | 200m3/h，补给5%。 |
| 洗涤水沉淀池 | 共8个，串联使用，平均每个容积约375m3 |
| 煤气利用情况 | 高炉煤气大部分用于热风炉，多余部分点火放空。高炉顶部配置安全阀，可在紧急情况下煤气放空，减轻高炉压力。 |
| 达标排放情况 | 废气达标 |
| 现场考察时运行情况 | 正常生产，除尘装置稳定时，除尘效果良好，外排排气筒出口看不到明显烟尘，出铁时有少量粉尘溢散。原料配料场地粉尘较大，未配套收尘装置。 |
| 投资情况 | 单台：约1200万元 |

## 大气污染防治措施分析

### 8.2.1高炉煤气治理措施

本工程高炉煤气现采用重力除尘器+旋风+反吹式布袋除尘器，共有2组22个布袋，单台高炉拥有配套独立的高炉煤气处理设备，除尘效率可达到98%以上。

由于高炉煤气烟尘中含锰、锌等金属氧化物，含锰氧化物易感潮湿，如果高炉煤气中含水蒸气过高，布袋容易板结，需要经常进行反吹风，频率过高降低除尘效果。同时，如果烟气温度过高又易烧损布袋，导致含锌等金属氧化物外排至环境中造成环境空气污染。为保证高炉煤气除尘效率及锌的去除，降低事故排放风险，高炉煤气净化系统必须增加湿法除尘，根据同类工程除尘实际运行情况，建议采用文丘里湿式除尘器，设置相应的煤气洗涤水沉淀池，并在循环水池中加入适量石灰, 形成碱性水溶液, 改善脱硫脱硝效果。改造完成后总的除尘方式是：重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器。

采用上述整改措施后，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%，处理后高炉煤气主要用于热风炉作为燃料，其余送往烧结，多余部分点火燃烧高空排放。处理工艺流程如下：

图8-1 高炉荒煤气净化除尘工艺

本工程高炉粗煤气除尘与同类工程一样，采用干、湿法结合的多级除尘工。高炉冶炼时，产生的粗煤气在高炉内上升通过上升管，下降管进入重力除尘器，其除尘原理是煤气经中心导入管后，由于气流突然转向，流速突然降低，煤气中的灰尘颗粒在惯性力和重力作用下沉降到除尘器底部。欲达到除尘的目的，煤气在除尘器内的流速必须小于灰尘的沉降速度，而灰尘的沉降速度与灰尘的粒度有关。重力除尘器直径φ3000mm，直筒部分高4500mm，粗煤气在直筒部分可停留11s左右，可有效除去粗颗粒炉尘，重力除尘器的除尘效率约为50%。本工程重力除尘器构造见图8-2。

图8－2  重力除尘器

1－煤气下降管，2－除尘器；3－清灰口；4－中心导入管；5－塔前管

经重力粗除尘的高炉煤气经旋风除尘器除尘后再经文丘里湿式除尘器洗涤塔湿式除尘，文丘里湿式除尘器洗涤塔湿式除尘包括三个过程：含尘气流由收缩管进入喉管流速急剧增大，洗涤水通过沿喉管周边均匀分布的喷嘴喷入，液滴被高速气流冲击进一步雾化成更细小的水滴，此过程称为雾化过程；在喉管中气液两相得到充分混合，粉尘粒子与水滴碰撞沉降效率更高。进入扩张管后，气流降低，静压逐渐增大，水滴与粉尘颗粒凝聚成较大的含尘水滴，这一过程称为凝聚过程。气体随后进入洗涤塔实现了气液分离，达到除尘目的。这一过程称为除尘过程。文丘里洗涤塔的除尘效率一般在90%～95%左右。

高炉煤气经文丘里湿式除尘器洗涤塔净化后，气体从洗涤塔顶部排出，经干燥器干燥后，再经反吹式布袋除尘器处理，处理后高炉煤气主要用于热风炉作为燃料，其余送往烧结，多余部分点火燃烧高空排放。

烟尘中主要含蒸汽压高的Pb，Zn金属，品位高，可回收有价金属。项目采用文丘里洗涤塔加三级除尘系统：首先高浓度粉尘经重力除尘器和旋风除尘器去除颗粒大、比重高的粗颗粒。剩余的小粒径、比重轻的粉尘经文丘里洗涤塔处理后（温度从150～300℃降到 60-80℃左右，气化的铅被冷却进入到除尘灰中（铅的沸点1740℃），进入空气的铅量很少，可以不考虑，除尘灰中的铅品位高是进一步炼铅的好原料）由布袋除尘去除，经文丘里洗涤塔加三级除尘系统后，总体除尘效率可达99.8%以上,煤气含尘量≤ 40mg/m3。

本工程高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器后，高炉煤气除尘工艺的总除尘效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%。净化后的煤气中烟尘浓度小于40mg/m3，烟气温度降至35～55℃左右。根据同类工程调查，本工程高炉煤气采用重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器的措施是可行的。

由以上分析，经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器净化后的高炉煤气能够达到热风炉燃烧要求（烟尘浓度小于40mg/m3）。

### 8.2.2热风炉烟气

净化后的高炉煤气中有28~33%的CO，有较高的可利用热值，工程利用高炉煤气送热风炉燃烧供高炉热量是合理的。热风炉外排烟气主要污染物为烟尘、SO2及NOx，均来源于高炉。高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%。热风炉消耗高炉煤气约70%，燃烧后尾气经35m烟囱外排，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为36.4mg/m3、227.7 mg/m3，158.9mg/m3均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（高炉及高炉出铁场中烟尘排放浓度的≤150mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）。

### 8.2.3烧结烟气

本工程年耗锰矿石总量约6.9万吨，根据原料产地锰矿石的组成，粉矿（粒度≤10mm）约占40%，为确保高炉的透气性，粉矿不能直接进入高炉，需要烧结成≥10mm的矿块后才能进入高炉。根据需要处理的矿石量（2.76万吨/年），本工程采用25m2的带式烧结机可满足需求，日处理烧结矿160t，年工作172日。烧结所需要的燃料由焦粉和高炉煤气供给。烧结烟气采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘，除尘效率99%，除尘后的烧结烟气由25m烟囱外排。机尾采用重力+反吹式布袋除尘器。烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为54.8mg/m3、126.354mg/m3，56.176mg/m3均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（铁矿烧结矿中烟尘排放浓度的≤150mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）。

该装置烧结机头除尘装置需要改造，原有除尘方式是：重力+7m排气筒。环评认为，该除尘方式不能实现达标排放，需增加除尘设施，采用：重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘+25m排气筒。

从目前同类工程烧结机的除尘方式及效果看，采用重力+U型冷却器+袋式除尘器是既经济又有效的，且容易维护和检修。因此，本工程烧结机采用重力+U型冷却器+袋式除尘器是可行的。

### 8.2.4烘干废气

锰矿石在进入高炉前，湿度大于30%的锰矿石需先经烘干筒烘干，根据建设单位提供的资料，需烘干的锰矿石占20%，即13800t/a，烘干筒烘干能力为250t/d，根据需烘干的锰矿石量，烘干筒需工作55.2d，烘干热源为高炉煤气。根据需处理的粉矿量，烧结装置只需工作172天，其余时间也即有128天的高炉煤气用于热风炉外后有富余，富余的高炉煤气用于烘干筒烘干，烘干过程中仅带走锰矿石中的水气，烘干废气经20m排气筒外排。

净化后的高炉煤气中有28~33%的CO，有较高的可利用热值，工程利用高炉煤气送烘干筒燃烧供热量是合理的。烘干筒外排烟气主要污染物为烟尘、SO2及NOx，均来源于高炉。高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，除尘总效率可达到99.8%以上，脱硫效率80%，脱销效率55%。

### 8.2.5多余高炉煤气点火放散废气

根据需处理的粉矿量，烧结装置只需工作172天，根据需烘干的锰矿石量，烘干筒需工作55.2d，其余时间也即有72.8天的高炉煤气用于热风炉和烘干筒外后有剩余，当烧结机和烘干筒均停止工作时，剩余煤气经20m高放散阀点火放散阀点火排空。放散阀口安装自动点火装置，确保煤气经燃烧后排空，措施是可行的。

### 8.2.5无组织粉尘的处理措施

#### 8.2.5.1出铁口粉尘

高炉采用间断式排渣，排渣时产生粉尘，高炉2小时出渣一次，每次出渣约20分钟，属间断排放，根据同行业类别分析，每次出铁时出铁口粉尘产生量为2.36kg/次（20分钟）。出铁口粉尘年产生量约为8.496t/a。出铁口粉尘难以收集，属于无组织排放量。本工程设计中对出铁口未采取集尘、收尘措施，出铁口无组织烟尘排放对工作环境及周边环境产生一定程度的污染。

根据同类工程调查，出铁口粉尘量不大，持续时间短，如果采用集气罩方式收集粉尘，不仅实际上难以操作，而且效果不大，对操作影响较大。但为减少高炉出铁口无组织粉尘的影响，评估要求在高炉车间周边设置150m大气防护保护距离，采取这种方式后，可以有效减少出铁口粉尘对周边环境的影响。对出铁时产生的粉尘，应在每次出渣完成后，及时清扫落在出铁口附件的粉尘，减少粉尘在有风情况下的起尘量，改善车间工作环境。

#### 8.2.5.2烧结粉尘（破碎、筛分、配料）

本项目配备烧结系统。在烧结系统的筛分、破碎、配料等过程中有粉尘产生。为减少粉尘的无组织排放，同时回收原料粉尘，工程在各起尘点设集尘装置，对粉尘进行收集，收集后的废气统一送布袋除尘室进行除尘处理，收集的粉尘回用制粒，布袋收尘室除尘效率可达到99%。粉尘产生量约155.5 kg/h（641.976t/a），排放量约1.555kg/h（6.420t/a），处理后粉尘废气由25m烟囱排放。将此部分无组织源变为有组织排放源，减少对生产车间及周边环境的影响。

#### 8.2.5.3原料堆场气型污染源

原料和燃料堆场也是工程无组织气型污染源，其产生量主要受场地及气象条件特别是风速、风向的影响较大。锰矿石等原料堆场通过采用防雨、挡风墙等措施后，可有效抑制粉尘污染；原料焦粉为室内贮存库，基本不会产生扬尘；渣场扬尘的控制措施主要有洒水抑尘，可有效抑制粉尘污染。

#### 8.2.5.4原料破碎、筛分产生的粉尘

按高炉冶炼富锰渣要求，将锰矿石（含烧结矿）和焦炭需经过破碎和筛分处理，整成合格粒度，类比同行业分析，破碎和筛分产生的粉尘按破碎量的0.1‰计算，破碎和筛分产生的粉尘产生量为8.9t/a，经集气罩收集后采用旋风除尘器处理后经5m排气筒外排（视为无组织排放），旋风除尘器除尘效率为90%，破碎和筛分产生的粉尘排放量为0.89t/a，收集的粉尘回用于烧结装置中制粒，此措施可行。

## 水污染防治措施分析

### 8.2.1高炉煤气洗涤水处理措施

本工程高炉煤气洗涤用水为4800m3/d，煤气洗涤水经厂区沉淀池沉淀后返回湿式除尘系统循环使用。煤气洗涤水主要污染物有COD、Pb、Zn、SS，还有微量的As、CN-、挥发酚等。类比同类工程除尘系统的除尘水监测数据，煤气洗涤水采样逐级沉淀处理系统处理效果明显，经处理后、Pb、Zn均下降了85%以上。本工程参照同等规模50m3高炉煤气洗涤水沉淀池，增加一倍处理，煤气洗涤水沉淀池不小于6000m3，利用已建水池改建，本工程已建水池14个，每个水池640m3，扣除4个冷却水池，还剩10个空闲水池，可改建10个水池，共计6400m3。另外，高炉煤气湿式除尘用水水质要求不高，处理后水质能达到湿式除尘用水要求，因此，本工程煤气洗涤水循环使用是可行的。根据类比监测数据，煤气洗涤水沉淀池出口水中Zn没有达到GB9078-1996《污水综合排放标准》的一级标准要求，不能外排，本评估要求企业加强管理，防止煤气洗涤水风险外排。

### 8.2.2设备冷却水处理措施

设备冷却水的主要污染为热污染，无其他杂质产生，在经循环冷却水池冷却降温后循环使用，措施可行。本工程已建4个冷却水池，每个水池640m3。

### 8.2.3生活污水处理措施

本工程员工90人，其中30人在厂区食宿，其余员工均为当地老百姓，只在厂内吃饭、不住宿，年生产天数300天。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准后经厂区南面的农灌渠排入石期河，对环境影响较小。

### 8.2.4初期雨水

工程由于存在无组织排放粉尘，这种粉尘大部分会飘落在生产区。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，从而含有大量悬浮物、锰、铁、砷等污染物质，若不进行收集处理，将对附近水环境和农田造成影响。本工程在雨排系统排出厂外之前设置拦水阀门，设置容积约1280m3的初期雨水收集池收集处理初期雨水，初期雨水经沉淀后用作煤气洗涤沉淀水，不外排。

### 8.2.5进一步防治水污染措施

①高炉煤气洗涤水沉淀系统应设置废水事故池(与初期雨水收集池合并建设)确保沉淀效果。并可作为事故应急池，在生产停顿、水循环停止时，确保煤气洗涤水不外排，初期雨水得到沉淀处理。

②煤气洗涤水处理场必须进行防渗处理，避免煤气洗涤水污染地下水；煤气洗涤水处理场周边应设置雨水截水沟，处理池池顶设置防雨顶棚，可有效防止雨水进入。

③为避免富锰渣堆放场和除尘渣临时堆存受雨水淋溶造成地表水或地下水污染，富锰渣和除尘渣禁止露天堆存，富锰渣和除尘渣堆放场应设置防雨顶棚等设施。

## 噪声污染防治措施分析

工程主要噪声源有破碎机、风机、水泵、卷扬机等机械类噪声，噪声值在85~90dB（A）之间，除此之外，还有原辅材料、产品运输的汽车运输噪声。主要降噪措施为减震、隔声。

本工程在设备选型时选用低噪声的设备，安装过程中，对高噪声设备安装隔振基座、风机出口设置消声器，设置专用风机房，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外环境的影响。采用以上噪声防治措施一定程度上可减轻噪声对环境的影响。

根据工程平面布置，本评估建议补充以下噪声污染防治措施：

⑴、各风机吸气管、出气管和风机机体包裹消声材料；

⑵、对于强噪声设备，如鼓风机等采取隔声间治理，高炉和热风炉风机、循环水泵也可采用隔声措施治理。

⑶、定期对噪声设备进行维护检修，保持设备平稳正常运转，避免由于设备非正常运转造成设备噪声增大。

以上处理措施在各行业噪声防治中应用广泛，处理效果良好，对于本工程是可行的。

## 固体废物污染防治措施分析

工程固体废物主要是高炉烟气除尘灰、除尘渣、原料破碎和筛分过程中的粉尘、烧结及配料过程中的粉尘以及生活垃圾。

根据同类工程高炉烟气收尘灰及煤气洗涤水沉淀渣成分分析，煤气洗涤水沉淀渣和重力收尘中Zn、Pb含量较高，具有回收价值。工程拟对除尘水沉淀渣采用厂内堆存，自然风干后袋装外售于锌冶炼厂综合回收有价金属。本评估建议除尘灰由密闭储灰槽收集、存贮；装满的储灰槽直接外运综合回收厂家综合利用，综合利用厂家清空后再运回利用，可有效避免除尘灰的二次扬尘污染。

通过类比同类工程高炉富锰渣除尘灰、除尘渣的浸出毒性结果，工程产出的除尘灰和除尘渣均属于一般工业固体废物（Ⅱ），其收集、堆存、处置均应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行。

工程除尘渣临时渣场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求，采取以下措施：

①、渣场应设置防风、防雨设施，设置挡渣墙、防雨顶棚等。

②、渣场必须建设径流疏导系统、雨水截流沟。

③、加强在厂内外转运过程中的管理，避免撒落造成二次污染。

原料破碎和筛分过程中的粉尘和烧结及配料过程中的粉尘经制粒后回用于高炉。

生活垃圾在厂区内定点收集后，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场。

综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理的处置和综合利用， 处置措施可行。

## 环保措施建议

为进一步减轻项目建设对周围环境的影响，本报告书建议建设方应进一步采取以下措施：

①加强环境管理，确保各项环保设施的正常运行，采取措施(提高供电负荷等级、控制烟气温度等)降低除尘系统失效的风险；

②对厂区空地进行绿化，改善企业内部环境；另外在厂界周围设置绿化带，以高大乔木为主，可降低噪声及粉尘对周围环境的影响；

③采取措施控制其它无组织排放源的粉尘影响；

④锰矿石采购时，审查供方采矿资质，严禁采购非法锰矿石，尽量控制粒度不符合要求，无法达到冶炼要求的锰矿石入厂；

⑤热风炉鼓风机是本项目的主要噪声源，建议在鼓风机房外再建一圈封闭式的隔声墙。

⑥厂界东面厂界距噪声源距离短，可种植高大乔木隔声降噪。

⑦采用密闭车厢运输除尘灰，以防扬尘污染环境。

⑧按照报告书要求切实落实原料堆棚、产品堆棚的防扬尘、防淋失措施。

## 环保投资估算

根据以上应采取的环境保护措施，估算出工程应完成的环境保护投资见下表。

表 8.7-1   环境保护投资一览表

| 污 染 因 素 |  | 治 理 措 施 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 设备冷却水 | 经冷却水池冷却后循环使用 | 2.5 | 已建 |
|  | 煤气洗涤水 | 沉淀后循环使用（已建水池改建成煤气洗涤水沉淀水，10×640m3） | 6 | 改建 |
|  | 初期雨水 | 沉淀后用作煤气洗涤补充水 | 1.5 | 已建 |
|  | 生活污水 | 隔油池 | 1 | 已建 |
|  |  | 地埋式一体化污水处理设施 | 4 | 新增 |
| 废气 | 高炉冶炼烟气 | 重力+旋风+文丘里湿法除尘洗涤塔+干燥器+布袋除尘器（新增文丘里湿法除尘洗涤塔和干燥器） | 50 | 改建 |
|  | 热风炉烟气 | 烟气通过高35m烟囱排空。 | 1 | 已建 |
|  | 烧结烟气 | 机头：重力+U型冷却管+布袋除尘器+25m烟囱；机尾：重力+布袋除尘器（已建重力除尘器，其余措施新增） | 30 | 改建 |
|  | 原料破碎、配料工序 | 采用收尘装置+旋风除尘器收尘 | 8 | 已建 |
| 废渣 | 除尘渣、除尘灰 | 临时储存场地地面硬化，防雨 | 3 | 已建 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施 | 3 | 部分新增 |
| 合计 |  |  | 110 |  |

本项目环保投资估算为110万元，占总投资2518万元的4.37%。

# 产业政策符合性及环境政策可行性分析

## 产业政策相符性分析

根据《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），无富锰渣行业的相关条文。从高炉法生产富锰渣工艺本身分析，富锰渣法是一种火法选矿方法，即将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石在高炉内或电炉内进行选择性还原，在保证铁磷等元素充分还原的前提下，抑制锰的还原，从而得到高锰低铁，Mn/P比值大的富锰渣。富锰渣火法富集是将铁与锰及其它有用元素实现有效分离，本质上是一种选别工艺，或者说富锰渣法是火法富集选矿。富锰渣不是铁合金产品，其属性是矿石和原料性产品，或称之为火法富集的人造富锰矿，或原料性的中间产品。我国富锰渣生产的主要装备是高炉和电炉，绝大多数富锰渣企业多采用高炉生产富锰渣。虽说都称之为高炉，但富锰渣高炉既不是炼铁高炉，也不是高碳锰铁高炉。在贯彻执行国家钢铁产业发展政策和铁合金行业宏观调控政策时，是不能把富锰渣高炉混同或等同于炼钢高炉和锰铁高炉。富锰渣高炉冶炼目的主要是分离铁锰矿石中的锰、铁及其它有用元素，产出富锰渣，附产生铁和含银精粗铅，实现资源节约和综合利用，提高资源利用效率。因此，湖南省经济委员会出台了《湖南省经济委员会关于我省富锰渣高炉准入条件的复函》湘经产业函[2008]218号文件（见附件），明确指出我省新建富锰渣高炉容积可暂按50立方米及以上来控制。

目前永州市生产富锰渣采用的高炉多为20m3以下。随着锰资源有序开发的力度增大，越来越多的低度锰矿需要处理，为更好的综合有序利用永州市锰矿资源，制止矿产资源加工企业低水平重复建设，同时也为了减轻永州市节能减排的压力。根据永州市零陵区“十二五”百亿锰产业工程发展规划，零陵区现有的46台总容量为616立方米的50立方以下小高炉全部关停，通过产能置换的方式新建10台50立方米以上高炉，为电炉的发展提供富锰渣原料供应。永州万事达锰业有限公司二座50m3高炉富锰渣生产线建设项目属于永州市零陵区规划的高炉之内。

根据文件精神，本工程建设的2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目，符合国家产业政策要求。

锰矿石烧结，其生产应用目的不同于炼钢用铁矿石烧结，其核心是火法选矿的一种方式。《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中，对钢铁行业提出限制180m2以下烧结机要求，铁合金系列烧结机除外。对铁合金，禁止铁合金生产用24m2以下带式锰矿烧结机。富锰渣生产既不属于钢铁行业，又不属于铁合金。富锰渣是铁合金生产的主要原料，高炉是提供原料的手段，因此，富锰渣高炉法生产采用烧结装置，在国家出台的产业政策中没有明确规定，因此，本工程配置25m2带式烧结系统不违反产业政策。

## 与当地行业发展规划的符合性

由于当地丰富的锰资源，富锰渣生产企业众多，目前多为20m3以下的高炉，规模小，能耗物耗高、生产排污量大。永州市人民政府为更好地综合利用区域锰矿资源，制止矿产资源加工企业低水平重复建设，同时也为了减轻永州市节能减排压力，更好的完成节能减排任务，对永州市“十一五”期间的高炉法生产富锰渣进行了统一规划布局，永州市经济和信息化委员会、永州市环境保护局以“永环联请[2011]12号”提出全市共布局14台50m3高炉生产线。限期关闭和淘汰不符合产业政策的小高炉。

根据永州市零陵区“十二五”百亿锰产业工程发展规划，零陵区现有的46台总容量为616立方米的50立方以下小高炉全部关停，通过产能置换的方式新建10台50立方米以上高炉，为电炉的发展提供富锰渣原料供应。永州万事达锰业有限公司二座50m3高炉富锰渣生产线建设项目属于永州市零陵区规划的高炉之内。

本工程永州万事达锰业有限公司新建二座50m3高炉富锰渣生产线建设项目属于永州市和永州市零陵区规划的高炉之内。

# 清洁生产论述

## 清洁生产目的

清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产过程、产品和服务中，通过不断改进管理和推行技术进步提高资源利用率、减少污染物排放，以降低对人类和环境的危害。清洁生产的核心是从源头做、预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益的统一。

⑴、对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；

⑵、对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的安全生命周期的不利影响；

⑶、对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。

实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。

## 清洁生产分析

根据污染预防思想出发，考虑产品的生命周期，本环评从生产工艺与装备要求、资源能源利用、原料及产品、污染物排放指标及废物回收利用等方面分析项目建设的清洁生产水平。

### 10.2.1生产工艺与装备水平

现阶段富锰渣生产主要有高炉法和电炉法两种。其中高炉是国内外应用得较多的方法，冶炼原料为低品位锰矿石和焦炭；电炉法以电能为热源，加入少量的焦炭作还原剂，以萤石作为溶剂冶炼富锰渣。本项目采用高炉法，不用萤石不仅减少了资源用量，更减少了废渣的排放。

富锰渣含锰高，锰铁比大，磷锰比低，是冶炼锰硅合金的优质原料，主要用于以下四个方面：一是作为冶炼锰硅合金的配矿入炉料，目的在于调整入炉料的锰铁比和磷锰比。由于富锰渣一般含二氧化硅较高，因而主要用于生产锰硅合金。二是用作生产电炉金属锰的原料。三是用于生产电炉锰铁和中低碳锰铁的配料，以使入炉料的锰铁比和磷锰比达到冶炼要求。四是用作冶炼高炉锰铁的配料。

高炉法生产富锰渣的工艺与一般生铁高炉相似，是火法富集处理高铁高磷难选贫锰矿的主要方法，也是国内外应用得较多的方法。

富锰渣火法富集是将铁与锰及其它有用元素实现有效分离，本质上是一种选别工艺，或者说富锰渣法是火法富集选矿。富锰渣不是铁合金产品，其属性是矿石和原料性产品，或称之为火法富集的人造富锰矿，或原料性的中间产品。目前富锰渣大量用于锰系铁合金特别是锰硅合金冶炼，富锰渣市场主要是锰系铁合金行业，消费主体是锰硅合金生产企业。

火法选矿的优点：1、选别效果好，能处理各种类型的锰矿。2、产品质量好，含锰高，锰铁质量比高，含磷低，3、锰回收高，达85-90%，比机械选矿高5%。4、产品物理性能好，适合长期贮存及长途运输。不足之处：需要大量的焦炭和电，生产成本略高，冶炼只能除去铁磷和其它有色金属，不能去脉石，由焦炭带入灰份，增加杂质量。

上世纪90年代前，我国锰系铁合金生产几乎全部使用国产锰矿，1984年开始才有少量锰矿进口，但较长时间仍以使用国产锰为主。在90年代的后期，华东及东北地区的大型铁合金厂因电价和铁路运费上涨，造成生产成本提高，以致逐渐减少锰系铁合金的生产，而中南、西南地区逐步形成了锰系铁合金的主要产区。因而，富锰渣市场也主要在广西、湖南、贵州、四川和云南。现今，我国富锰渣生产企业分布在铁锰矿石、氧化锰矿石产地或焦炭资源比较丰富的地区，主要集中在湖南、广西、贵州，以及广东连州、山西灵丘、辽宁朝阳、云南宣威及富宁、福建龙岩、四川乐山及攀枝花、江苏淮安等地。据调查，我国现有专产富锰渣及附产富锰渣的生产企业100户以上，年总生产能力160万吨以上，2006年全国富锰渣产量约100万吨左右。

我国富锰渣生产的主要装备是高炉和电炉，绝大多数富锰渣企业多采用高炉生产富锰渣。虽说都称之为高炉，但富锰渣高炉既不是炼铁高炉，也不是高碳锰铁高炉。因而在贯彻执行国家钢铁产业发展政策和铁合金行业宏观调控政策时，切不可把富锰渣高炉混同或等同于炼钢高炉和锰铁高炉。富锰渣高炉冶炼目的主要是分离铁锰矿石中的锰、铁及其它有用元素，产出富锰渣，附产生铁和含银精粗铅，实现资源节约和综合利用，提高资源利用效率。

由于富锰渣冶炼的工艺技术要求和我国铁锰矿石原料的制约，中国富锰渣高炉的容积都不太大，多在20-30m3左右，高炉容积最大的也仅50m3。并非企业不愿采用大高炉生产富锰渣，而是大高炉冶炼现阶段国内企业难于达到其工艺技术要求，或达到了其经济技术代价太高，经济上不合算，主要原因是富锰渣的冷却、原料的限制和安全生产的要求。因此，现阶段大高炉冶炼富锰渣不是成熟、适合和实用的，不能一味求大，也不是富锰渣高炉容积越大就越好，必须实事求是，实践是检验真理的标准。湖南的湘锰、广西和灵川等曾采用100m3的高炉冶炼富锰渣，生产实践证明是不成功的。

本项目采用50m3高炉冶炼富锰渣，高炉密封性好，进料口呈负压状态，烟尘收尘率高，铁口采用自动化程度高的开、堵铁口机。

通过与国内同行业富锰渣生产比较看出，本项目生产工艺与装备水平达到国内基本水平。

### 10.2.2工程配置烧结装置的必要性和合理性

锰矿石烧结的目的是使不能直接入炉的粉锰矿变为具有一定粒度并符合冶炼要求的块状炉料，以改善高炉炉料的透气性。高炉体积越大，透气性要求越高，50m3及以上的高炉，对入炉炉料粒度要求越高，需在10~50mm之间。粉锰矿不仅仅来源于原料矿，同时块矿破碎时也产生一定数量的粉矿，因此，锰矿石的烧结，是富锰渣高炉的一个必要的工序。随着矿区开采的延续，块矿资源越来越少，粉矿比例将越来越大。为提高锰资源利用率，对粉锰矿采用烧结形式是解决粉锰矿应用要求，提高锰资源利用率的有效途径。因此，烧结装置不仅仅是高炉法生产富锰渣中一个必要工序，也是提高锰资源利用率的有效手段。

锰矿石烧结，其生产应用目的不同于炼钢用铁矿石烧结，其核心是火法选矿的一种方式。《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中，对钢铁行业提出限制180m2以下烧结机要求，铁合金系列烧结机除外。对铁合金，禁止铁合金生产用24m2以下带式锰矿烧结机。富锰渣生产既不属于钢铁行业，又不属于铁合金。富锰渣是铁合金生产的主要原料，高炉是提供原料的手段，因此，富锰渣高炉法生产采用烧结装置，在国家出台的产业政策中没有明确规定，因此，本工程配置烧结系统不违反产业政策。

从能源综合利用及资源综合利用角度分析，50m3及以上高炉配置烧结装置，有利于高炉煤气综合利用。高炉煤气除用于热风炉外，还剩余约30%的净煤气，该部分煤气目前还无法储存和民用，如不加以利用，只有采取燃烧放空方式。烧结装置可利用高炉剩余煤气，从烧结能力分析，较小的烧结机由于每小时处理的粉矿量较小，更有利于煤气的利用，减少烧结过程中其它燃料的补充量。根据热量平衡计算，25m2带式烧结机吨烧结矿需补充46.7kg二级机焦粉，折合原煤63.5kg。25m2带式烧结机单纯采用原煤作燃料进行烧结时，吨烧结矿需原煤140kg。因此，将剩余高炉煤气用于烧结，吨烧结矿可减少原煤76.5kg。

从环保角度，烧结需控制的是粉尘排放，在对配料过程粉尘收集、烧结烟气采取重力+U型管冷却+袋式除尘后，可有效控制粉尘排放量。土法烧结、烧结锅及箱式烧结均属于落后烧结方式且无法利用高炉煤气，因此，必须禁止采用土法烧结、烧结锅及箱式烧结，应采用带式烧结。烧结能力以充分利用高炉煤气为原则，配套合适能力的烧结机。

本工程选择25m2的带式烧结机，禁止采用土法烧结和箱式烧结。

### 10.2.3资源能源利用

本项目资源、能源消耗指标与国内高炉富锰渣生产同行业水平的对比见表10.2-1。

表10.2-1   工程资源、能源消耗指标

|  | 锰矿（kg/t） | 焦炭（kg/t） | 电耗kw.h/t | 锰回收率% | 水循环率% | 煤气利用率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内平均水平 | 1500~1900 | 450~650 | 100~125 | 82~85 | 90~95 | 60~80 |
| 本项目 | 1700 | 500 | 100 | 82 | 98 | 75 |

由以上比较可以看出，本工程原材料利用率，水、电、煤气等能源消耗水平达到国内平均水平。

### 10.2.4原料及产品

本项目原料为：低品位高磷高铁锰矿石、焦炭。我国锰矿资源特点是贫矿多、杂矿多、矿层薄、矿物嵌布细、难采、难选，富矿严重短缺，氧化矿只占34.5%，含锰平均品位24.56%，而高铁高磷难选锰矿石占我国锰矿储量的40%以上。富锰渣法使得我国大量高铁高磷难选锰矿石得到利用，为铁合金生产提供了优质原料。项目采用合法来源锰矿石，属清洁原料。

富锰渣产品为铁合金生产的原料，主要成分为MnSiO3，CaO等，重金属含量低，其危害性轻。

### 10.2.5污染物排放

①、采取综合利用措施，使废物产生量最小化

通过前述分析，本项目在采取了各类环保措施后，工程正常生产过程中污染物均可实现达标排放，有效控制了排污总量。

高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，经热风炉烟囱和烧结烟囱外排的烟气中烟尘、NOx和SO2均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（烟尘≤100mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）；工业废水主要为设备冷却用水和煤气洗涤废水，冷却用水经冷却水池冷却后循环使用；煤气洗涤废水经沉淀池沉淀后循环使用。除尘灰和除尘渣可综合利用做为冶炼企业原料。

②、有效的污染控制措施

本工程在尽可能从源头控制污染发生的前提下，对产生的污染物采取相应的、行之有效的控制措施。大气污染物烟尘、NOx和SO2等满足排放标准；生产废水循环回用；生活污水产生量小，经地埋式一体化污水处理设施处理后达标排放；固体废物能得到妥善处置或综合利用。

### 10.2.6废物回收利用

⑴、高炉煤气：经除尘后的净煤气70%进热风炉燃烧，预热高炉进风剩余高炉煤气用作烧结和烘干筒燃料，烧结系统和烘干筒不工作时点火燃烧。

⑵、除尘灰、除尘渣：富含有色金属Zn、Pb，外售综合利用回收有价金属；烧结除尘灰返回用作烧结原料继续烧结。

⑶、设备冷却用水和煤气洗涤废水：冷却用水经冷却水池冷却后循环使用；煤气洗涤废水经沉淀池沉淀后循环使用。

### 10.2.7结论

本工程采用成熟生产工艺，采用的主要生产设备高炉为常用设备，其规模符合《湖南省经济委员会关于我省富锰渣高炉准入条件的复函》湘经产业函[2008]218号文件（见附件），我省新建富锰渣高炉容积可暂按50立方米及以上来控制的要求，具有经济技术可行性。原材料消耗和资源能源利用率能达到国内同类企业平均水平。采取切实可行的环保措施后污染物能做到达标排放。总的来说，本项目清洁生产达到国内平均水平。

### 10.2.8进一步提高清洁生产水平的建议

清洁生产是一个动态的概念，并非一朝一夕就能完成，为使企业长期持续地推行清洁生产，充分发挥工程生产工艺、装备和污染防治技术的作用，评估在对清洁生产水平分析的基础上，针对工程特点，提出持续清洁生产方案建议见表10.2-2。

表10.2-2  持续清洁生产方案建议

| 项目 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 清洁生 产组织 | 设立清洁生产办公室，专人负责，组织协调、监督实施清洁生产方案 | 从组织上保证清洁生产方案的实施 |
| 清洁生 产管理 | 确定高炉系统最佳工艺参数，促使炉内原材料反应充分 | 充分利用原材料，降低产品原材料消耗和污染物产生量，实现减污降耗 |
|  | 加强煤气净化设施的运行与维护管理。 | 确保气型污染物达标排放，保护环境和工人身心健康 |
|  | 加强煤气洗涤水处理、循环设施运行与维护管理 | 确保煤气洗涤水稳定循环使用不外排 |
|  | 加强间接冷却水循环设施的管理 | 确保冷却水稳定循环回用 |
|  | 每天清扫高炉厂房，原料库为室内仓库，临时渣场设置挡墙和防雨棚顶，除尘灰由密闭储灰槽收集、存贮、运输 | 确保无组织粉尘达标排放 |
| 清洁生 产培训 | 制订清洁生产培训计划，定期搞好培训工作，建立清洁生产奖励机制，与职工利益挂钩。 | 提高职工素质，增强其责任心，保证各项措施顺利实施。 |

## 选址可行性

项目所在地位于永州零陵区珠山镇北门口村（322国道旁），公路交通十分便利；目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田，无不可避免的重大环境制约因素，项目评估范围环境质量较好，具有一定的环境容量,。项目运行中产生的废气、废水、固体废物以及噪声，经相应的防治措施处理后对周围环境影响较小。

综上所述，在落实本项目已采取的环保措施和新增的环保措施后，项目选址基本合理。

## 达标排放

通过对工程污染防治措施的分析论证，工程建成投产运营后，各项污染物达 标情况分析如下：

（1）废气

高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，净化后的煤气用于热风炉和烧结炉，多余煤气点火放空。烧结炉烧结烟气采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘，机尾采用重力+反吹式布袋除尘器，除尘后的烧结烟气由25m烟囱外排，烟尘、SO2、NOx排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（铁矿烧结矿中烟尘排放浓度的≤100mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）；热风炉烟气经35m烟囱外排，烟气中烟尘、NOx和SO2均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（高炉及高炉出铁场中烟尘排放浓度的≤100mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）；原料破碎、配料工序粉尘采取收尘装置+旋风除尘器收尘有组织排放。除尘灰和除尘渣可综合利用做为冶炼企业原料。

（2）废水

根据水型污染源分析和污染防治措施分析，工业废水主要为设备冷却用水和煤气洗涤废水，正常生产情况下无生产废水外排，冷却用水经冷却水池冷却后循环使用；煤气洗涤废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准后经厂区南面的农灌渠排入石期河。

（3）废渣

工程固体废物主要是高炉烟气除尘灰、除尘渣、原料破碎和筛分过程中的粉尘、烧结及配料过程中的粉尘以及生活垃圾。

除尘灰由密闭储灰槽收集、存贮；装满的储灰槽直接外运综合回收厂家综合利用，除尘渣采用厂内堆存，自然风干后袋装外售于锌冶炼厂综合回收有价金属。原料破碎和筛分过程中的粉尘和烧结及配料过程中的粉尘经制粒后回用于高炉。生活垃圾在厂区内定点收集后，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场。

（4）噪声

工程主要噪声源有破碎机、风机、水泵、卷扬机等机械类噪声，噪声值在85~90dB（A）之间，除此之外，还有原辅材料、产品运输的汽车运输噪声。经采取减震、隔声后可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 的 2 类标准要求。

综上所述，本项目的污染物经采取上述措施后可实现达标排放或得到妥善处置。

## 总量控制

### 10.5.1总量控制因子

根据工程分析及排污特征，本项目无生产废水外排（煤气洗涤水经厂区沉淀池沉淀后返回湿式除尘系统循环使用，设备冷却水经循环冷却水池冷却降温后循环使用），生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准后经厂区南面的农灌渠排入石期河，因此，本建设项目实施总量控制的污染因子为：废气 SO2、NOX；生活废水COD、NH3-N。

### 10.5.2总量控制指标的确定

根据环境影响预测与分析，本项目建设后，区域环境质量仍能满足环境功能区划要求。本项目总量指标均需通过排污权交易取得。根据工程分析及污染物的治理效果与预测结果，以及环保部下发的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，本评估废气废水总量指标核算如下：

1、废气总量控制指标核算过程

根据工程分析章节，项目建设2座50m3的高炉，根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册—第八分册》（3240铁合金行业）中富锰渣高炉产污系数可知，废气量产污系数为4305m3/吨-富锰渣，根据项目生产情况计算得本工程高炉烟气产生量为23917m3/h，SO2产污系数为1.098kg/吨-富锰渣，SO2产生量约为6.1kg/h(43.92t/a)。高炉煤气燃烧后产生NOx，其产生量类比天然气完全燃烧时产生的NOx量。根据高炉煤气发热值（3763KJ/m3）以及天然气发热值（35590KJ/m3），23917m3/h高炉煤气折合成天然气约2528.8m3。10000m3天然气产生18.71kgNOx，因此，23917m3/h高炉煤气完全燃烧时NOx的产生量为4.73kg/h(34.056t/a)。

本工程高炉煤气采取重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器的治理措施，脱硫效率80%，脱销效率55%，处理后高炉煤气主要用于热风炉作为燃料，其余送往烧结，多余部分点火燃烧高空排放。

烧结装置除使用30%高炉煤气外，每吨烧结矿还需要补充焦粉46.7kg，即补充焦粉1288.92t/a，焦粉含硫量以0.3%计，SO2产生量为6.573t/a。烧结烟气采用重力+U型冷却器+高效袋式除尘器除尘，对SO2没有去除效果。

本工程SO2、NOX 排放量来源于高炉煤气和烧结装置中补充的焦粉， 经计算，项目高炉煤气污染物产生情况见表10.5-1。

表10.5-1 项目高炉煤气污染物产生情况一览表

| 污染源 | SO2 | NOx | 烟气量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治理前 | 43.92（t/a） | 34.056（t/a） | 23917 Nm3/h |
| 污染物去除效率 | 80% | 55% | / |
| 治理后 | 8.784（t/a） | 15.325（t/a） | 23917Nm3/h |

因此，建议气型污染物控制指标为SO2  8.784+6.573=15.357t/a、NOX  15.325t/a。

2、废水总量控制指标核算过程

根据前文工程分析内容，项目生产废水全部循环使用，不外排，项目废水排放全部为生活污水。

本项目员工90人，其中30人在厂区食宿，其余员工均为当地老百姓，只在厂内吃饭、不住宿，年生产天数300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水按150L/人.d（食宿）和50L/人.d（吃饭、不住宿）计，则生活用水量为7.5m3/d（2250m3/a）。生活污水以生活用水量的80%计，则污水量为6m3/d（1800m3/a）。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施（食堂污水先经隔油池处理）收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，CODCr与NH3-N排放浓度分别为90mg/L、14mg/L。计算得到CODCr与NH3-N的排放量如下：

CODCr=90mg/L×1800t/a=0.162t/a

NH3-N=14mg/L×1800/t/a=0.025t/a

本项目水污染物总量控制指标建议为CODCr：0.162t/a；NH3-N：0.025t/a。

3、项目总量汇总

表10.5-2 工程各污染物的排放量及推荐总量控制指标

| 因子 | 水污染物（t/a） |  | 气型污染物（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | SO2 | NOX |
| 推荐总量指标 | 0.162 | 0.025 | 15.357 | 15.325 |

由于项目早期未进行过总量申请，本次评估报告根据“一控双达标”的原则提出本工程的总量控制建议值，作为日后进行总量控制管理之用。

### 10.5.3总量控制措施分析

⑴、设计中应贯彻实施清洁生产原则，通过采用先进的生产工艺和设备。减少“三废”的生产量。

⑵、严格落实废气、粉尘、废水、噪声、固废的治理措施和投资，根据本工程生产特点，选择先进、成熟的治理技术，减少污染物的排放量。

⑶、加强企业管理，提高职工素质，严禁生产过程中的跑、冒、滴、漏和违章操作，加强设备密闭及抽风，减少工艺废气无组织排放量。

⑷、加强环境管理，制定严密的风险防范措施，确保污染治理设备的正常运行，杜绝风险事故排放的发生。

# 环境管理和监测计划

## 环境管理

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 11.1.1投产前的环境管理

⑴ 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

⑵向环保部门上报工程试运行报告，组织进行环保设施试运行；

⑶编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

⑷向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

### 11.1.2运行期环境管理体系

为了将工程投产后对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特点，制定完善的环境管理体系。

### 11.1.3环境管理机构设置

在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级为安全环保部；三级为各生产车间主任，四级为各生产车间专、兼职环保人员。

各级管理机构职责

⑴  总经理、主管副总经理职责

① 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

② 负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

⑵  安全环保部职责

① 贯彻有关环保制度和规定。

② 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

③ 汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

④ 制定环保考核制度和有关奖罚规定。

⑤ 对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

⑥ 负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

⑦ 对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

⑧ 负责环保设备的统一管理。

⑨ 组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

⑶  车间环保人员职责

①负责本部门的具体环境保护工作。

②按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

③负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

④参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

## 监测计划

### 11.2.1环境监测的意义

环境监测(包括污染源监测)是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 11.2.2环境监测工作

企业在安全环保部下设监测机构，配备专职或兼职人员，监测工作由本企业自行监测或委托环境监测部门进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。

### 11.2.3监测项目

根据本工程排污特征，建议监测工作按表11.2-1。

表11.2-1  监测一览表

| 名称 | 项 目 | 布 点 | 监 测 项 目 | 监 测 频 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气型 污染源 | 热风炉烟气 | 热风炉排气筒 | SO2、NOX、烟尘、Pb、烟气量 | 每季度一次 |
|  | 烧结烟气 | 热风炉排气筒 | SO2、NOX、Pb、烟尘、烟气量 | 每季度一次 |
|  | 点火放散烟气 | 放散口 | SO2、NOX、Pb、烟尘、烟气量 | 每季度一次 |
|  | 厂界无组织排放废气 | 厂界无组织监控点 | SO2、NOX、Pb、烟尘、烟气量 | 每季度一次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四个方位4个厂界噪声监测点 | Leq dB（A） | 半年一次 |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水处理设施出口 | PH、COD、BOD5、NH3-N | 每年一次 |
|  | 地下水 | 厂界及地下水上下游各布设1个，共布设监测井3处 | pH、高锰酸盐指数、SO42-、Zn、Pb、cd、Fe、Mn、氨氮、总大肠菌群 | 每年一次 |
| 土壤 | 土壤 | 厂区西面稻田土 | pH、总Cu、总Zn、总Pb、总Cd、总Mn | 每年一次 |

## 污染物排放口(源)挂牌标识

应按GB15562.1-1995《环境保护图形标志—排放口(源)》规定的图形，在各气、水、声排污口挂牌标识，做到各排污口环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

## 竣工验收内容

本工程竣工验收内容见表11.4-1。

表11.4-1  竣工验收内容一览表

| 类 别 | 环保设施投资内容 | 验收内容 | 达标标准/要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水收集池及雨污分流系统 | 初期雨水收集进入煤气洗涤水沉淀池不外排；厂区设置雨污分流系统，实现雨污分流 | 达标排放 |
|  | 设备冷却水、煤气洗涤水 | 冷却水循环池确保冷却水循环使用 煤气洗涤水沉淀池（10个沉淀池，共6400m3）确保煤气洗涤水的处理效果及循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理（食堂污水先经隔油池预处理） | GB8978-1996表4中一级标准 |
| 废气 | 高炉煤气处理 | 重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器 | 符合GB9078-1996和GB16297-1996中二级标准 |
|  | 热风炉烟气 | 35m排气筒外排 |  |
|  | 烧结系统粉尘 | 烧结系统的筛分、破碎、配料等过程设集尘装置，对粉尘进行收集，收集后的废气统一送布袋除尘器进行除尘处理 |  |
|  | 烧结烟气 | 采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘+25m烟囱外排；机尾采用重力+反吹式布袋除尘器 |  |
|  | 烘干废气 | 20m排气筒外排 |  |
|  | 点火放散烟气 | 20m高放散阀点火放散排空 |  |
|  | 原料破碎、筛分工序 | 收集装置+旋风除尘器+5m排气筒 |  |
| 噪声 | 破碎机、热风炉、卷场机等设备和车辆噪声 | 采取减振、隔声、降噪等措施 | GB12348-2008中的2类标准 |
| 固体废物 | 湿式除尘除尘渣 | 厂内渣场暂存后外售 | 妥善处置或综合利用，不对环境造成有害影响 |
|  | 重力+旋风+布袋收尘除尘灰 | 密闭储灰槽收集后外售 |  |
|  | 烧结除尘灰及粉尘 | 制粒后返回高炉 |  |
|  | 原料破碎和筛分过程中的粉尘 | 回用于制粒 |  |
|  | 办公、生活垃圾 | 统一收集、按类分检，送城镇生活垃圾填埋场卫生填埋. |  |
| 排污口规范化建设 |  | 在烟气排气筒上按监测规范预留监测口并设立标志；生活污水排放口设立标志 | / |
| 环境风险防范措施 |  | 事故池 | / |
| 事故风险应急预案 |  | 有完善的应急体系，具有可操作性 | / |

# 结论与要求

## 结论

### 12.1.1项目主要建设内容

本工程为永州万事达锰业有限公司建设的2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目，建设单位于2008年初在环境影响评价文件未获得环境保护行政主管部门批准的情况下擅自开工建设，并于2011年3月投入生产，该公司未批先建的环境违法行为受到了永州市环境保护局行政处罚（永环罚字[2011]9号），并随后停产。本环评为清违项目应进行环境现状影响评估。

项目建于永州市零陵区珠山镇北门口村，占地55662m2（83.49亩），工程总投资2518万元。具体的项目名称、建设单位、建设位置及性质、规模见表12.1-1。

表12.1-1  建设项目概况

| 建设项目名称 | 2×50m3高炉富锰渣生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永州万事达锰业有限公司 |
| 地理位置 | 本项目建于永州市零陵区珠山镇北门口村，南临322国道，交通便利。具体位置详见附图1。 |
| 总投资及资金来源 | 总投资2518万元，建设资金企业自筹解决 |
| 占地 | 55662m2 |
| 建设内容 | 建50m3富锰渣冶炼高炉两座，配套建设原料棚、烧结装置、环保设施等。 |

### 12.1.2区域环境质量

现状监测结果表明：评估区域目前空气环境质量较好，各监测因子均可达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准；石期河S1、S2两断面各监测因子浓度均未超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的IV类标准；地下水S2：项目南侧50m北门口村居民水井（户主：伍升年）监测点位中氨氮存在轻微超标现象，超标原因为当地生活污水未纳入污水处理厂所致。除S2外，其余各监测点位所有监测项目均符合《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类标准要求；稻田土及旱土各监测因子浓度均未超过《土壤环境质量标准》GB15618-1995中二级标准；南方向厂界昼、夜声级值未超过《声环境质量标准》GB3096-2008中的4a类标准值，东、西、北方向厂界昼、夜声级值均没有超过GB3096－2008中2类标准值现象。

在项目可能影响范围内无饮用水源、无文物保护单位、风景名胜区等特殊环境保护目标，项目建设无不可避免的重大环境制约因素。

### 12.1.3工程污染源及应采取污染防治措施

#### 12.1.3.1废气污染源及污染防治措施

项目主要废气污染源为高炉烟气、烧结烟气以及原料破碎产生的粉尘，采取的除尘措施为：

高炉烟气采用“重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器”除尘器系统，净化后的煤气送热风炉及烧结机作为燃料。热风炉烟气通过35米高排气筒排空，烧结机烟气机头采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘；机尾采用重力+反吹式布袋除尘器，除尘后烟气通过25米高排气筒排空。

烧结系统原料破碎、配料工序产生粉尘的部位，安装吸尘罩，将收集的粉尘采用布袋收尘器处理，回收的粉尘回用。

热风炉消耗高炉煤气约70%，燃烧后尾气经35m烟囱外排，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为36.4mg/m3、45.547 mg/m3，71.505mg/m3均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（高炉及高炉出铁场中烟尘排放浓度的≤150mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）。

烧结所需要的燃料由焦粉和高炉煤气供给。烧结烟气采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘，除尘效率99%，除尘后的烧结烟气由25m烟囱外排。机尾采用重力+反吹式布袋除尘器。烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为54.8mg/m3、136.504mg/m3，28.11mg/m3均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（铁矿烧结矿中烟尘排放浓度的≤150mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）。

根据需处理的粉矿量，烧结装置只需工作172天，其余时间也即有128天的高炉煤气用于热风炉外后有富余，剩余煤气经20m高放散阀点火放散阀点火排空。放散阀口安装自动点火装置，确保煤气经燃烧后排空，措施是可行的。

烧结系统的筛分、破碎、配料等过程中产生的粉尘经集尘装置收集后，统一送布袋除尘器进行除尘处理，收集的粉尘回用制粒，布袋收尘室除尘效率可达到99%。将此部分无组织源变为有组织排放源，减少对生产车间及周边环境的影响。

锰矿石等原料堆场通过采用防雨、挡风墙等措施后，可有效抑制粉尘污染；原料焦粉为室内贮存库，基本不会产生扬尘；渣场扬尘的控制措施主要有洒水抑尘，可有效抑制粉尘污染。

#### 12.1.3.2废水及其污染防治措施

生产厂区采用清污分流制。

废水主要为设备冷却水、高炉煤气洗涤水。

设备冷却水用后经冷却塔冷却降温、补充新水后，由加压泵送回，循环使用。

煤气洗涤水流入沉淀池，沉淀池共6400m3，采用平流沉淀方式，沉淀后出水补充少量新水经泵加压后回用于煤气洗涤。

收集初期雨水经沉淀后用作煤气洗涤水补充水，初期雨水收集池可兼作事故池。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准后经厂区南面的农灌渠排入石期河。

#### 12.1.3.3固体废物

工程固体废物主要是高炉烟气除尘灰、除尘渣、原料破碎和筛分过程中的粉尘、烧结及配料过程中的粉尘以及生活垃圾。

除尘灰由密闭储灰槽收集、存贮；装满的储灰槽直接外运综合回收厂家综合利用，除尘渣采用厂内堆存，自然风干后袋装外售于锌冶炼厂综合回收有价金属。原料破碎和筛分过程中的粉尘和烧结及配料过程中的粉尘经制粒后回用于高炉。生活垃圾在厂区内定点收集后，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场。

#### 12.1.3.4噪声

工程主要噪声源有破碎机、风机、水泵、卷扬机等机械类噪声，噪声值在85~90dB（A）之间，除此之外，还有原辅材料、产品运输的汽车运输噪声。经采取减震、隔声后可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 的 2 类标准要求。

### 12.1.4环境影响分析

（1）大气环境影响分析结果表明：高炉煤气经重力+旋风+文丘里湿式除尘器洗涤塔+干燥器+反吹式布袋除尘器处理后，净化后的煤气用于热风炉和烧结炉，多余煤气点火放空。烧结炉烧结烟气采用重力+U型冷却器+袋式除尘器除尘，机尾采用重力+反吹式布袋除尘器，除尘后的烧结烟气由25m烟囱外排，烟尘、SO2、NOx排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（铁矿烧结矿中烟尘排放浓度的≤100mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）；热风炉烟气经35m烟囱外排，烟气中烟尘、NOx和SO2均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准（高炉及高炉出铁场中烟尘排放浓度的≤100mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3的要求 ）。根据估算模式计算结果可知，正常排放情况下，热风炉烟气烟尘最大落地浓度为0.002707mg/m3，占标率为0.3%，对应的距离为420m；SO2最大落地浓度为0.003383mg/m3，占标率为0.68%，对应的距离为420m；NOx最大落地浓度为0.005903mg/m3，占标率为2.36%，对应的距离为420m；烧结废气SO2最大一次落地浓度为0.005909mg/m3，占标率为1.18%，对应的距离为314m；烟尘最大一次落地浓度为0.003602mg/m3，占标率为0.4%，对应的距离为314m；NOx最大落地浓度为0.001927mg/m3，占标率为0.77%，对应的距离为314m；烘干废气SO2最大一次落地浓度为0.001782mg，占标率0.36%，对应的距离为348m；烟尘最大一次落地浓度为0.004265mg/m3，占标率为0.47%，对应的距离为348m；NOx最大落地浓度为0.003368mg/m3，占标率为1.35%，对应的距离为348m。点火燃烧废气SO2最大一次落地浓度为0.001601mg，占标率为0.32%，对应的距离为425m；烟尘最大一次落地浓度为0.003837mg/m3，占标率为0.43%，对应的距离为425m；NOx最大落地浓度为0.002619mg/m3，占标率为1.05%，对应的距离为425m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，正常排放情况下，本项目建成后外排气型污染物对周围大气环境质量不会造成明显影响。

（2）水环境影响分析结果表明：根据水型污染源分析和污染防治措施分析，工业废水主要为设备冷却用水和煤气洗涤废水，正常生产情况下无生产废水外排，冷却用水经冷却水池冷却后循环使用；煤气洗涤废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准后经厂区南面的农灌渠排入石期河。

（3）声环境影响分析结果表明：本项目噪声源经减振、隔声措施处理后厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对声环境影响较小。

（4）固体废弃物对环境的影响分析结果表明：项目产生的固体废弃物经已采取的或拟新增的环保措施后均能得到妥善处置或者综合利用，固体废物治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生，因此对环境的影响有限。

### 12.1.5选址及产业政策符合性分析

1、选址合理性分析

项目所在地位于永州零陵区珠山镇北门口村（322国道旁），公路交通十分便利；目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田，无不可避免的重大环境制约因素，项目评估范围环境质量较好，具有一定的环境容量。项目运行中产生的废气、废水、固体废物以及噪声，经相应的防治措施处理后对周围环境影响较小。项目选址合理。

2、产业政策符合性分析

根据《产业政策调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），无富锰渣行业的相关条文，根据湖南省经济委员会《湖南省经济委员会关于我省富锰渣高炉准入条件的复函》湘经产业函[2008]218号文，本项目富锰渣高炉容积为50m3，符合“我省新建富锰渣高炉容积可暂按50立方米以上来控制”的要求。

### 12.1.6清洁生产

项目建设采用工艺成熟，设备装备水平先进，资源、能源利用率相对同行业较高，采用合法锰矿原料，原料及产品较清洁，污染物满足国家规定的排放要求，污染物排放量少，废物利用措施合理可靠。

本项目清洁生产达到国内平均水平。

### 12.1.7公众参与

在本次环评期间，业主单位按照相关规定要求进行了公众参与工作，并编制了《环境影响评价公众参与说明》，从公众参与情况来看，大多数被调查者均对本项目有一定的了解，大多数人对项目所在地区环境现状满意，在项目采取环保措施后，大部分人认为可以接受，无人认为不可接受，所有的被调查者均支持本项目的建设。同时，也有不少被调查者认为项目应该加强管理，严禁对项目周边地区的环境造成污染。

### 12.1.8总结论

本项目符合国家产业政策，符合相关环境管理政策，选址基本合理，平面布置合理。项目采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施，并按照污染整治方案进整改到位后，对当地大气环境、水环境、声环境和生态环境影响可控，环境风险可得到有效控制。总之，只要建设单位强化管理，确保达标排放，从环保角度分析，本项目可以通过备案管理，纳入日常监管。

## 要求

⑴、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。

⑵、建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。

⑶、建设单位应制定严格的原料采购、除尘灰销售制度及措施，有效控制项目建设带来的上、下游生态破坏及环境污染。

⑷、为防止煤气使用安全事故的发生，项目的建设必须进行安全预评价，通过评价分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。